С350L под любой системой видятся как blank Neptune, поэтому проблем с заливкой имаджа не возникает. Но если возникли тогда через Т.П.

Нужны программы

1. PST

2. Radiocom

3. Возможно Виктор

4. Возможно P2Kman

Запускаем PST, подключаем телефон в режиме флеша  (* # и Повер одновременно)

1. Вливаем в PST имадж R312ULS_G_09.10.82R_gsm_flash_dev_image.

2. сразу же в догонку льём R312ULS_G_09.10.82R_gsm_flash_dev_reflash.

3. Заливаем языковой пакет R312ULS_G_09.10.82R_gsm_lang0011_reflash. Включаем тел.

Далее два пути. Практически одинаковые.

Первый

Устанавливаем   драйвер для С350L. Телефон в WinXP не опознается,  меняем в ветке реестра 
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\USB\Vid_22b8&Pid_3801\ 
ключ со значением usbccgp на usbhub. 
Всё можно флексить.

4. Запускаем Radiocom, переводим тело в suspend mode, (Перевести в suspend mode можно и с помощью последнего  P2Kman)  и PST льем флекс 
C350L_SE7606AXXU1080.hs

5. Переводим тело в радикоме в нормальный режим, тело перезагружается, 
и становится с350L. 
Снова заходим в реестр ищем ветку  относящуюся к C350L, и проделываем то же 
самое.

6. запускаем Виктора, и льём FULL EEPROM слитого с любого рабочего С350L, 
кстати от простого С350 тоже идёт, перегружаем телефон, делаем ему 
полную очистку, смену IMEI если нужно и всё.

Второй

4. Запускаем Radiocomm, устанавливаем драйвер для С350L (у них свои дрова лезем  в  реестр находим 
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\USB\Vid_22b8&Pid_3801\ 
ключ со значением usbccgp на usbhub).   Вводим  телефон в SUSPEND,  флексим  (кто не в курсе флексирование в окошке GSM2) DisplayM4_ES2.hs, c330_c350_V150_keyboard.hs, C350L_SE7606AXXU1080.hs.

Примечание: Если телефон упорно не желает заходить в SUSPEND,  то (переводим с помощью последнего P2Kman).  Либо подключаем к Виктору, и начинаем лить флекс  C350_Europe_and_Asia_Manufacturing_Flex_Model_GM6L0E10A7, выдергиваем шнур из телефона, он уже в SUSPEND-mode, теперь радиокоммом не нажимая SUSPEND просто флексим.

5. Радиокоммом делаем Factory Clear

6. Если нет сети, или сеть есть, а  нет дозвона, льем прикрепленный NVM-файл.