Инструкция по увеличению фото при входящем звонке.

Страшное разочарование для каждого владельца Motorola E398 - маленький размер фото звонящего, которое отображается при входящем звонке (если, конечно, такое фото назначено абоненту).

Чтобы увеличить размер картинки для PhotoCall, надо слить на комп файл с расширением *.SKI из папки скина (оболочки). Например, если хотим изменить фото в скине Techno, открываем с помощью P2KTools (или другого P2K-эксплорера) папку a/mobile/Skins/Techno, находим файл Techno.ski и скачиваем его в ПК.
Открываем любым редактором, хоть Блокнотом (см. примечание в конце страницы).
Находим строки, начинающиеся с 1 478 и далее. Меняем следующим образом:

1 478 0 170 175 202 1 479 0 0 175 170 1 480 2 199 173 210 1 481 0 170 175 202 Жирным шрифтом выделено то, что нужно написать. При таком раскладе фото звонящего получится размером 176х170.

Затем сохраняем файл и заливаем снова в телефон, на прежнее место, в папку соответствующего скина. НЕ ЗАБЫВАЕМ присвоить файлу атрибут "Системный", иначе после проведения ближайшей "Общей очистки" (мало ли, вдруг придётся!) этот файл удалится, и у вас возникнут проблемы при выборе этого скина (оболочки)!

Описанный выше вариант - это тот, на котором остановился я сам. Но не единственный возможный. На форумах встречались и другие, их авторы даже спорили между собой, приводили свои аргументы.

Вот эти варианты:

От товарища под ником Ilgam

В форумах обсуждалась проблема маленького фото и приводился вариант увеличения, но он мне не понравился. Я передел не только фото но и место расположения имени звонящего. Сделал фото того что получилось но не знаю как его прикрепить, поэтому описываю словами - Имя звонящего пишется в низу экрана фото выводится выше почти на весь экран. Качество картинки не меняется в 95 прошивке (если фотки в формате GIF или PNG (JPG не подойдет), в 59 оно получается плохое. Далее что нужно сделать => Открываем Neon.ski в блокноте и меняем следующие параметры: ищем 1 478 дальше прописываем 2 170 173 202 - это фон, на котором пишется имя звонящего: ищем 1 481 -\\-\\- 7 175 169 194 - это само имя звонящего; ищем 1 480 -\\-\\- 2 199 173 210 - убираем тело фона; ищем 1 479 -\\-\\- 00 000 176 166 - это собственно габариты фото. (Здесь разрешение фотки: 176x166)

От товарища под ником Yurgen

Дело в том если сделать начало прямоугольника отведённого для фото с координаты 0,0 как предложено у тебя то при использовании фото размеров формата допустим 176х220 фото будет автоматически трансформировано в меньший размер. А так как фото рисуется на экране последним то получится что при таком формате фото по бокам изображения будут видны куски индикаторов сигнала и батареи, что не очень симпатично. Поэтому я не стал делать такой размер, а сделал его чуть ниже: 1 478 2 170 173 202 - это фон, на котором пишется имя звонящего; 1 481 7 175 169 194 - это само имя звонящего; 1 480 2 199 173 210 - убираем тело фона; 1 479 02 025 173 160 - это собственно габариты фото. К тому же в 95 прошивке изображение не растягивается как в 59, а именно трансформируется под отведённый прямоугольник с сохранением пропорций. Поэтому фото больше не будет, и отводить больший прямоугольник не имеет смысла. Для тех у кого 59 прошивка твой вариант подойдёт, но будет плохое качество картинки.

Примечание по поводу правки в "Блокноте"

Не помню, где, на каком-то из форумов, пробегала информация о том, что (якобы!) невидимый символ конца строки в файлах SKI отличается от тех, что используются в текстовых документах Windows. И в связи с этим (опять же - якобы!) возможны какие-то проблемы при правке SKI-файлов в "Блокноте". Я не знаю, так ли это, но на всякий случай, во время правки файлов я стараюсь не захватывать последний в строке (невидимый) символ.

Примечание по поводу качества фотографий и по поводу "тормозов" при использовании PhotoCall

Не секрет, что E398 имеет славу "тормознутого" телефона. Не буду это особо обсуждать (скажу лишь, что лично мне никакие "тормоза" слишком уж не досаждают, даже на 59-й прошивке). Но должен признать, что при использовании функции PhotoCall есть заметный лаг: от момента, когда телефон начинает мигать дисплеем при входящем вызове, и до момента появления фото звонящего проходит примерно 4-5 секунд. Приходилось слышать (на форумах, где же ещё!) о лагах в 10 секунд.

Как избежать чрезмерных задержек при использовании PhotoCall'а? Есть несколько советов.

Во-первых, надо облегчить телефону работу - зачем ему тратить время на масштабирование картинки из её исходного размера до размера отображения? (У нашего любимого E398 процессор с тактовой частотой не то 83, не то 85 MHz - как у самых первых Пентиумов). Если я использую фотоколл с размером отображения картинки 166х176 пикселей, я буду и фотографии своих абонентов делать такого размера. Кстати, раньше у меня на фотоколл использовалось 136х176, я не сразу переделал фотографии под новый размер, и успел заметить, что они не масштабировались, а отображались так: по ширине - нормально, во весь экран (176 пикселей), а сверху и снизу оставались полоски фона. Значит, достаточно совпадения размера по горизонтали. Нет масштабирования - меньше "тормозов".

Во-вторых, на форумах встречалась информация, что телефон чуть быстрее открывает картинку, если она сохранена в формате GIF а не JPG. Это вполне вероятно. Во всяком случае, я этим тоже пользуюсь (всё равно все фотографии у меня обрабатываются в Photoshop'е). Кстати, используя GIF, часто удаётся добиться уменьшения размера фотографий за счёт уменьшения количества цветовых оттенков, используемых в палитре. Благо Photoshop позволяет визуально контролировать результат, и я уменьшаю количество цветов до того предела, когда происходит явное ухудшение качества картинки. А чем меньше (в килобайтах) наша картинка - тем быстрее она откроется.

В-третьих, есть такой интересный способ сделать "тормоза" пусть не меньшими (объективно), зато менее заметными субъективно. Как? Очень просто: включаем в "Стилях оповещения"  режим "Вибро и звонок"! В этом случае времени до появления фото проходит столько же, но за счёт того времени, пока работает вибро-вызов, мелодия вызова начинает играть практически одновременно с появлением фото.

И последнее. Как-то раз я работал на ПК через кабель с содержимым карты памяти, и в этот момент пришёл входящий вызов от жены. Я специально говорю - от кого был вызов, поскольку жена мне звонит чаще всех, и я точно знаю, на каких словах песни, поставленной на её звонок, появляется обычно фото. Так вот - на этот раз фотоколл сработал гораздо быстрее! У меня ещё не было времени провести какие-нибудь дополнительные эксперименты в этом направлении, так что считайте эту информацию  непроверенной. Но если кто-то заметит такой эффект - пишите мне, дело стоит того, чтобы в нём разобраться.