Пошаговая инструкция по снятию бэкапа и разгону телефонов Моторола.

Глоссарий:

ФБ - Flash&Backup (FB)

МС – MotoSpeed (MS)

Дрова – драйвера

КГ – кодовая группа (CG)

ПК – персональный компьютер.

Бэкап – резервная копия всего содержимого вашего телефона. Хранить вечно!

На самом деле все очень просто и безопасно при наличии бэкапа вашего телефона. Необходимы две программы: Flash&Backup версии 3.0.0.58, и MotoSpeed версии 1.1 (следите за обновлениями версий). Ну и естественно драйвера для вашего телефона. Можно скачать инсталлятор драйверов: Motorola_EU_Driver_Installation_v2.6.2

Пролог. Читать обязательно!

1. Инсталлируем драйвера.

2. Запускаем ФБ и подключаем телефон к ПК, слышим «тыдым» и убеждаемся что в окне «активный профиль» появился именно ваш телефон!

3. Открываем вкладку «чтение данных», ставим галочки во всех окошках, выбираем «формат хранения SHX (это будет расширение вашего бэкапа), нажимаем «чтение данных» и ждем несколько минут.

3. После того как программа закончит сливать бэкап (она сообщит об этом), идем по пути

C:\Program Files\Random's Developments\Flash&Backup 3\Backups\, там будет находиться файл в виде даты и времени его создания, с расширением SHX.

Например: 2007-01-25_191201.shx

Переименовываем его в «никому не прикасаться.shx»  и прячем подальше. Это и есть бэкап вашего телефона, он же оригинальная прошивка.

ВАЖНО! Перед всеми операциями с телефоном, убедитесь что батарея заряжена на 100%.

Глава 1. Извлечение CG-15 для дальнейшей работы (один из способов)

Для удобства, создаем на рабочем столе папку «Разгон» и копируем туда свой бэкап.

1. Запускаем ФБ и подключаем телефон к ПК, слышим «тыдым» и убеждаемся что в окне «активный профиль» появился именно ваш телефон!

2. Открываем вкладку «обработка прошивок», нажимаем «выбрать файл», выбираем копию бэкапа из папки «разгон», жмем «открыть». В основном окне у вас появятся так называемые кодовые группы (CG). Оставляем только CG-15 (Графический пакет DRM), остальные удаляем. Для разгона вам нужна только она. Записываем на бумажке (ОБЯЗЯТЕЛЬНО!!!) ее начальный адрес (например 115Е0000), он указан в столбце «начало».

3. Нажимаем «сохранить как», выбираем «тип файла» SMG Files, имя файла можно написать «оригинал», выбираем папку для сохранения - «разгон», и жмем «сохранить.

4. Не закрываем ФБ!!!

Глава 2. Разгон.

- Запускаем MotoSpeed.

- Нажимаем «открыть» и выбираем файл «оригиналCG15.smg» из папки «разгон». В основном окне программы появится список таймеров. Выделяя таймер, ниже вы будете видеть его значение в миллисекундах, которое вы и будете менять.

- Таймеры изменяйте по своему усмотрению, все рекомендации найдете на форуме. После изменения значений таймеров нажмите кнопку «сохранить изменения в DRM файле».

- Закрываем MotoSpeed.

Глава 3. Создание прошивки из CG-15.

- Возвращаемся к ФБ на вкладку «обработка прошивок».

- Удаляем оставшуюся там CG-15.

- Нажимаем кнопку «добавить», выбираем уже разогнанный нами файл

«Оригинал G15.smg» из папки «разгон».

- В появившемся окне вводим начальный адрес, который мы записали ранее на бумажке, и указываем CG – 15.

- Нажимаем «ОК»

- Нажимаем кнопку «сохранить как», имя файла вводим например «первая скорость», тип файла выбираем SHX, и жмем сохранить.

Теперь в папке «разгон» у нас появился файл «Первая скорость.shx» Он нам и нужен для дальнейшей заливки в телефон.

Глава 4. Прошивка телефона.

- Переходи на вкладку «запись данных».

- Нажимаем кнопку «выбрать файл».

- Выбираем из папки «разгон» файл «Первая скорость.shx»

- Нажимаем кнопку «запись данных» и ждем несколько минут.

- ВАЖНО! Телефон не отключать до завершения всей операции!

Все!