FAQ по разбору motorola L7

1.Для начала определитесь, доля чего вы собираитесь раскручивать тело (ТП, замена корпуса, клавы, дисплея, шейфа и т.п.)

2. Нужен необходимый инструмент (отвертка Т6 – 1шт., отвёртка обыкновенная, пинцет – 1 шт., нервы, прямые руки и трезвая голова )))

3.Не торопитесь. Одно неловкое движение может вывести телефон из строя.

4.Не растеряйте комплектующие: бок.кнопки, шурупы  и т.п.

1.

Берём телефон, и снимаем крышку, вытаскиваем батарейку, SIM, micro SD.

2.

Снимаем заднюю нижнюю крышку динамика

Аккуратно поддеваем (можно ножиком. Им удобнее)

3.

Откручиваем все 6 шурупов (Т6 отверткой)

4.

снимаем защитную крышку

5.

Отсоединяем шлейфы. На камеру можно не отсоединять.

6.

вытаскиваем плату

7.

Разбираем панель. Для этих целей я использовал ножик. Тока не торопитесь снимать. Можете поломать

8.

снимаем клаву

9.

Откручиваем плату клавиатуры

10.

вытаскиваем плату, предварительно отсоединив шлейф и маленький чёрный проводок

11.

Вытаскиваем аккуратно антенну. Не потеряйте резинки

12.

Снимаем дисплей. Аккуратно, не разбейте. Защёлки я открывал иголкой

Приложение