Оригинал: http://www.motorolafans.com/forums/viewtopic.php?t=13195

Автор: jdm0830

Перевёл: BoH

Карты памяти от 4Гб на Е6

Что такое SDHC?

Secure Digital High Capacity

Что это значит?

Ну, карточки SDHC SD бывают объёмом не менее 4Гб. Этот формат SDHC 2.0 должен поддерживаться на уровне железа и не могут быть воссозданы с помощью ПО. Устройства ниже SD 1.0 (E6) не могут работать с картами SDHC.

Так что Е6 поддерживает формат SD1.0 или SD1.1, потому что не переваривает 4Гб SDHC карты. (SDHC 2.0)

ОБНОВЛЕНИЕ: Всё вышесказанное правильно, но мы не уверены имеет ли Е6 «железо». Если так, то можно прсто написать соответствующий драйвер для поддержки SDHC карт. Нужно подождать, пока станет доступно ядро.

И всё-таки Е6 поддерживает карты на 4Гб?

И да, и нет. Сейчас Е6 поддерживает СТАНДАРТНЫЕ 4-гигабайтные карты!!! Карта, прежде всего, должна быть стандартной картой камяти SD на 4Гб, а не SDHC. Если это так, то вы сможете использовать карту на 4Гб, не без ограничений, конечно.

А Е6 поддерживает карты на 8GB?

Нет, потому что они практически все формата SDHC.

Какие ограничения на 4Гб карту?

Вот то, что на данный момент известно мне и остальным.

1. Невозможно подключить карту памяти через телефон, как "Съёмный диск"

2. Можно переписывать файлы только в режиме модема через Motorola Phone Tools (MPT)

3. Через MPT не видно скрытые файлы, и пока я не видел, чтобы telenet умел.

Как получить доступ к файлам на карте памяти объёмом 4Гб?

1. Переписывать музыку и видео через MPT – медленнее, зато безопасно.

2. Выиащить карту из телефрна и подключить через быстрый кард-ридер.

3. Использовать Telnet для подключения через прошивку. Чтобы попасть на карту памяти, перейдите в папку mmc. Зайдите в mmcx (x это номер папки)

Советы:

Вопрос: Мою карту нужно было форматировать и я сделал полное форматирование, но мой телефон видит всего 2Гб.

Ответ: Используйте быстрое форматирование, чтобы вернуть свои 4Гб. Не спрашисайте меня, почему, но мне кажется это из-за используемой файловой системы.

Вопрос: Я вынул карту и вставил обратно. Она не работает?? Помогите!

Ответ: Проверьте, в какрм положении переключатель карты. Если он заблокирован (on), вы не сможете сохранять файлы на карте памяти, правда, телефон иногда почему-то вообще не видит её (хотя обычно всё нормально)

Цитата:

Я нашёл на китайском форуме человека, поделившегося опытом использования 4-гигабайтной карты Transcend SD (не SDHC). СНАЧАЛА карта была в FAT32, и мой E6 сконвертировал её в FAT, которая вызвала проблемы чтения/записи на компьютере. Он указал, что форматировал карту обратно в FAT32 используя либо WinXP, либо Panasonic SD Formatter(если не работало w/ winxp). Он удостоверился, что отформатировал карту в и она отлично заработала на E6. Но у меня были проблемы с форматированием в FAT16 – я не знал, как. Так что другой пользователь сказал, что использовал cmd(DOS) /format VOLUME /FS:FAT /Q, и отформатировал карту в FAT. Но, вроде бы она работала под winxp, и распознавалась, как 4Гб! Я скопировал на неё ролики и музыку.Поэтому, я думаю, что Format под DOS сотворил чудо.

Vampirex

Проверенно-работающие карты памяти (Не SDHC)

Transend 150x Speeds

A-Data 4 GB Turbo

Transcend 4G SD Card(TS4GSDC)

Установка Java-приложений:

Когда вы скачали игру, вы просто кидаете её на карту (.jar, а не .jad). Есть два способа сделать это. Первый – удобнее, второй – через  telnet. Но я предпочитаю telnet.

1) Сначала, запускаем MPT. Выбираем File Transfer Studio. Заходим на карту памяти. Теперь просто перетаскиваем сюда файлы.

Когда разместите файлы, отсоедините телефон, найдите в нём свою игру и установите. Я обычно ставлю их на карту памяти.

2) Мне нравится другой способ. Мне кажется, что МРТ может ошибиться, и к тому же, он слишком медленный. Телнетимся в корень флешки (я пользуюсь Samba). Выберите папку mmc, затем mmca1(может быть, у вас по-другому). Вы в коревой директории. Теперь просто перетащите сюда .jar-файл.

Помогали:

Vampirex

immahotguy