Задание для выполнения курсовой работы

по дисциплине «Физика нефтяного и газового пласта»

студенту дневного отделения направления «Нефтегазовое дело»

Черноскутову Михаилу Витальевичу

- Тема курсовой работы выдана 01.11.07. «Гидродинамические исследования скважины № 2422 куст 204». Провести анализ гидродинамических исследований скважины №  2422:

- Выяснить наличие остаточных запасов нефти;

- Установить пространственное распределение нефтенасыщенных зон в дренируемых областях пласта;

- Выбрать мероприятие по воздействию на пласт, увеличивающее нефтеотдачу пласта.

- Срок сдачи законченной работы 01.12.07.

- Исходные данные курсовой работы:

Скважина № 2422 куст 204.

Ватьеганское месторождение, 2003 г.

Технические характеристики исследуемой скважины

Дебит жидкости: Qж = 91 м3/сут.

Дебит нефти: Qн = 7 м3/сут.

Обводненность продукции: η = 92 %.

Глубина перфорации: Нзаб = 2070 м.

Пластовое давление: Рпл = 254 атм.

Плотность нефти: ρ = 0,88 т/м3.

Результаты гидродинамических исследований

| № | ν, Гц | Qж, м3/сут | Qв, м3/сут | Qн, м3/сут | η, % | Нд, м | W, кВА | Рзатр, атм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 50 | 91 | 84 | 7 | 92 | 310 | 43 | 1 |
| 2 | 47 | 79 | 74 | 5 | 94 | 260 | 40 | 1 |
| 3 | 44 | 70 | 68 | 2 | 97 | 220 | 39 | 1 |
| 4 | 41 | 57 | 56 | 1 | 98 | 170 | 38 | 1 |
| 5 | 38 | 42 | 40 | 2 | 97 | 110 | 36 | 1 |
| 6 | 35 | 30 | 30 | 0 | 100 | 50 | 36 | 2 |
| 7 | 38 | 46 | 44 | 2 | 96 | 110 | 36 | 1 |
| 8 | 41 | 59 | 58 | 1 | 98 | 180 | 38 | 1 |
| 9 | 44 | 70 | 67 | 3 | 96 | 180 | 39 | 1 |
| 10 | 47 | 81 | 75 | 6 | 93 | 230 | 40 | 1 |
| 11 | 50 | 93 | 89 | 4 | 96 | 300 | 44 | 1 |
| 12 | 53 | 102 | 96 | 6 | 94 | 340 | 45 | 1 |
| 13 | 56 | 109 | 98 | 11 | 90 | 370 | 48 | 1 |
| 14 | 59 | 114 | 101 | 13 | 89 | 390 | 54 | 1 |
| 15 | 56 | 105 | 96 | 9 | 92 | 360 | 48 | 1 |
| 16 | 53 | 100 | 92 | 8 | 92 | 340 | 44 | 1 |
| 17 | 50 | 95 | 89 | 6 | 94 | 310 | 43 | 1 |