Введение

В настоящее время известно много различных методов исследования скважин, но только гидродинамические исследования выполняются силами нефтедобывающих предприятий и являются неотъемлемой частью процессов регулирования выработки запасов углеводородов.

Под гидродинамическими исследованиями скважин и пластов будем понимать совокупность различных мероприятий, направленных на измерение определенных параметров (давление, температура, дебит, время и др.) в работающих или остановленных скважинах и их регистрацию. Зачастую при этом отбираются пробы продукции, направляемые в специальные исследовательские лаборатории.

Исследования проводятся специальными бригадами с использованием соответствующей техники и измерительных приборов.

К гидродинамическим исследованиям будем относить термодинамические и дебитометрические исследования скважин.

Цели гидродинамических, термодинамических и дебитометрических исследований скважин и пластов многочисленны, но к основным из них относятся:

- Выделение продуктивных горизонтов с их качественной и количественной характеристиками.

- Определение параметров призабойной зоны скважины и пласта, насыщенных флюидами:

- проницаемость системы;

- послойная и зональная неоднородность;

- глинистость, песчанистость и др.;

- насыщенность.

- Определение по отбираемым пробам свойств насыщающих
залежь флюидов:

- физические свойства (плотность, вязкость, коэффициент
сжимаемости и др.);

- химический состав флюидов (нефти, газа и воды);

- давление и температуру;

- давление насыщения;

- газонасыщенность и др.

- Определение комплексных параметров, характеризующих
систему «коллектор—флюид»:

- коэффициент проводимости (гидропроводности);

- коэффициент подвижности;

- коэффициент упругоемкости;

- коэффициент пьезопроводности.

- Получение сведений о режиме дренирования:

- однофазная или многофазная фильтрация;

- наличие газовой шапки;

- расположение ВНК и ГНК.

- Получение сведений о темпе падения пластового давления
(или о его изменении).

- Получение информации о термодинамических явлениях в
призабойной зоне скважины и проявлении эффекта Джоуля—Томсона при течении продукции из пласта в скважину.

- Контроль процесса выработки запасов углеводородов и прогноз этого процесса во времени.

- Получение сведений о притоке (приемистости) скважины по
толщине продуктивного горизонта (дебитометрические исследования).

- Оценка необходимости применения искусственного воздействия на залежь в целом или на призабойную зону скважины.

- Определение основных характеристик скважин:

- коэффициент продуктивности (приемистости);

- приведенный радиус скважины;

- максимально возможный и рациональный дебиты скважины;

- коэффициенты обобщенного уравнения притока.

- Получение необходимой информации для выбора рационального способа эксплуатации скважин.

- Получение необходимой информации об энергетическом состоянии разрабатываемой системы и его изменении во времени.

Можно было бы еще перечислять цели исследований, но уже из того, что отмечено, становится совершенно ясным значение гидродинамических исследований в процессе разработки нефтяных месторождений и эксплуатации скважин.

Различают два метода гидродинамических исследований скважин:

- Исследование на стационарных режимах работы.

- Исследование на нестационарном режиме.

Эти методы пригодны для исследования любых скважин, независимо от их назначения и способа эксплуатации; изменяется только техника и технология проведения исследований.