1. Технологическая часть

  - Измерение основных технологических параметров нефтедобывающих скважин

Гидродинамический метод исследования скважин на стационарных режимах работы или метод установившихся отборов характеризуется стационарным режимом работы скважины, то есть постоянством во времени забойного давления Pзаб, устьевого давления Pу, дебита скважины Q.

Раньше смену режимов работы скважины осуществляли сменой штуцеров. В настоящее время смена режимов работы производится частотно-регулируемыми приводами (ЧРП) без остановки скважинного оборудования. Использование ЧРП позволяет изменять производительность добывающего насоса в 1,4 раза в сторону уменьшения и в 1,6 раза в сторону увеличения от номинальной производительности насоса. С помощью ЧРП и изменением частоты питающего тока производится сканирование режимов работы добывающего насоса.

На каждом из режимов после установления параметров осуществляется регистрация измеряемых параметров: дебит добываемой жидкости Qж, ее обводненность B, электрическая мощность W, подводимая к насосу, динамический уровень Hд и давление на устье скважины Pу.

В настоящее время для измерения дебита жидкости и дебита газа используется автоматизированное групповое замерное устройство (АГЗУ) типа “Спутник A” и “Спутник B” и их модификации.

АГЗУ  предназначена для автоматического учета количества жидкости и газа, добываемых из нефтяных скважин с последующим определением дебита скважины. Установка позволяет осуществлять контроль  над  работой скважин по наличию подачи жидкости и газа и обеспечивает передачу этой информации, а также информацию об аварии на диспетчерский пункт.

Оборудование АГЗУ рассчитывается на подключение и сбор продукции с 8 - 12, а иногда и более скважин. Продукция, поступающая со скважины, замеряется периодически для каждой скважины.

Продукция скважин по сборным коллекторам, через обратные клапана  и линии задвижек поступает в переключатель ПСМ (переключатель скважин многоходовой). При помощи переключателя ПСМ продукция одной из скважин направляется через задвижку в сепаратор  , а продукция остальных скважин  направляется в общий трубопровод  через задвижку.

В сепараторе происходит отделение газа от жидкости. Выделившийся газ при открытой заслонке, поступает в общий трубопровод, а жидкость накапливается в нижней емкости сепаратора. При содержании газа в жидкости при нормальных условиях более 160м3\м3 должна применяться заслонка дисковая, которая поставляется по особому заказу.

С помощью регулятора расхода и заслонки, соединенной с поплавковым уровнемером,  обеспечивается циклическое прохождение накопившейся жидкости через турбинный счетчик жидкости ТОР с постоянными скоростями, что обеспечивает измерение дебита скважин в широком диапазоне с малыми погрешностями. Регулятор расхода РР соединен двумя импульсными трубками с сосудом и линией после заслонки. При перепаде давления РР обеспечивает выход жидкости из сосуда через счетчик ТОР в общий трубопровод. Из общего трубопровода жидкость движется на ДНС или УПСВ. Для предотвращения превышения давления в сосуде на нем установлен предохранительный клапан СППК. СППК срабатывает при давлении в сосуде выше допустимого и жидкость из сосуда поступает в дренажную линию.

Счетчик ТОР выдает на блок управления и индикации (БУИ) или пункт контроля и управления импульсы, которые регистрируются электромагнитными счетчиками. Счетчик имеет шкалу и механический интегратор, где суммируется результат измерения.

Управление переключателем скважин осуществляется БУИ по установленной программе или по системе телемеханики, через КП. При срабатывании реле включается электродвигатель гидропривода и в системе гидравлического управления ГП повышается давление. Привод переключателя ПСМ, под воздействием давления гидропривода ГП, перемещает поворотный патрубок переключателя  и на замер подключается следующая скважина.

Длительность измерения определяется установкой реле времени в режиме местной автоматики. Время измерения определяется руководством промысла в зависимости от дебита скважин, способов добычи, состояния разработки месторождения и др. Если АГЗУ оборудованы системой телемеханики, время замеров   выставляется  с  диспетчерского  пульта промысла.

Замерные установки оборудованы электрическим освещением, обогревателями и принудительной вентиляцией. Помещение БУИ или ПКУ имеет естественную вентиляцию и электрические обогреватели.

Все оборудование смонтировано на металлическом основании. На основании, по периметру рамы, крепятся панели укрытия. Внутренняя полость панелей заполняется теплоизоляционным материалом и обшивается металлическими листами.

Другим важным параметром нефтедобывающих скважин является обводненность продукции, который позволяет определить дебит нефти. Наиболее распространенный метод определения обводненности продукции в скважинах заключается в периодическом взятии проб с их последующим анализом в химических лабораториях. Сам химический анализ проб имеет высокую точность измерения обводненности (сотые доли процентов), но очень сильно зависит от условий отбора пробы. Отбор проб осуществляется с помощью пробозаборных устройств по стандартизированным методикам, установленным  ГОСТом. Пробозаборное устройство в зависимости от диаметра трубопровода представляет собой одну или несколько пробозаборных трубок с загнутыми концами, направленными навстречу потоку жидкости.

Основной недостаток этого метода в том, что отбор проб производится не по всему сечению потока, а из отдельных локализированных участков потока. Этот недостаток устраняется в пробоотборнике типа «ПОРТ», который позволяет при отборе порции пробы охватить 100% поперечного сечения потока.

Основной недостаток всех пробоотборников – это невозможность их автоматизации.

Существуют и другие методы измерения обводненности продукции: поплавковые, вибрационные, радиоактивные и другие, которые не находят применение в нефтедобывающей промышленности из-за специфических условий производства: объект измерения - водонефтяная жидкость с частично растворенным газом - очень сложный; полевые условия работы.

Относительная погрешность измерения обводненности добываемой продукции на промыслах описанными методами составляет 10%.

Измерение динамического уровня производится с помощью эхолота «СУДОС - автомат» с относительной погрешностью измерения, не превышающей 1%. По величине динамического уровня определяется забойное давление:

Pзаб=Pу+ρgH1,

где Pу - давление на устье скважины;

ρ - плотность жидкости;

g=9,81 - ускорение свободного падения;

H1 - высота столба жидкости в скважине.

Плотность жидкости в скважине определяется по формуле:

ρ=ρн+Bρв-ρн,

где ρн - плотность нефти;

ρв - плотность воды.

Результаты тестирования скважины удобно представлять в графическом виде. На рисунке показаны зависимости измеренных параметров от частоты питающего тока. Такое представление параметров позволяет определить оптимальный режим эксплуатации скважины по нескольким параметрам: по дебиту нефти, по обводненности продукции, по вкладываемой мощности.

В нефтяных пластах, разрабатываемых при водонапорном режиме, вода обычно не заполняет полностью пространство, первоначально занятое нефтью. В этой области пласта происходит одновременное движение вторгшейся воды  и оставшейся постепенно вымываемой нефти.

Основными силами, препятствующими движению жидкостей в поровом пространстве, являются [1]: поверхностные (капиллярные) силы; силы вязкого сопротивления (гидродинамические) и гравитационные силы, которые действуют совместно. Обычно при динамическом воздействии на пласт (например, при остановке скважины или при изменении режима отбора жидкости) выделяют два процесса, отвечающих за распределение фаз в поровом пространстве [2]: противоточная капиллярная пропитка и гравитационное оседание пропитки.

Фазовые проницаемости зависят от насыщенности пласта вытесняющей фазой (водой). В реальных условиях  в пласте на поздней стадии разработки месторождения выделяют зоны, отличающиеся степенью истощенности пласта [2]:

- с остаточной нефтенасыщенностью, т.е. зоны, промытые водой в процессе эксплуатации;

- с начальной нефтенасыщенностью, т.е. зоны, не принимавшие участие в фильтрации.

-   переходные зоны гидродинамического и капиллярного вытеснения с промежуточной насыщенностью.

С точки зрения увеличения коэффициента нефтеотдачи пласта результаты гидродинамических исследований удобно представлять графически в виде зависимости обводненности добываемой продукции от дебита жидкости B = f (Qж).

Это зависимость обладает количественной информацией, характеризующей изменение доли воды в продукции в зависимости от дебита добываемой жидкости. Для построения этой зависимости достаточно знать изменение двух параметров: дебит жидкости Qж и её обводненность В.