1.2. Индикаторная диаграмма

Для построения индикаторной диаграммы необходимо знать пластовое давление.

Для определения пластового давления строят график зависимости забойного давления Рзаб от дебита жидкости Pзаб=f(Qж).

По результатам ГДИ составляется таблица.

Таблица 1.1 – Результаты гидродинамических исследований

| № | ν, Гц | Qж, м3/сут | Qв, м3/сут | Qн, м3/сут | η, % | Нд, м | W, кВА | Рзатр, атм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 50 | 91 | 84 | 7 | 92 | 310 | 43 | 1 |
| 2 | 47 | 79 | 74 | 5 | 94 | 260 | 40 | 1 |
| 3 | 44 | 70 | 68 | 2 | 97 | 220 | 39 | 1 |
| 4 | 41 | 57 | 49 | 1 | 98 | 170 | 38 | 1 |
| 5 | 38 | 42 | 40 | 2 | 97 | 110 | 36 | 1 |
| 6 | 35 | 30 | 29 | 0 | 100 | 50 | 36 | 2 |
| 7 | 38 | 46 | 41 | 2 | 96 | 110 | 36 | 1 |
| 8 | 41 | 59 | 41 | 1 | 98 | 180 | 38 | 1 |
| 9 | 44 | 70 | 45 | 3 | 96 | 180 | 39 | 1 |
| 10 | 47 | 81 | 49 | 6 | 93 | 230 | 40 | 1 |
| 11 | 50 | 93 | 47 | 4 | 96 | 300 | 44 | 1 |
| 12 | 53 | 102 | 59 | 6 | 94 | 340 | 45 | 1 |
| 13 | 56 | 109 | 58 | 11 | 90 | 370 | 48 | 1 |
| 14 | 59 | 114 | 58 | 13 | 89 | 390 | 54 | 1 |
| 15 | 56 | 105 | 61 | 9 | 92 | 360 | 48 | 1 |
| 16 | 53 | 100 | 92 | 8 | 92 | 340 | 44 | 1 |
| 17 | 50 | 95 | 89 | 6 | 94 | 310 | 43 | 1 |

Плотность жидкости в скважине определяется по формуле:

ρ=ρн+Bρв-ρн

ρ=880кгм3+11000кгм3-880кгсм3=1000кгм3

Находим забойное давление по формуле:

Pзаб=Pзатр+ρgHзаб,

где Pзатр - затрубное давление;

ρ - плотность жидкости;

g=9,81 - ускорение свободного падения;

Hзаб – глубина перфорации.

Pзаб1=Pзатр1+ρgHзаб=1 МПа+1000 кгм3∙9,81 мс2∙2070 м=

=20.3 МПа

Аналогично определяем остальные значения забойного давления:

Pзаб2=1 МПа+1000 кгм3∙9,81 мс2∙2070 м=20.3

Pзаб3=1 МПа+1000 кгм3∙9,81 мс2∙2070 м=20.3

Pзаб4=1 МПа+1000 кгм3∙9,81 мс2∙2070 м=20,3

Pзаб5=1 МПа+1000 кгм3∙9,81 мс2∙2070 м=20,3

Pзаб6=2 МПа+1000 кгм3∙9,81 мс2∙2070 м=20,4

Pзаб7=1 МПа+1000кгм3∙9,81 мс2∙2070 м=20,3

Pзаб8=1 МПа+1000 кгм3∙9,81 мс2∙2070 м=20,3

Pзаб9=1 МПа+1000 кгм3∙9,81 мс2∙2070 м=20,3

Pзаб10=1 МПа+1000 кгм3∙9,81 мс2∙2070 м=20,3

Pзаб11=1 МПа+1000кгм3∙9,81 мс2∙2070 м=20,3

Pзаб12=1 МПа+1000 кгм3∙9,81 мс2∙2070 м=20,3

Pзаб13=1 МПа+1000 кгм3∙9,81 мс2∙2070 м=20,3

Pзаб14=1 МПа+1000кгм3∙9,81 мс2∙2070м=20,3

Pзаб15=1 МПа+1000 кгм3∙9,81 мс2∙2070 м=20.3

Pзаб16=1 МПа+1000 кгм3∙9,81 мс2∙2070 м=20.3

Pзаб17=1 МПа+1000 кгм3∙9,81 мс2∙2070 м=20.3

По рассчитанным данным строим зависимость Pзаб=f(Qж).

Начальный участок индикаторной линии на графике зависимости Pзаб=f(Qж) обычно близок к линейному.

Экстраполируя линию до нулевого значения дебита жидкости (Qж=0) , т.е. до пересечения с осью ординат, получаем величину Pпл=20.3МПа.

По данным ГДИ строим индикаторную диаграмму в координатах ∆P-Qж.

Коэффициент продуктивности скважины определяем по формуле:

k=QжΔP=91 м3/сут0,5 МПа=182

Расход флюида определяется по закону Дюпюи:

Q=2πkh∆Pμ lnRkrc,

где  k - коэффициент проницаемости, Д;

h - мощность пласта, м;

ΔP - перепад давления, МПа;

μ - динамическая вязкость, Па∙с;

Rк - радиус контура питания, м;

rс - радиус скважины, м.

Коэффициент проницаемости пласта в ПЗП определяем по формуле:

k=QμlnRkrc2πh∆P=0,00068м3с ∙ 3∙10-3Па∙с ∙ ln300 м0,1 м2 ∙ 3,14 ∙ 5 м ∙ 0,5 МПа=