  - Анализ результатов гидродинамических исследований скважины № 2422 куст 204

Экспериментальные данные, представленные на рис. 1.4 наглядно демонстрируют сложную зависимость B=fQж. Для анализа все исследуемые скважины, данные которых представлены на рис. 3, можно условно разбить на 3 группы.

К первой группе относятся скважины 1, 2, 3. Для этих скважин характерно монотонное уменьшение обводненности скважины с увеличением дебита жидкости.

Ко второй группе скважин относятся скважины 4, 5, 6, для которых увеличение дебита жидкости приводит к монотонному увеличению обводненности.

К третьей группе относятся скважины 7 и 8, для которых с увеличением дебита наблюдается резкое уменьшение обводненности, достижение минимального значения, за которым следует резкое увеличение обводненности. К третьей группе скважин следует также отнести скважину 9, для которой с увеличением дебита наблюдается резкое уменьшение обводненности и скважину 10, для которой с увеличением дебита происходит резкое увеличение обводненности. Для этих двух скважин при расширении диапазона изменения дебита должен наблюдаться минимум обводненности, но это требует замены насоса.

Только одна скважина - 11 - имеет признаки, характеризующие скважины первой и второй групп. С ростом дебита добываемой жидкости вначале наблюдается монотонное увеличение обводненности, за которым следует ее монотонное уменьшение.

Такое поведение зависимости B=f(Qж) связано с процессами, протекающими в поровом пространстве пласта и приводящими к изменению фазовых проницаемостей. Прямым следствием капиллярной пропитки обводнившихся пластов является повышение нефтенасыщенных заводненных слоев и повышение водонасыщенности нефтенасыщенных зон, т. е. выравнивание насыщенности фаз в объеме залежи.

Можно предположить, что для первой группы скважин монотонное уменьшение обводненности продукции при увеличении дебита жидкости обусловлено остаточной нефтенасыщенностью дренируемых областей пласта. При увеличении депрессии возрастает роль гидродинамических сил, что приводит к постепенному вымыванию нефти из целиков небольших размеров (от десятков сантиметров до нескольких метров), насыщенных нефтью.

Для второй группы скважин монотонное увеличение обводненности с увеличением дебита жидкости связано с тем, что дренируемые области пласта характеризуются слоистой неоднородностью. При вытеснении нефти из подслойно-неоднородных слоев вода занимает наиболее проницаемый прослой, и распределение фаз определяется силами вязкого сопротивления, т.е. гидродинамическими силами, поэтому с увеличением депрессии роль поверхностных сил увеличивается, что и приводит к увеличению обводненности продукции.

Характер изменения обводненности для скважин третьей группы свидетельствует о наличии в дренируемой области пласта пространственно-протяженных зон с начальной нефтенасыщенностью.

Для участка зависимости B=f(Qж) с уменьшающейся обводненностью характерно преобладание поверхностных сил над гидродинамическими.

Уменьшение депрессии соответствует увеличению давления дренируемой области пласта, что создает благоприятные условия для процесса капиллярной пропитки. Вода внедряется в нефтесодержащие зоны и вытесняет из них нефть.

Возрастающий участок зависимости B=f(Qж) характеризуется уменьшением роли поверхностных сил и увеличением гидродинамических сил. Минимальное значение обводненности для скважины третьей группы соответствует равенству влияния поверхностных и гидродинамических сил.