Задание для выполнения курсовой работы

по дисциплине «Физика нефтяного и газового пласта»

студенту дневного отделения направления «Нефтегазовое дело»

Колесникову Руслану Анатольевичу

- Тема курсовой работы выдана 26.02.07. «Гидродинамические исследования скважины № 5389 куст 4а». Провести анализ гидродинамических исследований скважины № 5389:

- выяснить наличие остаточных запасов нефти;

- установить пространственное распределение нефтенасыщенных зон в дренируемых областях пласта;

- выбрать мероприятие по воздействию на пласт, увеличивающее нефтеотдачу пласта.

- Срок сдачи законченной работы 21.05.07.

- Исходные данные курсовой работы:

Скважина № 5389 куст 4а.

Южно Сургутское месторождение, 2003 г.

Технические характеристики исследуемой скважины

Дебит жидкости: Qж = 70 м3/сут.

Дебит нефти: Qн = 0 м3/сут.

Обводненность продукции: B = 100 %.

Глубина перфорации: Нзаб = 2580 м.

Пластовое давление: Рпл = 254 атм.

Плотность нефти: ρ = 0,9 т/м3.

Результаты гидродинамических исследований

| № | ν, Гц | Qж, м3/сут | Qв, м3/сут | Qн, м3/сут | η, % | Нд, м | W, кВА | Рзатр, атм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 50 | 70 | 70 | 0 | 100 | 1100 | 61 | 11 |
| 2 | 47 | 58 | 58 | 0 | 100 | 1050 | 52 | 13 |
| 3 | 44 | 51 | 51 | 0 | 100 | 960 | 42 | 15 |
| 4 | 41 | 49 | 49 | 0 | 100 | 870 | 36 | 15 |
| 5 | 38 | 40 | 40 | 0 | 100 | 760 | 30 | 15 |
| 6 | 35 | 29 | 29 | 0 | 100 | 640 | 26 | 16 |
| 7 | 38 | 41 | 41 | 0 | 100 | 710 | 31 | 15 |
| 8 | 41 | 45 | 41 | 4 | 92 | 790 | 38 | 16 |
| 9 | 44 | 55 | 45 | 10 | 82 | 930 | 45 | 15 |
| 10 | 47 | 65 | 49 | 16 | 75 | 1060 | 53 | 15 |
| 11 | 50 | 72 | 47 | 25 | 65 | 1220 | 63 | 16 |
| 12 | 52 | 76 | 59 | 16 | 79 | 1280 | 68 | 17 |
| 13 | 54 | 79 | 58 | 21 | 74 | 1330 | 78 | 16 |
| 14 | 56 | 82 | 58 | 24 | 71 | 1360 | 87 | 16 |
| 15 | 54 | 79 | 61 | 18 | 78 | 1350 | 77 | 17 |
| 16 | 52 | 74 | 57 | 18 | 76 | 1300 | 68 | 17 |

Содержание

Стр.

Введение.....................................................................................................................6

- Технологическая часть………………………………………………………....9

  - Измерение основных технологических параметров нефтедобывающих скважин……………………………………………………………………......9

  - Индикаторная диаграмма…………………………………………………...17

  - Анализ результатов гидродинамических исследований скважины            № 5389 куст 4а………………………………………………………..........22

Выводы………………………………………………………………………….....27

Библиография……………………………………………………………………..28

Введение

В настоящее время известно много различных методов исследования скважин, но только гидродинамические исследования выполняются силами нефтедобывающих предприятий и являются неотъемлемой частью процессов регулирования выработки запасов углеводородов [1].

Под гидродинамическими исследованиями скважин и пластов понимается совокупность различных мероприятий, направленных на измерение определенных параметров (давление, температура, дебит, время и др.) в работающих или остановленных скважинах и их регистрацию. Зачастую при этом отбираются пробы продукции, направляемые в специальные исследовательские лаборатории.

Исследования проводятся специальными бригадами с использованием соответствующей техники и измерительных приборов. К гидродинамическим исследованиям относятся термодинамические и дебитометрические исследования скважин.

Цели гидродинамических, термодинамических и дебитометрических исследований скважин и пластов многочисленны, но к основным из них относятся.

- Выделение продуктивных горизонтов с их качественной и количественной характеристиками.

- Определение параметров призабойной зоны скважины и пласта, насыщенных флюидами:

- проницаемость системы;

- послойная и зональная неоднородность;

- глинистость, песчанистость и др.;

- насыщенность.

- Определение по отбираемым пробам свойств насыщающих
залежь флюидов:

- физические свойства (плотность, вязкость, коэффициент
сжимаемости и др.);

- химический состав флюидов (нефти, газа и воды);

- давление и температура;

- давление насыщения;

- газонасыщенность и др.

- Определение комплексных параметров, характеризующих
систему «коллектор—флюид»:

- коэффициент проводимости (гидропроводности);

- коэффициент подвижности;

- коэффициент упругоемкости;

- коэффициент пьезопроводности.

- Получение сведений о режиме дренирования:

- однофазная или многофазная фильтрация;

- наличие газовой шапки;

- расположение ВНК и ГНК.

- Получение сведений о темпе падения пластового давления
(или о его изменении).

- Получение информации о термодинамических явлениях в
призабойной зоне скважины и проявлении эффекта Джоуля—Томсона при течении продукции из пласта в скважину.

- Контроль процесса выработки запасов углеводородов и прогноз этого процесса во времени.

- Получение сведений о притоке (приемистости) скважины по
толщине продуктивного горизонта (дебитометрические исследования).

- Оценка необходимости применения искусственного воздействия на залежь в целом или на призабойную зону скважины.

- Определение основных характеристик скважин:

- коэффициент продуктивности (приемистости);

- приведенный радиус скважины;

- максимально возможный и рациональный дебиты скважины;

- коэффициенты обобщенного уравнения притока.

- Получение необходимой информации для выбора рационального способа эксплуатации скважин.

- Получение необходимой информации об энергетическом состоянии разрабатываемой системы и его изменении во времени.

Можно было бы еще перечислять цели исследований, но уже из того, что отмечено, становится совершенно ясным значение гидродинамических исследований в процессе разработки нефтяных месторождений и эксплуатации скважин.

Различают два метода гидродинамических исследований скважин [1]:

- исследование на стационарных режимах работы;

- исследование на нестационарном режиме.

Эти методы пригодны для исследования любых скважин, независимо от их назначения и способа эксплуатации; изменяется только техника и технология проведения исследований.

1. Технологическая часть

  - Измерение основных технологических параметров нефтедобывающих скважин

Гидродинамический метод исследования скважин на стационарных режимах работы или метод установившихся отборов характеризуется стационарным режимом работы скважины, то есть постоянством во времени забойного давления Pзаб, устьевого давления Pу, дебита скважины Q [1].

Раньше смену режимов работы скважины осуществляли сменой штуцеров. В настоящее время смена режимов работы производится частотно-регулируемыми приводами (ЧРП) без остановки скважинного оборудования. Использование ЧРП позволяет изменять производительность добывающего насоса в 1,4 раза в сторону уменьшения и в 1,6 раза в сторону увеличения от номинальной производительности насоса. С помощью ЧРП изменением частоты питающего тока производится сканирование режимов работы добывающего насоса. На каждом из режимов после установления параметров осуществляется регистрация измеряемых параметров: дебит добываемой жидкости Qж, ее обводненность B, электрическая мощность W, подводимая к насосу, динамический уровень Hд и давление на устье скважины Pу.

В настоящее время для измерения дебита жидкости и дебита газа используется автоматизированное групповое замерное устройство (АГЗУ) типа “Спутник A” и “Спутник B” и их модификации [2]. АГЗУ  предназначено для автоматического учета количества жидкости и газа, добываемых из нефтяных скважин с последующим определением дебита скважины. Установка позволяет осуществлять контроль  над  работой скважин по наличию подачи жидкости и газа и обеспечивает передачу этой информации, а также информацию об аварии на диспетчерский пункт.

Оборудование АГЗУ рассчитывается на подключение и сбор продукции с 8 - 12, а иногда и более скважин. Продукция, поступающая со скважины, замеряется периодически для каждой скважины. Схема измерения дебита скважины на АГЗУ [2] приведена на рисунке 1.1.

Рисунок 1.1 - Схема измерения дебита скважины на АГЗУ

Продукция скважин по сборным коллекторам 11, через обратные клапана 11 и линии задвижек 18 поступает в переключатель 1 ПСМ (переключатель скважин многоходовой). При помощи переключателя ПСМ продукция одной из скважин направляется через задвижку 28 в сепаратор  5, а продукция остальных скважин направляется в общий трубопровод 12 через задвижку 23.

В сепараторе происходит отделение газа от жидкости. Выделившийся газ при открытой заслонке 17 поступает в общий трубопровод, а жидкость накапливается в нижней емкости сепаратора. При содержании газа в жидкости при нормальных условиях более 160 м3/м3 должна применяться заслонка дисковая, которая поставляется по особому заказу.

С помощью регулятора расхода 6 и заслонки 17, соединенной с поплавковым уровнемером 2, обеспечивается циклическое прохождение накопившейся жидкости через турбинный счетчик жидкости ТОР с постоянными скоростями, что обеспечивает измерение дебита скважин в широком диапазоне с малыми погрешностями. Регулятор расхода РР соединен двумя импульсными трубками с сосудом и линией после заслонки 17. При перепаде давления РР обеспечивает выход жидкости из сосуда 5 через счетчик ТОР в общий трубопровод. Из общего трубопровода жидкость движется на ДНС или УПСВ. Для предотвращения превышения давления в сосуде 5 на нем установлен предохранительный клапан СППК 4. СППК срабатывает при давлении в сосуде выше допустимого и жидкость из сосуда 5 поступает в дренажную линию.

Счетчик ТОР выдает на блок управления и индикации (БУИ) или пункт контроля и управления (ПКУ) импульсы, которые регистрируются электромагнитными счетчиками. Счетчик имеет шкалу и механический интегратор, где суммируется результат измерения.

Управление переключателем скважин осуществляется БУИ по установленной программе или по системе телемеханики, через КП. При срабатывании реле включается электродвигатель гидропривода 3 и в системе гидравлического управления ГП повышается давление. Привод переключателя ПСМ, под воздействием давления гидропривода ГП, перемещает поворотный патрубок переключателя и на замер подключается следующая скважина.

Длительность измерения определяется установкой реле времени в режиме местной автоматики. Время измерения определяется руководством промысла в зависимости от дебита скважин, способов добычи, состояния разработки месторождения и др. Если АГЗУ оборудованы системой телемеханики, время замеров выставляется с диспетчерского пульта промысла.

Замерные установки оборудованы электрическим освещением, обогревателями и принудительной вентиляцией. Помещение БУИ или ПКУ имеет естественную вентиляцию и электрические обогреватели.

Все оборудование смонтировано на металлическом основании. На основании, по периметру рамы, крепятся панели укрытия. Внутренняя полость панелей заполняется теплоизоляционным материалом и обшивается металлическими листами.

Другим важным параметром нефтедобывающих скважин является обводненность продукции, который позволяет определить дебит нефти. Наиболее распространенный метод определения обводненности продукции в скважинах заключается в периодическом взятии проб с их последующим анализом в химических лабораториях. Сам химический анализ проб имеет высокую точность измерения обводненности (сотые доли процентов), но очень сильно зависит от условий отбора пробы. Отбор проб осуществляется с помощью пробозаборных устройств по стандартизированным методикам, установленным  ГОСТом. Пробозаборное устройство в зависимости от диаметра трубопровода представляет собой одну или несколько пробозаборных трубок с загнутыми концами, направленными навстречу потоку жидкости.

Основной недостаток этого метода в том, что отбор проб производится не по всему сечению потока, а из отдельных локализированных участков потока. Этот недостаток устраняется в пробоотборнике типа «ПОРТ», который позволяет при отборе порции пробы охватить 100% поперечного сечения потока. Основной недостаток всех пробоотборников – это невозможность их автоматизации.

Относительная погрешность измерения обводненности добываемой продукции на промыслах описанными методами составляет 10%.

Наибольший интерес представляют устройства для измерения обводненности продукции скважин, которые можно автоматизировать. Например, в работе [3] описано устройство для измерения обводненности продукции нефтяных скважин, которое устанавливается после турбинного счетчика жидкости ТОР. Принципиальная схема устройства приведена на рисунке 1.2.

Рисунок 1.2 – Принципиальная схема устройства для измерения обводненности продукции.

Устройство представляет собой измерительную емкость 2, разделенную перегородкой 3 на две камеры: измерительную 4 и сливную 5. Измерительная камера имеет два патрубка 6 и 8 для присоединения датчика давления 7. В верхней части устройства имеется патрубок 1.

Очередная порция водонефтяной жидкости от АГЗУ поступает в измерительную камеру 4 и перетекает через перегородку 3 в сливную камеру 5. По завершении цикла измерения дебита жидкости измерительная магистраль перекрывается и в измерительной камере 4 остается столб жидкости, высота которого строго фиксирована и определяется высотой перегородки 3. В верхней части устройства через патрубок 1 подается газ, который продувает сливную камеру 5. С помощью дифференциального манометра «Сапфир ДД» измеряется гидростатическое давление столба жидкости, находящейся в камере 4.

P=ρgh,

где ρ – неизвестная плотность жидкости.

ρ=Pgh .

Относительная погрешность измерения плотности жидкости равна

ερ=εp+εh

Погрешность измерения дифференциального манометра составляет εp=0,25%. Погрешность измерения высоты столба жидкости εh=1%.

Суммарная относительная погрешность измерения плотности жидкости составляет

εp=0,25%+1%=1,25%

Пересчет измеренной плотности жидкости в обводненности продукции производят по формуле:

B=ρ-ρнρв-ρн∙100% ,

где ρн и ρв - соответственно плотности нефти и воды, которые               определяются в химической лаборатории с очень высокой точностью.

Поэтому обводненность определяется только погрешностью измерения плотности жидкости

εp=1,25%.

Существуют и другие методы измерения обводненности продукции: поплавковые, вибрационные, радиоактивные и другие, которые не находят применение в нефтедобывающей промышленности из-за специфических условий производства: объект измерения - водонефтяная жидкость с частично растворенным газом - очень сложный; полевые условия работы.

Измерение динамического уровня производится с помощью эхолота «СУДОС - автомат» с относительной погрешностью измерения, не превышающей 1%. По величине динамического уровня определяется забойное давление:

Pзаб=Pу+ρgH1,

где Pу - давление на устье скважины, МПа;

ρ - плотность жидкости, кг/м3;

g=9,81 - ускорение свободного падения, м/с2;

H1 - высота столба жидкости в скважине, м.

Плотность жидкости в скважине определяется по формуле:

ρ=ρн+Bρв-ρн,

где ρн и ρв - соответственно плотности нефти и воды.

Результаты тестирования скважины удобно представлять в графическом виде. На рисунке 1.3 показаны зависимости измеренных параметров от частоты питающего тока. Такое представление параметров позволяет определить оптимальный режим эксплуатации скважины по нескольким параметрам: по дебиту нефти, по обводненности продукции, по вкладываемой мощности.

В нефтяных пластах, разрабатываемых при водонапорном режиме, вода обычно не заполняет полностью пространство, первоначально занятое нефтью. В этой области пласта происходит одновременное движение вторгшейся воды  и оставшейся постепенно вымываемой нефти.

Основными силами, препятствующими движению жидкостей в поровом пространстве, являются [4]: поверхностные (капиллярные) силы; силы вязкого сопротивления (гидродинамические) и гравитационные силы, которые действуют совместно. Обычно при динамическом воздействии на пласт (например, при остановке скважины или при изменении режима отбора жидкости) выделяют два процесса, отвечающих за распределение фаз в поровом пространстве [5]: противоточная капиллярная пропитка и гравитационное оседание.

Фазовые проницаемости зависят от насыщенности пласта вытесняющей фазой (водой). В реальных условиях в пласте на поздней стадии разработки месторождения выделяют зоны, отличающиеся степенью истощенности пласта [5]:

- с остаточной нефтенасыщенностью, т.е. зоны, промытые водой в процессе эксплуатации;

- с начальной нефтенасыщенностью, т.е. зоны, не принимавшие участие в фильтрации.

-   переходные зоны гидродинамического и капиллярного вытеснения с промежуточной насыщенностью.

С точки зрения увеличения коэффициента нефтеотдачи пласта результаты гидродинамических исследований удобно представлять графически в виде зависимости обводненности добываемой продукции от дебита жидкости B=fQж.Эта зависимость обладает количественной информацией, характеризующей изменение доли воды в продукции в зависимости от дебита добываемой жидкости. Для построения этой зависимости достаточно знать изменение двух параметров: дебит жидкости Qж и её обводненность В.

1.2. Индикаторная диаграмма

Для построения индикаторной диаграммы необходимо знать пластовое давление. Для определения пластового давления строят график зависимости забойного давления Рзаб от дебита жидкости Pзаб=f(Qж).

Плотность жидкости в скважине определяется по формуле:

ρ=ρн+Bρв-ρн;

ρ=900кгм3+11000кгм3-900кгсм3=1000кгм3

Находим забойное давление по формуле:

Pзаб=Pзатр+ρgH1,

где Pзатр - затрубное давление, МПа;

ρ - плотность жидкости, кг/м3;

g=9,81 - ускорение свободного падения, м/с2;

H1 - высота столба жидкости в скважине, м.

H1=Hзаб-Hд ,

где Hзаб - глубина перфорации, м;

Hд - динамический уровень, м.

Pзаб1=Pзатр1+ρg(Hзаб-Hд1)=1,1 МПа+1000 кгм3∙9,81 мс2∙2580 м-1100 м=15,6 МПа

Аналогично определяем остальные значения забойного давления:

Pзаб2=1,3 МПа+1000 кгм3∙9,81 мс2∙(2580 м-1050 м)=16,3 МПа;

Pзаб3=1,5 МПа+1000 кгм3∙9,81 мс2∙(2580 м-960 м)=17,4 МПа;

Pзаб4=1,5 МПа+1000 кгм3∙9,81 мс2∙(2580 м-870 м)=18,2 МПа;

Pзаб5=1,5 МПа+1000 кгм3∙9,81 мс2∙(2580 м-760 м)=19,3 МПа;

Pзаб6=1,6 МПа+1000 кгм3∙9,81 мс2∙(2580 м-640 м)=20,6 МПа;

Pзаб7=1,5 МПа+1000 кгм3∙9,81 мс2∙(2580 м-710 м)=19,8 МПа;

Pзаб8=1,6 МПа+1000 кгм3∙9,81 мс2∙(2580 м-790 м)=19,2 МПа;

Pзаб9=1,5 МПа+1000 кгм3∙9,81 мс2∙(2580 м-930 м)=17,7 МПа;

Pзаб10=1,5 МПа+1000 кгм3∙9,81 мс2∙(2580 м-1060 м)=16,4 МПа;

Pзаб11=1,6 МПа+1000 кгм3∙9,81 мс2∙(2580 м-1220 м)=14,9 МПа;

Pзаб12=1,7 МПа+1000 кгм3∙9,81 мс2∙2580 м-1280 м=14,4 МПа;

Pзаб13=1,6 МПа+1000 кгм3∙9,81 мс2∙(2580 м-1330 м)=13,9 МПа;

Pзаб14=1,6 МПа+1000 кгм3∙9,81 мс2∙(2580 м-1360 м)=13,6 МПа;

Pзаб15=1,7 МПа+1000 кгм3∙9,81 мс2∙(2580 м-1350 м)=13,8 МПа;

Pзаб16=1,7 МПа+1000 кгм3∙9,81 мс2∙(2580 м-1300 м)=14,2 МПа;

По результатам ГДИ составляется таблица.

Таблица 1.1 - Данные для построения графика по определению пластового давления и индикаторной диаграммы

| № | ν, Гц | Qж, м3/сут | Нд, м | Н1, м | Рзатр, МПа | Рзаб, МПа | ΔP, МПа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 50 | 70 | 1100 | 1480 | 1,1 | 15,6 | 9,8 |
| 2 | 47 | 58 | 1050 | 1530 | 1,3 | 16,3 | 9,1 |
| 3 | 44 | 51 | 960 | 1620 | 1,5 | 17,4 | 8 |
| 4 | 41 | 49 | 870 | 1710 | 1,5 | 18,2 | 7,2 |
| 5 | 38 | 40 | 760 | 1820 | 1,5 | 19,3 | 6,1 |
| 6 | 35 | 29 | 640 | 1940 | 1,6 | 20,6 | 4,8 |
| 7 | 38 | 41 | 710 | 1870 | 1,5 | 19,8 | 5,6 |
| 8 | 41 | 45 | 790 | 1790 | 1,6 | 19,2 | 6,2 |
| 9 | 44 | 55 | 930 | 1650 | 1,5 | 17,7 | 7,7 |
| 10 | 47 | 65 | 1060 | 1520 | 1,5 | 16,4 | 9 |
| 11 | 50 | 72 | 1220 | 1360 | 1,6 | 14,9 | 10,5 |
| 12 | 53 | 76 | 1280 | 1300 | 1,7 | 14,4 | 11 |
| 13 | 56 | 79 | 1330 | 1250 | 1,6 | 13,9 | 11,5 |
| 14 | 59 | 82 | 1360 | 1220 | 1,6 | 13,6 | 11,8 |
| 15 | 56 | 79 | 1350 | 1230 | 1,7 | 13,8 | 11,6 |
| 16 | 53 | 74 | 1300 | 1280 | 1,7 | 14,2 | 11,2 |

На рисунке 1.4 изображена зависимость Pзаб=f(Qж).

Начальный участок индикаторной линии на графике зависимости Pзаб=f(Qж) обычно близок к линейному.

Экстраполируя линию до нулевого значения дебита жидкости (Qж=0), т.е. до пересечения с осью ординат, получаем величину Pпл=18,9 МПа.

На рисунке 1.5 изображена индикаторная диаграмма в координатах ∆P-Qж, построенная по данным ГДИ.

По индикаторной диаграмме определяем расчетные значения ∆P и Qж:

∆P=11,7 МПа; Qж=80 м3/сут

Коэффициент продуктивности скважины определяем по формуле:

k=QжΔP;

k=80 м3/сут11,7 МПа=6,83м3сут ∙ МПа

С учетом переводного коэффициента, учитывающего количество секунд в сутках, получим:

Qж=0,000079 м3/с

Расход флюида определяется по формуле Дюпюи [1]:

Q=2πkh∆Pμ lnRkrc,

где  k - коэффициент проницаемости, Д;

h = 5 - мощность пласта, м;

ΔP - перепад давления, Па;

μ=3∙10-3 - динамическая вязкость, Па∙с;

Rк = 300 - радиус контура питания, м;

rс = 0,1 - радиус скважины, м.

Коэффициент проницаемости пласта в ПЗП определяем по формуле:

k=QμlnRkrc2πh∆P;

k=0,000079м3с ∙ 3∙10-3Па∙с ∙ ln300 м0,1 м2 ∙ 3,14 ∙ 10 м ∙ 11,7∙106 Па=0,025 Д

  - Анализ результатов гидродинамических исследований скважины № 5389 куст 4а

Экспериментальные данные, представленные на рисунке 1.6, наглядно

демонстрируют сложную зависимость B=fQж.

Для анализа все исследуемые скважины, данные которых представлены на рисунке 3, можно условно разбить на 3 группы.

К первой группе относятся скважины 1, 2, 3. Для этих скважин характерно монотонное уменьшение обводненности скважины с увеличением дебита жидкости.

Ко второй группе скважин относятся скважины 4, 5, 6, для которых увеличение дебита жидкости приводит к монотонному увеличению обводненности.

К третьей группе относятся скважины 7 и 8, для которых с увеличением дебита наблюдается резкое уменьшение обводненности, достижение минимального значения, за которым следует резкое увеличение обводненности. К третьей группе скважин следует также отнести скважину 9, для которой с увеличением дебита наблюдается резкое уменьшение обводненности и скважину 10, для которой с увеличением дебита происходит резкое увеличение обводненности. Для этих двух скважин при расширении диапазона изменения дебита должен наблюдаться минимум обводненности, но это требует замены насоса.

Только одна скважина - 11 - имеет признаки, характеризующие скважины первой и второй групп. С ростом дебита добываемой жидкости вначале наблюдается монотонное увеличение обводненности, за которым следует ее монотонное уменьшение.

Такое поведение зависимости B=f(Qж) связано с процессами, протекающими в поровом пространстве пласта и приводящими к изменению фазовых проницаемостей. Прямым следствием капиллярной пропитки обводнившихся пластов является повышение нефтенасыщенных заводненных слоев и повышение водонасыщенности нефтенасыщенных зон, т. е. выравнивание насыщенности фаз в объеме залежи.

Можно предположить, что для первой группы скважин монотонное уменьшение обводненности продукции при увеличении дебита жидкости обусловлено остаточной нефтенасыщенностью дренируемых областей пласта. При увеличении депрессии возрастает роль гидродинамических сил, что приводит к постепенному вымыванию нефти из целиков небольших размеров (от десятков сантиметров до нескольких метров), насыщенных нефтью.

Для второй группы скважин монотонное увеличение обводненности с увеличением дебита жидкости связано с тем, что дренируемые области пласта характеризуются слоистой неоднородностью. При вытеснении нефти из подслойно-неоднородных слоев вода занимает наиболее проницаемый прослой, и распределение фаз определяется силами вязкого сопротивления, т.е. гидродинамическими силами, поэтому с увеличением депрессии роль поверхностных сил увеличивается, что и приводит к увеличению обводненности продукции.

Характер изменения обводненности скважин третьей группы свидетельствует о наличии в дренируемой области пласта пространственно протяженных зон с начальной нефтенасыщенностью. Для участка зависимости B=f(Qж) с уменьшающейся обводненностью характерно преобладание поверхностных сил над гидродинамическими. Уменьшение депрессии соответствует увеличению давления дренируемой области пласта, что создает благоприятные условия для процесса капиллярной пропитки. Вода внедряется в нефтесодержащие зоны и вытесняет из них нефть. Возрастающий участок зависимости B=f(Qж) характеризуется уменьшением роли поверхностных сил и увеличением гидродинамических сил. Минимальное значение обводненности для скважины третьей группы соответствует равенству влияния поверхностных и гидродинамических сил.

Согласно графику зависимости обводненности от дебита добываемой жидкости, скважину № 5389 куст 4а Южно сургутского месторождения относим к первой группе скважин. Для этой скважины характерно монотонное уменьшение обводненности продукции при увеличении дебита жидкости. Это обусловлено остаточной нефтенасыщенностью дренируемых областей пласта.

Наиболее эффективным мероприятием по воздействию на пласт для исследуемой скважины является увеличение депрессии, вследствие чего возрастает роль гидродинамических сил, что приводит к постепенному вымыванию нефти из целиков небольших размеров (от десятков сантиметров до нескольких метров), насыщенных нефтью.

Выводы

В процессе выполнения данной курсовой работы был проведен анализ результатов гидродинамических исследований скважины № 5389 куст 4а Южно сургутского месторождения. Было выяснено наличие остаточных запасов нефти, установлено пространственное распределение нефтенасыщенных зон в дренируемых областях пласта и определено мероприятие по воздействию на пласт, увеличивающее нефтеотдачу пласта.

Для исследуемой скважины характерно монотонное уменьшение обводненности продукции при увеличении дебита жидкости. Это обусловлено остаточной нефтенасыщенностью дренируемых областей пласта.

Наиболее эффективным мероприятием по воздействию на пласт для исследуемой скважины является увеличение депрессии, вследствие чего возрастает роль гидродинамических сил, что приводит к постепенному вымыванию нефти из целиков небольших размеров, насыщенных нефтью.

Самым эффективным для данной скважины является режим, при котором дебит жидкости равен 72 м3/сут, что соответствует частоте питающего тока 50 Гц.  При этом обводненность продукции составит 65 %.

Библиография

- Мищенко И.Т. Скважинная добыча нефти. – М.: «Нефть и газ», 2003. – 816 с.: ил.

- Исакович Р.Я., Логинов В.И., Попадько В.Е. Автоматизация производственных процессов нефтяной и газовой промышленности. Учебник для ВУЗов. – М.: «Недра», 1983. – 424 с.: ил.

- Белов В.Г., Иванов В.А., Соловьев В.Я. Измерение обводненности продукции нефтяных скважин. // Нефтяное хозяйство, 2003, №4, с.111-113.

- Кузнецов Г.С., Леонтьев Е.И., Резванов Р.А. Геофизические методы контроля и разработки нефтяных и газовых месторождений. – М.: «Недра», 1991. – 223 с.: ил.

- Сургучев М.Л. Методы контроля и регулирования процесса разработки нефтяных месторождений. – М.: «Недра», 1968. - 301 с.: ил.