А ТП сделал за 10 минут. Действовал согласно этой теме. 10x to Archy, DXM Dreamer, wert
Скачал ramldr2. В архиве есть файл бута 0A.30 для V3r.
Подточил маленькую плоскую отверточку, отвернул 2 шурупа под крышкой акка. 
Вытащил симку и ею осторожно начал поддевать по периметру начиная со стороны гнезда нижнюю крышку. Отстегнулась. 
Аккуратно вытащил шлейф. 
Запустил RSD - это для проверки входа в бланк. 
Потом нужно проволочкой замкнуть контакт 15 и кожух микрухи как показано на рисунке. 
Я замыкал заточеным щупом от тестера провод от которого скотчем прилепил на кожух. 
В замкнутом состоянии перемычки втыкаю юсб-кабель и подключаю акк. 
RSD пишет, что подключено устр-во "S blank neptune LTE2".
Убираем перемычку (акк удерживать прижатым). 
Запустил ramldr2: Нажал Send loader -> ramldr должен написать READY
Нажал Write Boot -> выбираем boot_0A30_V3r -> ramldr должен написать:

Цитата

Switching to flash mode
Loader sending at addres 03FD0000AD 
Ready
Write BOOT
OK
Shutdown
OK

Отключил акк и собрал тел. Все - соскок с 0А.52 на 0А.30
Прошивать не нужно, годится и старая прошивка, т.е. тел после этого полностью рабочий