Инструкция по эксплуатации к сотовому телефону

Motorola MOTOFONE F3

(версия Opentorg.com)

Общая информация:

- В данной инструкции верхняя левая кнопка (стрелка в круге) обозначена символом ↑.

- Выход из всех режимов и пунктов меню телефона осуществляется нажатием кнопки завершения вызова (красная кнопка со стилизованным изображением телефонной трубки).

Включение и выключение телефона осуществляется при долгом нажатии на кнопку завершения разговора (красная).

Этот телефон имеет голосовые подсказки. При первом включении телефон попросит (поочередно, голосом, на всех поддерживаемых языках) выбрать язык голосовых подсказок.

Нажмите кнопку, соответствующую Вашему языку. После выбора языка, телефон также голосом спросит, включать ли голосовые подсказки при работе. Для включения таких подсказок - нажмите 1, иначе - нажмите 2.

Если Вы захотите активировать голосовые подсказки позднее, то потребуется нажать ***510* и ↑, а для выключения соответственно: ***511* и ↑.

Осуществление вызова:  Наберите номер абонента и нажмите кнопку вызова (зеленая). Для удаления неверно введённой цифры нажмите центральную навигационную клавишу влево или нажмите кнопку завершения вызова (красную). Для завершения вызова нажмите красную кнопку.

Для вызова абонента из записной книжки, нажмите на кнопку записной книжки (верхняя правая кнопка) , затем стрелками навигационной клавиши (↨) выберите нужный номер, и нажмите кнопку вызова (зеленая). Можно ускорить поиск номера в памяти – для этого наберите первую букву имени абонента (например, для имени, начинающегося с N, нажмите два раза кнопку 6). Поддерживаются только латинские символы.

Ускоренный набор номера одной кнопкой (в записную книжку входить не нужно): для абонентов под номерами от 1 до 9 : нажмите и держите соответствующую кнопку две секунды. Для остальных абонентов: введите номер ячейки, затем нажмите #, затем – кнопку вызова.

Добавление записи в телефонную книжку. Наберите номер и нажмите кнопку  записной книжки (верхняя правая кнопка). Введите имя (латинскими символами), затем нажмите на ↑.

Удаление записей в телефонной книге: Войдите в записную книжку, выберите требуемую запись, нажмите центральную навигационную клавишу два раза вправо (должен появиться символ корзины), затем один раз вверх.

Отправка текстовых сообщений (SMS). Нажмите ↑, убедитесь, что на экране высветилась иконка  А, затем нажмите ↑ еще раз. Наберите текст, используя цифровые кнопки, затем нажмите ↑. Введите номер или выберите его из записной книжки, нажмите ↑ для отправки сообщения.

Чтение полученных текстовых сообщений (SMS). Нажмите ↑, затем навигационную клавишу вправо (чтобы выбрать иконку с изображением открытого конверта). Снова нажмите ↑. Читайте сообщение, для пролистывания текста нажимайте

навигационную клавишу вправо. Чтобы увидеть предыдущее сообщение – нажмите навигационную клавишу вниз. Чтобы ответить на текущее сообщение - нажмите  ↑, введите

текст и снова нажмите ↑.

Удаление текстовых сообщений из памяти телефона. Старые сообщения удаляются автоматически по мере поступления новых. Для этого самостоятельного удаления текстовых сообщений: Просмотрите текст сообщения до конца (включая дату) и нажмите центральную навигационную клавишу  (↨) вверх.

Просмотр списка вызовов. Нажмите ↑, затем навигационную клавишу вправо два раза (чтобы выбрать иконку с изображением телефона с двумя стрелками). Снова нажмите ↑. Пролистывать список вызовов можно навигационной клавишей  (↨), нажатие этой же клавиши вправо – покажет время и дату вызова. В списке исходящие и поступившие звонки находятся вместе, различить их можно по иконке с изображением телефона: для входящих вызовов стрелка будет показывать в сторону телефона, а для исходящих – от него.

Настройка мелодии вызова. Нажмите ↑, затем навигационную клавишу вправо три раза (чтобы выбрать иконку с изображением колокольчика). Снова нажмите ↑. Используя центральную навигационную клавишу  (↨) найдите подходящую мелодию вызова. Для прослушивания мелодии – подождите 3 секунды. Нажмите ↑ для подтверждения установки.

Настройка громкости звонка, включение виброрежима. В режиме ожидания нажимайте центральную навигационную клавишу  (↨) вверх или вниз, при этом последовательно можно выбрать один из 5-ти уровней громкости, бесшумный режим или бесшумный режим с вибровызовом.

Установка будильника. Нажмите ↑, затем навигационную клавишу вправо четыре раза (чтобы выбрать иконку с изображением будильника). Снова нажмите ↑. Установите время срабатывания будильника, затем нажмите ↑. Когда будильник включен, на дисплее будет отображаться соответствующий значок. Для отключения сработавшего будильника

Нажмите кнопку завершения вызова (красную).

Выключение будильника. Нажмите ↑, затем навигационную клавишу вправо четыре раза (чтобы выбрать иконку с изображением будильника). Снова нажмите ↑. Нажмите центральную навигационную клавишу  (↨)  вверх два раза.

Установка даты и времени (т.е. настройка часов). Нажмите ↑, затем навигационную клавишу вправо пять раз (чтобы выбрать иконку с изображением часов и ключа). Снова нажмите ↑. Установите время, затем нажмите ↑, установите дату, нажмите ↑.

© opentorg.com