ИТАК, имеем залоченный под оператора телефон RAZR V3R, версия программного обеспечения R4515 или R3443 С ХОРОШЕЙ И ПОЛНОСТЬЮ ЗАРЯЖЕННОЙ БАТАРЕЕЙ!

Вы можете проверить вашу версию в Меню > Параметры > Состояние телефона > Сведения о телефоне > Версия ПО телефона. Вы можете также найти это на экране телефона во флеш-режиме, переход в который осуществляется на выключенном телефоне зажав три кнопки: *,# и КРАСНУЮ КНОПКУ, или подключив телефон к компьютеру и загрузив одну из программ p2k (например FlashBackup3 или RSD Lite) в информационном поле.

Эта процедура НЕ БУДЕТ работать на новом RAZR V3Re (платформа R3442). Делайте разлочку если Вы абсолютно уверенны, что у Вас НЕ V3Re!

Вам понадобятся:

1. Программное обеспечение:

1.1. Easy Tools v3.9 (другие версии не будут работать);

1.2. FlashBackup3.0.7;

1.3. Соответствующие драйвера под Ваш Windows.

2. Инструменты:
2.1. Отвертка T6 (точно не могу сказать, не уверен Т5 или Т6 – так как сам пользуюсь отверткой сточенной под болт), чтобы раскрутить два болта;
2.2. Ваш testpoint инструмент. Вы можете подойти к этому творчески. (например, спаянные проводом, 2 иголки).
3. Стальные нервы и желание, чтобы все получилось!

Описание будет на телефон V3R – R3443, залоченный под T-Mobile.

- Для начала побеспокойтесь о страховочной копии Вашего ПО (если что пойдет не так можно будет откатиться назад). Загрузите программу ФБ3 и подключите телефон к УСБ-шнуру. Если вы установили драйвера правильно будет следующая картинка:

Если все нормально в левом нижнем углу появится зеленый квадрат и информация о Вашем телефоне.

Обязательно установите Активный профиль Motorola V3r, выберете Формат хранения SHX, уберите галку с графы «Убрать пустоту в конце кодовых групп» и нажимайте кнопку «Чтение данных». После этого пойдет процесс чтения Бекапа:

Это займет минут 5, после чего телефон выключиться и перегрузится. Ваш Бекап готов.

- Время разбирать телефон. Выключите телефон, снимите заднюю крышку, вытащите батарею. Отверткой раскрутите два болта:

Когда Вы выкрутите 2 болта, половинки начнут разделяться. Будьте осторожны и не дергайте резко (не используйте острых инструментов – можете повредить шлейф), аккуратно подденете пальцем и покачиваниями разделите половинки разъединив и не повредив шлейф:

Теперь мы имеем в руках, ту часть аппарата, над которой будем дальше работать:

Вот место нахождения точки ТП:

Прежде чем делать ТП (замыкание обозначенной на фото точки на любую металлическую защиту, закрывающую микросхемы, либо на металлический корпус входа USB, например, крокодильчиком на одном конце провода и иголкой на другом конце – см. фото ниже) загрузите программу EasyTools3.9 и откройте вкладку программы Locks. Выберете модель телефона V3r и установите галку на Unlock SP:

После этого выполните соединение телефона с компьютером и приготовьте батарею для подключения питания:

Теперь приготовьте инструмент для замыкания ТП (тут все зависит от Вашего творчества). Например, такой:

Замыкайте ТП и подключайте батарею. После характерного звука «ТЫДЫМ» шелкните мышкой на кнопку программы Do Selected Jobs. После определения телефона в программе выскочит новое окошко:

Это программа просит Вас разомкнуть ТП. Разомкнув, нажмите на кнопку OK. НЕ РАЗЪЕДИНИТЕ СЛУЧАЙНО ПИТАНИЕ ТЕЛЕФОНА!!!

Программа начнет разлочку Вашего телефона, сопровождая это информацией в программном окне:

Теперь можно разъединить питание. Вы только что успешно сделали разлочку своего телефона. Но это еще не все. Для того чтобы телефон запустился, необходимо восстановить зону PDS, для чего необходимо сделать ТП еще раз, только на вкладке программы Repair.

ВСЕ! Собирайте телефон (аккуратно вставляйте шлейф, не повредив его), вставляйте СИМкарту другого оператора, включайте телефон и радуйтесь разлоченному телефону!

Не забудьте еще раз снять бекап (ФБ3), с уже разлоченного телефона.

Возможно вы заметили, что выполнение Repair PDS понизило bootloader к версии 0A.30, которая является большой радостью для Вас, поскольку эта версия позволяет снятие RSA, которые позволят Вам заменять Вашу заставку и делать патчи для Вашей прошивки!

JHanko.