>>NewStyle v2.1<<

Приветствуем всех…

Я (bigserg555) и Osta хотим представить вашему вниманию второе наше творение для L7e (первое называлось >>>FlexNewStyle_Release©<<<, а предшествовало первому beta-версия от Алекса75 - честь и хвала ему за это начинание).

В нашем Монстрпаке установлено очень много патчей и добавлено много новых функций. Поэтому решили составить небольшую документацию по этой прошивке, чтобы пользователю было легче её освоить и разобраться в ней.

ПРОШИВАТЬ ЭТУ ПРОШИВКУ МОЖНО ТОЛЬКО НА ТЕЛЕФОН С ОБОЙДЁННОЙ RSA-ПОДПИСЬЮ!!!

Приступим к описанию.

/-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------/

Установлены следующие патчи:

1) Доступ к оперативке (RAM) из корелетов. Для чтения RAM используется файл ram.bin в корне диска, в зависимости от значения в симе 4а офсет 9C - диск: 0 - a, 2 - c.

2) Доступ к симам 004а и 004e из корелетов.

- позволяет корелетам получить доступ на чтение и запись сима 004A.

- позволяет корелетам получить доступ на чтение и запись сима 004E (если оффсет >= 0x2710 (10000), причем оффсет необходимо делить на 4).

Т.е. вычисляем по следующим формулам:

Оффсет сима 4а вычислять так: dec(оффсет сима 4а)

Оффсет сима 4е вычислять так: dec(оффсет сима 4е/4) + 10000

3) Полный доступ к системным файлам из java-приложений

- позволяет java-приложениям производить удаление, переименовывание, запись и обнуление файлов и папок, имеющих системный атрибут.

4) Временная разблокировка софт-клавиш при пропущенном вызове

- При пропущенном вызове софт-клавиши разблокируются автоматически. После просмотра вызова, если клавиатура до этого была заблокирована, то опять сама  автоматически заблокируется.

5) Название и время в списке будильников v1.10

- кроме названий в списке будильников отображается и время установки (сначала время, затем название).

- в меню будильников удален пункт "Создать".

- нажатие центральной кнопки джойстика вызывает редактирование будильника.

6) Нажатие зеленой кнопки включает/выключает будильник

7) Запись  любых значений в симы 004а и 004е

8) Изменён бутскрин(стартовая картинка)

9) Вызов корелетов через пункт меню "iTunes" v1.04(оптимизирован)

10) Изменение времени повторного срабатывания будильника v1.02

- регулирует период времени и количество срабатываний режима "Дремать" в будильниках.

- после окончания работы будильника, а также при нажатии "Выкл" или кнопки отбоя (красная кнопка) во время его работы, будильник остается включенным, чтобы его выключить - зайдите в список будильников и сделайте это вручную.

- период времени режима "Дремать" задается в симе 004А оффсет 9A (абс. бит 1232), в минутах.

- количество срабатываний задается в симе 004А оффсет 9B (абс. бит 1240), в штуках.

11) Изменение порядка символов при наборе текста+добавление новых(®,©,»,«)

12) Часы в статусной строке.

- применяется файл "CLOCK_TABLE" размером 16 байт, который считывается из папки скина, если его там нет, то часы не выводятся. В файле "CLOCK_TABLE" находятся координаты часов, значения цвета заливки и шрифта часов.

- в статусной строке экрана выводятся часы вместо иконки "Местоположение".

- для освобождения места в статусной строке для вывода часов необходимо отредактировать файл скина "название_скина.ski". Если место для вывода часов не освобождено, то часы будут накладываться на другие иконки или не будут выводиться совсем.

- файл "CLOCK_TABLE" может быть индивидуальным для каждого скина.

Редактирование файла скина "название_скина.ski":

- откройте файл скина "название_скина.ski" с помощью блокнота.

- поиском найдите строку "1 0 0 21 14"

- далее будут следовать координаты элементов статусной строки, полный вид оригинальной строки для заводского скина:

1 0 0 21 14

1 22 0 35 14

1 36 0 51 14

1 52 0 64 14

1 65 0 82 14

1 83 0 100 14

1 101 0 116 14

1 117 0 134 14

1 135 0 153 14

1 154 0 175 14

- замените всю строку на приведенную ниже:

1 0 0 21 14

1 21 0 34 14

1 35 0 50 14

1 37 0 49 14

1 50 0 67 14

1 67 0 84 14

1 84 0 99 14

1 140 0 174 14

1 99 0 117 14

1 117 0 138 14

При таком раскладе часы будут выводиться в конце статусной строки, за иконкой батареи.

При необходимости Вы можете сами отредактировать файлы скинов по своему усмотрению.

Структура файла "CLOCK_TABLE" (открыть с помощью любого hex-редактора):

оффсет:    данные:

00000000:  00910000 - координаты часов - левый/верхний угол

00000004:  00AE0010 - координаты часов - правый/нижний угол

00000008:  FFFF0000 - 4 байта цвета заливки часов в формате RGB, последний байт - прозрачность цвета.

0000000C:  0000000E - последний байт - шрифт часов (от 0x0 до 0xFF).

13) Включить отладку v1.14 - необходим для работы часов в статус строке!

- перенаправляет всю отладочную информацию (не только из java-приложений) в MidWay, при этом в лог выводятся адреса, с которых вызывается логгер.

Настройка:

1. Выбрать в меню телефона "Параметры -> Средства Java -> Загрузка Java-прилож."

2. Подключить кабель к компьютеру и телефону (на телефоне появится сообщение "Связь JAL активна").

3. Запустить программу "MIDway", выбрать COM-порт подключения телефона.

4. Перейти на вкладку "Debug Log", где будет отображаться вся отладочная информация с телефона.

14) Корелеты в списке Java.

- корелеты отображаются в списке java-приложений, откуда их можно загружать (но не запускать!).

- возможна установка нескольких корелетов в телефон и на карту памяти (с помощью программ на ПК и с карты памяти).

- возможно удаление корелетов.

Настройка:

1. После применения патча запустить обычным способом корелет, который установлен первым (только в телефоне!)

через пункт iTunes или метку.

2. Чтобы запустить другой корелет: выгрузить текущий, в списке "Игры и приложения" выбрать другой корелет,

нажать "Выбор", подождать некоторое время пока он загрузится, нажать "красную кнопку" для выхода из списка.

3. После загрузки другого корелета - его можно запустить способом, описанным в п.1.

15) Запуск Java из Ежедневника без вопросов.

- Позволяет мидлеты ставить в автозапуск в опредённое время(доставка погоды или новостей).

16) Новый формат даты.

- изменяет формат даты - "DD/MM/YY" на "DD.MM.YY", "MM/DD/YY" на "MM.DD.YY", "DD-MON-YY" на "DAY DD MON YY".

17) PDS-патч. Позволяет запускать прошивку при залоченном ПДС и убирает ещё некоторые проверки.

18) Удаление пиков при записи разговора.

- при записи разговора диктофоном "пики" больше не подаются.