ВНИМАНИЕ !!! - Проблемы с СД-картами Особенно много жалоб на карты "Kingston". Перед установкой проверьте походит ли ваша СД-карта для установки WM6. Для этого проверьте поддерживает ли карта "горячую замену" в WM 2002/2003 - т.е. достаньте и вставьте карту не выключая телефон, карта должна автоматически распознаваться и появляться в файловом менеджере, программы установленные на карту должны беспроблемно работать. Если проверка удалась, то шанс на удачную установку WM6 возрастает, но никогда не составляет 100% !!!

Скорость работы WM6 очень сильно зависит от марки/типа СД-карты. Если наблюдается медленная работа WM6 - попробуйте другую СД-карту.

- Подготовка - 

1) Выключаем телефон. 
2) Вставляем СД-карту. 
3) Достаём и вставляем обратно батарею. 
4) Держим нажатой кнопку "Влево" джойстика и одновременно вставляем шнурок. Отпускаем кнопку "Влево". 
5) Если раньше драйвер телефона не был установлен - устанавливаем. Если драйвер уже устанавливался - переходим к пункту 6. 

- Установка драйвера - 

-) Windows обнаруживает устройство как "USB Device" 
-) Появляется окно "Мастера нового оборудования", предлагается поискать драйвер в интернете - выбираем "Нет не в этот раз" и жмём "Далее". 
-) Выбираем "Установка из указанного места" и жмём "Далее". 
-) Жмём "Обзор" и указываем папку с драйвером, жмём "ОК" и "Далее". 
-) Windows предупреждает что драйвер не подписан - соглашаемся и жмём "Продолжить" 
-) По завершении жмём "Готово" и ждём сообщение что оборудование готово к использованию. 

- Прошивка - 

6) Если не установлен Motorola Upgrade Wizard v1.8.5 - устанавливаем. 
7) Запускаем Motorola Upgrade Wizard. 
8 ) Жмём 3 раза "Далее", если в "Step 3" телефон не определяется (кнопка "Далее" не нажимается), отключаем шнурок и повторяем шаг 4. Когда телефон определился жмём "Далее". 
9) "Step 4" - выбираем "Browse" и находим файл "WM6(AND).img" и выбираем его, жмём "Открыть".
10) Жмём "Далее", прошивка начинается. НЕ ВКЛЮЧАТЬ ТЕЛЕФОН и НЕ ВЫДЁРГИВАТЬ ШНУРОК !!! Ждём окончания. Нажимаем "Готово". Motorola Upgrade Wizard закрывается. 
11) После окончания прошивки отключаем шнурок от телефона. 
12) Делаем XP (хард резет). – Нажимаем центр джойстика и кнопку Вкл. Выбираем

Пункт 1 – NO

Пункт 2 - Yes

Пункт 3 – Yes

Потом жмем DONE и ждем когда загрузится девайс.