## Твики реестра МРх220

## (пока не все – остальное в работе)

Картинки и звуки Startup and Shutdown

Два файла, указанные ниже, телефон ищет по адресу \Windows, если не указана другая директория. Ищет он  WAV файлы. Вы можете указать полное имя и путь для файлов в других директориях, но телефон НЕ ЛЮБИТ файлы в директориях, названия которых содержат пробелы.
(например, файлы в: "\Storage\Application Data\Sounds" могут не работать)

HKEY_CURRENT_USER\ControlPanel\Sounds\PowerOnWave
on = 1
Sound = MOTO_Startup.wav

HKEY_CURRENT_USER\ControlPanel\Sounds\Shutdown
on = 1
Sound = MOTO_Powerdown.wav

Картинки:
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Splash Screen
Измените:   CarrierBitmap, CarrierShutdownBitmap, и/или MSBitmap на любой 176x220 GIF или JPG файл по выбору, или оставьте значение пустым – картинки не будет.

Компановка Start Menu & MRU Applications 

Задайте порядо ярлыков в Start Menu
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Shell\StartMenu\Order
(Максимум – 16 ярлыков)

Задайте первые ярлыки, которые будут показываться в списке MRU 
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Shell\StartMRU\InitialOrder

Изменение фонового рисунка для Start Menu (и других экранов)

Чтобы изменить фоновый рисунок для start menu, вы должны изменить (или дописать как  string) следующий registry key:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Shell\Rai\:MSStart\BKBitmapFile
Путь и имя JPG или GIF файла должно быть указано в этом ключе. Размер файла - естественно 176 на 220 pixels.

Вы можете изменить/добавить фоновый рисунок тем же способом для разных штучек, указанных в следующем ключе:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Shell\Rai
(например  :MSCONTACTS\BKBitmapFile   для Контактов, итд...)

Переназначение клавиш для запуска приложений MPx220 

Три нижеследующие строки реестра дают возможность назначать запуск определенного приложения некоторыми кнопками (если удерживать кнопку несколько секунд).

The Camera button (сбоку)
HKEY_LOCAL_MACHINE\Drivers\BuiltIn\KeyBd\CameraCommandLine

The Home key (по умолчанию запускает IE)
HKEY_LOCAL_MACHINE\Drivers\BuiltIn\KeyBd\HomeKeyAppName

The Volume up button (по умолчанию запускает Voice Recognition App)
HKEY_LOCAL_MACHINE\Drivers\BuiltIn\KeyBd\VSCommandLine

Значения по дефолту:
[HKEY_LOCAL_MACHINE\Drivers\BuiltIn\KeyBd]
"CameraCommandLine"="\Windows\camera.exe"
"HomeKeyAppName"="\Windows\gotomww.exe"
"VSCommandLine"="\Windows\VoiceSignalLauncher.exe"

Для редактирования защищенных ключей (protected keys) – использовать утилиту RapiСonfig:

RapiСonfig  - это утилита для борьбы с замкнутыми (защищенными от правки) ключами реестра:

Эта утилита (rapiconfig.exe), поставляемая в комплекте Software Development Kit for Windows Mobile 2003-based Smartphones, может быть использована (наряду с прочими функциями) для редактирования замкнутых ключей реестра.

Пакет SDK (включающий rapiconfig) может быть загружен с: Microsoft SDKs and Emulators http://msdn.microsoft.com/mobility/downloads/sdks/default.aspx

Rapiconfig.exe настолько неудобна для пользования, насколько это возможно себе представить. Поэтому ее можно смело назвать последним средством для модификации реестра. Это программа DOS based, использует специально форматированные XML файлы как способ сообщить ей, что вы хотите изменить/модифицировать.

Для работы с rapiconfig по модификации реестра вы сначала должны запустить DOS Prompt.

Затем в DOS Prompt измените директорию, в которую был установлен Rapiconfig.
например:   cd C:\Program Files\Windows CE Tools\wce420\SMARTPHONE 2003\Tools

Затем запустите Rapiconfig следующим образом:   rapiconfig /P yourfile.xml

Пример переназначения продолжительного нажатия кнопки "Home" с запуска IE на запуск SP Task Manager

Файл "yourfile.xml" должен быть отформатирован следующим образом :

<wap-provisioningdoc>

<characteristic type="Registry">

<characteristic type="HKLM\Drivers\BuiltIn\KeyBd">

<parm name="HomeKeyAppName"

value="\Storage\Program Files\Binarys\SP Task Manager EN\SPTaskMgrEN.exe"

datatype="string"/>

</characteristic>

</characteristic>

</wap-provisioningdoc>

Этот файл модифицирует/изменит ключ реестра

"HKLM\Drivers\BuiltIn\KeyBd\HomeKeyAppName" на значение:

"\Storage\Program Files\Binarys\SP Task Manager EN\SPTaskMgrEN.exe".

Это изменение заставит кнопку "Home" на MPx220запускать SP Task Manager вместо Internet Explorer. Естественно, SP Task Manager надо сначала загрузить с http://www.binarys.com/taskmanager_en.asp и инсталлировать на телефон!

Включение/ выключение звука камеры: Camera Shutter Sound

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\ArcSoft\Camera\Shutter sound
1 = on       0 = off

Улучшение распределения памяти

Позволяет держать в памяти больше программ без снятия задач. И улучшает и стабилизирует работу PHM Registry Editor.

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Shell\LowMem\ProgramMem
Повысьте значение до 64 (вместо 18). Некоторые даже повышают до 96 и получают хороший эффект.

Значения Timeout (интервал ожидания)

Изменения для внешнего экрана:

HKEY_CURRENT_USER/Controlpanel/Backlight/CMCS_SLCDTimeout
Значения указаны в миллисекундах (60000 = 60 секунд). Изменяйте на свой вкус. Необходима перезагрузка!
Изменение времени подсветки клавиатуры:

HKEY_CURRENT_USER/Controlpanel/Backlight/CMCS_KEYLEDTimeout

Изменение Clear Type Font
 
HKEY_LOCAL_MACHINE\ControlPanel\MainLCD\ClearType
1 = on       0 = off

Включение индикатора роуминга. Roaming Indicator

Roaming Indicator это треугольник в status bar (если конечно роуминг оплачен).

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\RIL\NoRoamInd
если поставить "0", то Roaming Indicator появится
0 = on       1 = off (No Roaming Indicator)

Включение анимирования. Enable Animate mode 

Это геморройно, но включает анимированные заставки при запуске или закрывании некоторых приложений.
HKEY_LOCAL_MACHINE\System\GWE\Animate
1 = on       0 = off

Защищенный ключ (protected key) – использовать утилиту RapiСonfig:

Вот XML , необходимый для использования с Rapiconfig:

<wap-provisioningdoc>
    <characteristic type="Registry">
        <characteristic type="HKLM\System\GWE">
            <parm name="Animate" value="1" datatype="integer"/>
        </characteristic>
    </characteristic>
</wap-provisioningdoc>

Включение / Enable OBEX (Object Exchange - a File Transfer Protocol)

Позволяет вам получать файлы по Bluetooth или IrDA от других девайсов. По дефолту файлы ложатся в "\Storage\My Documents\FTP". 

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Obex\IsEnabled
1 = on       0 = off

Чтобы изменить место хранения полученных файлов, измените registry key (например: "\Storage Card\FTP").

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Obex\Services\{f9ec7bc4-953c-11d2-984e-525400dc9e09}\BaseDir