Содержание:

- Вступление

- Нам понадобятся

- Приступим

- Урок 1. подготовка.

- Урок 2. Ищем оффсеты.

- Урок 3. Компилируем, а если нет исходника, то ещё и создаем его.

- Урок 4. Последние штрихи.

Вступление:
Вообще говоря, патчи можно разделить на два типа "простые" (для этих достаточно портировать вручную, в HEX редакторе), и "сложные" (с этими не всё так просто). В этой теме описывается метод портирования "сложных" патчей. Также ещё необходимо сказать, что когда портируешь вручную, вся задача заключается в том, чтобы найти правильно оффсет(ы), со сложными патчами ясное дело по-сложней, тут перед нами две задачи:
1) необходимо отыскать оффсет(ы)
2) скомпилировать код из asm в hex данные.

Нам понадобятся:
1) Прога BinEdit
2) два рефлеша (тот, с которого будем портировать и тот, на какой будем портировать)
3) Патч, который будем портировать
4) Терпение и желание во всём разобраться

Приступим:
Урок 1. Подготовка.

Для начала нам нужно, чтобы BinEdit воспринимал прошивку как надо, для этого после загрузки каждой прошивки в прогу на предложение проги индефицировать прошивку, отвечаем "Нет", и в правой части проги перейти на вкладку "Свойства", и вставить этот текст:

Bin ID="R373_G_0E.30.49R" adr="0x98F828" base="0x0" TYPE_ARM="BigEndian"
SaveDataBin Enable="Y"
RemapBlok Start="0x0" Len="0xDCE000" Goto="0x10080000"
RAM_Area Start="0x12000000" Len="0x800000"

(файл прошивки должен иметь имя R373_G_0E.30.49R.bin, нужно оговориться это название может быть любым, но оно должно соответствовать параметру "Bin ID"), это делается единажды для каждой прошивки.

Урок 2. Ишем оффсет(ы).

Теория: Теперь зная, что BinEdit нормально определяет прошивку, можно приступить непосредственно к самому порту.

Рассмотрим алгоритм поиска офсета(ов) с помощью метода сигнатур. Итак, первый шаг, это поиск оффсетов в рефлеше на который будем портировать (я рассмотрю напримере поиска в 79R с 49R). Пускай у нас в патче есть такая строчка

xxxxxxx: yyyyyyyyyyyyyyyyyy

где xxxxxxx – оффсет, а yyyyyyyyyyyyyyyyyy – некоторый код, мы знаем, что код не найти методом паттерн, поэтому для порта патча на 79, необходимо открыть в BinEdit 49R и 79R, в 49R перейти на оффсет xxxxxxx из патча, выделить необходимые хекс значения yyyyyyyyyyyyyyyyyy (можно целую строку), нажать правой кнопкой мыши -> Копировать -> Как Hex сигнатуру (THUMB). Переходим на 79 в вкладке Поиск вставляем нашу сигнатуру (там будут цифры, буквы и знаки вопроса), после чего нажимаем Искать Хекс код или Поиск Сигнатуры, если не найдет или найдет много оффсетов можно "поиграть" с количеством хекс значений выделенных нами в 49R проше. Если найден один оффсет, проверить он ли это и можно смело вставлять найденный офсет в патч. Если патч состоит из несколько оффсетов, то необходимо найти их все.

Рассмотрим алгоритм поиска оффсетов методом синхронизированных прошивок. Для этого загружаем прошивку, потом нажимаем кнопку "Открыть новый редактор", загружаем вторую прошивку, выделяем некоторый код в исходной прошивке, и затем эта же кнопка будет выполнять "найти анологичный код". Вероятность естественно далеко не 100%, но хоть какая-то автоматизация по сравнению с предыдущим методом.

Урок 3. Компилируем, а если нет исходника, то ещё и создаем его.

Теория: После поиска оффсетов, нужно теперь скомпилировать код, для полученных оффсетов на предыдущем уроке. Для этого необходим исходник asm-кода (как правило файл с расширением .asm). Если его нет, то поступаем так:
Представим, что есть патч для 49, скажем такого вида

00675304:D0046808A911AA10F7FFF8651C072801D105

Как получить его исходник? Применим его на 49 проше и открываем, прошу в БинЕдите. Переходим на вкладку Код, переходим на этот оффсет 00675304, находим, где заканчивается патч, т.е. в нашем случае это D105 и копируем расшифровку этих хекс значений и видим:

00675304:	D004	BEQ	loc_00675310	;если равно (Z) то переход на адрес 0x00675310

00675306:	6808	LDR 	R0, [R1]	;R0 = слово по адресу [R1]

00675308:	A911	ADD	R1, SP, #0x44	;R1 = SP + #68

0067530A:	AA10	ADD	R2, SP, #0x40	;R2 = SP + #64

0067530C:	F7FFF865	BL	off_006743DA	;Переход по адресу 0x006743DA с сохранением адреса возврата

loc_00675310:	; Переход с адреса 0x00675304

00675310:	1C07	MOV	R7, R0	;R7 = R0 = 0x8 (8)

00675312:	2801	CMP	R0, #0x1	;Сравнить R0 и 1

00675314:	D105	BNE	loc_00675322	;если не равно (not Z) то переход на адрес 0x00675322

Отчищаем это от ненужной информации, т.е. исходник будет выглядеть так:

.start  0x675304

BEQ	    0x675310

LDR 	    R0, [R1]

ADD	    R1, SP, #0x44

ADD	    R2, SP, #0x40

BL    	    0x6743DA

MOV	    R7, R0

CMP	    R0, #0x1

BNE	    0x675322

.start 0x675304 означает, что БинЕдит начнет компилировать патч с этого адреса. Чтобы скомпилировать код нужно запустить компилятор (вызывается с помощи кнопки «ARM компилятор»), и вставить наш исходник, предварительно нажав кнопку «Новый», и если мы вставим этот исходник в компилятор и скомпелируем (около кнопки «Начать компиляцию», есть выпадающий список, нас интересует «в окно “результат”»), то мы получим, то от чего все начиналось:

00675304:D0046808A911AA10F7FFF8651C072801D105

Кратенько нужно заметить, что в расшифровке hex-значений, записи типа off_006743DA и loc_00675322, оформляются в исходнике следующим образом: 0x675310, 0x6743DA и 0x675322. Оффсеты 0x675310, 0x6743DA и 0x675322, тоже необходимо найти любым из способов представленных в уроке 2.

Мы получили код, компиляцией исходника для 49R, а нам нужно для 79R. Поэтому в полученном исходнике заменяем адреса после .start и адреса переходов в исходнике (если такие есть), на те что мы нашли на уроке 2, и компилируем патч)

Примечание: оффсеты выделенные, зеленным, сиреневым и вишнёвым, у меня в BinEdit, имеют значения = оффсет + 10080000.

Урок 4. Последние штрихи.

На последнем шаге, нужно собрать всё что у нас получилось в единый патч, не забыв указать версию прошивки, для которой портировали патч, название патча (просьба, оставить то же название, что и в исходном патче), автора и себя любиного, как портера.

Авторы мануала: juicedddd, DeviLAV, gambit-sss.
Мануал скачан с www.supertrubka.ru