Всем привет! Я решил сделать расширенный мануал для такого великолепного телефона как Motorola E398! Во время создания этой я использовал информацию с сайта www.motofan.ru и www.motorolka.ru разных пользователей! Надеюсь на меня никто не обидется, потому что я всего лишь старался сделать наш форум немножечко лучше!

Специально для НОВИЧКОВ!!!

1.1. Используйте поиск, вместо того, чтобы каждому создавать похожие темы!!! Так всем будет гораздо удобнее!!!

1.2. Не боитесь спрашивать!!! Никто вас не побьет, НО до этого обязательно ознакомьтесь с темой про которую вы собираетесь спрашивать.

1.3. Прошу исключить нецензурные слова, если их избежать ну ни как не удастся, используйте звездочку или точку

Это что касается основ. Теперь информация о прошивках, флексах и т.п.

2.1. ПЕРВЫМ ДЕЛОМ КАК ВЫ КУПИЛИ ТЕЛЕФОН И СОБИРАЕТЕСЬ ЧТО-ТО С НИМ ДЕЛАТЬ: СКАЧАЙТЕ ПРОГРАММУ FLASHBACKUP или RAMDLR, И СДЕЛАЙТЕ ПОЛНЫЙ БЕКАП ВАШЕГО ТЕЛЕФОНА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Важнее этого нет ничего, потому что случись чего во время с файлами телефона (не дай Бог), только эта программа спасет!!! Все ссылки будут выложены ниже.

FlashBackup v1.9 и выше

________________________________________

Эта программа предназначения для создания бэкапа Flash-памяти телефонов Motorola.

Поддерживается большинство P2K моделей, но есть исключения, в которые входят новые модели (V635, V3 и др.) -

на них скорее всего программа если и будет создавать бэкап то неправильно. Осторожно, заливать такой бэкап нельзя!

Список поддерживаемых моделей (разделено по размеру Flash-памяти):

16 MB) C380, C650, V180, V220 и другие на их основе

32 MB) E398, V300, V400, V500 и другие на их основе

Остальные модели могут поддерживаться, но не гарантированно.

---------------------------------------------------------------------------------

Как пользоваться программой

Резервные копии.

1. Выберите размер Flash-памяти вашего телефона (см. выше)

2. Выберите тип резервной копии

а) Вся память телефона - Полная копия всего содержимого Flash-памяти

б) Зона безопасности PDS - Так называемая зона безопасности. В ней храниться информация

о всех прошивках телефона, и залоченность под оператора.

Поэтому обязательно делайте бэкап PDS-зоны перед прошивкой - вдруг она

окажется лоченной. В таком случае вы сможете снять залоченность при помощи

восстановления сохраненной зоны безопасности.

в) Загрузчик Boot Loader - Это загрузчик, который появляется при входе телефона

в режим прошивания. Большой необходимости в его сохранении нет, но

иногда это может потребоваться

ЗАМЕЧАНИЕ: PDS и Boot Loader входят в состав полной резервной копии.

3. Операции:

а) Создать - если вы хотите сделать резервную копию своего телефона

Продолжиельность этой операции для 16 MB и 32 MB моделей -

около 3 и 6 минут соответсвенно. После этого можете нажимать

Выключить телефон для выключения телефона.

B) Восстановить - если хотите восстановить резервную копию.

Есть два режима:

Своя резервная копия и чужая.

ВАЖНО! Резервные копии PDS с чужих телефонов НЕЛЬЗЯ использовать!

Это только убьет ваш телефон!

НИКОГДА НЕ ЗАЛИВАЙТЕ PDS С ДРУГИХ ТЕЛЕФОНОВ!!!

Это же относиться к резервным копиям всей памяти чужих телефонов.

Их нельзя восстанавливать в обычном режиме.

Для их восстановления существует специальный режим,

в котором необходимо также использовать копию вашей PDS-зоны.

Свои же резервные копии можно без проблем восстанавливать.

Восстановление бэкапа происходит значительно быстрее, чем снятие -

это обусловлено особенностями работы с телефоном.

Создание прошивок.

Здесь вы можете создать прошивку из резервной копии всей памяти телефона.

Полученный файл SHX можно будет использовать в большинстве прошивальщиков,

например, PST, P2K Flash и др.

Поддерживается несколько моделей

C380, C650, V180, V220 и другие на их основе

E398

V300, V400, V500, V600 и другие на их основе

При этом, поскольку в саму прошивку PDS-зона не входит, использовать ее можно

будет на любом телефоне.

Прошивальщик.

Здесь вы можете прошить стандартные прошивки для телефонов Motorola,

в формате SHX. При этом есть возможность выборочной прошивки.

Она предназначена для опытных пользователей, поскольку при некотором

неправильном сочетании, телефон не будет работать!

Если вы хотите сохранить данные на своем телефоне, но обновить при этом ПО,

то можете убрать галочку с пункта "Файловая система (Flex)".

Если же его нет, то значит данная прошивка изначально не содержит

этого элемента.

Другие элементы лучше не трогать, если вы не знаете последствий!

---------------------------------------------------------------------------------

Рекоммендации

- Если телефон не включается нормальным образом, то попробуйте включить его,

удерживая при этом кнопки "звездочка" (*) и "решетка" (#).

При этом телефон сразу перейдет в режим Boot Loader, о чем будет сигнализировать

соответсвующая надпись на экране. Теперь можете подключить телефон к компьютеру,

и восстановить СВОЙ бэкап. Если на экране написано Battery LOW,

то попробуйте зарядить через другой телефон (я заряжал на V620), или, на худой конец,

поросите зарядить в СЦ.

- Если телефон "завис" попробуйте вынуть на несколько секунд/минут аккумулятор,

и затем вернуть его на место.

---------------------------------------------------------------------------------

ВНИМАНИЕ!!!

ПРОГРАММА РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО.

ПОЛЬЗУЙТЕСЬ ПРОГРАММОЙ ТОЛЬКО НА СВОЙ СТРАХ И РИСК.

АВТОР ПРОГРАММЫ НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

ЗА ПОРЧУ ДАННЫХ В ТЕЛЕФОНЕ ИЛИ САМОГО ТЕЛЕФОНА.

---------------------------------------------------------------------------------

Разработчик программы: Random

www.random.motofan.ru

mailto: random@motofan.ru

Программа основана на P2K Api Source от Vilko

2.2. Теперь после того вы сделали БЕКАП (Если еще не сделали, то читать дальше не советую. Как его сделать смотри пункт 2.1.) можно заниматься с телефоном.

2.3. Что собственно можно сделать со своим Мото? Во-первых поставьте драйвер Motorola USB Modem. Он постовляется на диске с телефоном или можно скачать из интернета, благо ссылок много. Для чего? Для доступа в интернет через компьютер.

2.4. Затем поставьте MobilePhoneTools, также есть на диске или в интернете. (Эта программа для синхронизации телефона с РС, а также передачи данных с телефона на компьютер и обратно).

2.5. Так, ладно переходим к более важным вещам. Прошивка.

ВНИМАНИЕ! Ни Автор, ни Мотофан.ru не несут ответственности за совершенные вами действия! Все ответственность за содеянное вы берете на себя! Вы также не должны писать жалобные посты с просьбой о помощи в воскрешении убитого телефона - вы сами ДОБРОВОЛЬНО решились на перепрошивку! Все сообщения на тему воскрешения убитого RadioComm'ом телефона будут удаляться!

Вначале о том, что такое прошивка и что она дает.

Прошивка - это программное обеспечение (и не только), реализующее работу функционала, заявленного производителем в телефоне, то есть все, от возможности звонить и посылать сообщения, до возможности закачивать/запускать java-приложения и снимать потоковое видео. Естественно, для реализации всего этого телефон физически долджен поддерживать возможности, например, без камеры видео не снять.

Прошивка делится на две части: код (flash), который и реализует базовые и доп. возможности телефона и файловую часть (flex)], которая содержит ВСЕ файлы настроек (симы, seems), значков, станд. мелодий, картинок, шаблонов сообщений, а также файлы (ведь практически все здесь хранится в файлах) расположения меню, конфигурации подсветки, прочее. Отсюда "флеширование" и "флексирование", смена кодовой части прошивки и файловой.

Расширения у них: flex - *.hs, flash - *.hsx. С файлами с расширением *.mss4 работает программа MSS (она же VictorGSM ), которую итак разблокировать не представляется возможным в третьей версии, а тут еще и для четвертой. Выкиньте эту идею из головы.

Смена кодовой части влечет изменения наподобие - оптимизация работы с памятью (более быстрая обработка задач, перемещение по меню, отсутствие задержек (тормозов) при просмотре видео), улучшение качества сьемки, возможность записи потокового видео (ага, ждите) и не затрагивает файловую часть – флекс, вместе со всеми пользовательскими файлами и данными..

! Да, с прошивкой идет языковой файл: для каждой прошивки выпускается вся линейка файлов, отличающихся набором доступных языков, возможно, наличием словаря iTap – он тоже считается частью прошивки (что показывает и расширения файла *.hsx, такое же, как и у кодовой части), но ничего не меняет. Лишь расширяет список доступных языков!

Но при смене кодовой части незаметны изменения в интерфейсе, в расположениии меню, лишь изредка появляются доп. пункты.

Смена же файловой части видна сразу - меняется набор мелодий, расположение пунктов меню (и присутствие их в меню вообще - например, фишка с !отсутствием! в "подключениях" пунктов "Синхронизация" и "USB-настройки" при разных флексах), возможно, смена значков и стиля интерфейса вообще (этот знаменитый E398 скиннинг меню).

Многие, пытаюются перепрошить телефон потому, что все так делают или потому, что хотят доказать, что и они решительные и ..., ну, знают, что хотят и делают, типа. Я уже сказал о возможных плюсах перепрошивки, но, если честно, то

Логичные аргументы в пользу перепрошивки до версии 98, которые я слышал это:

1. Ускорение обработки задач и перемещения по меню

2. Исчезновение тормозов при просмотре видео (ну, это лишь в новым флексом вкупе)

3. Более качественные фотографии (и надежда на то, что в будущем это тело будет снимать потоковое видео), проще включается диод вспышки (правда включить его одной клавишей как фонарик не получится)

Зато и минусы при этом есть:

1. Все так же наблюдаются неконтролируемые звуки [щелчки] при перемещении по меню, хотя и реже. Какая бы громкость клавиш у вас не стояла, слышно будет (тише. громче)!

2. В некоторых, тоже неконтролируемо, случаях пропадал Быстрый набор - присутствовал в меню, но был на самом деле, недоступен (попробуйте полный сброс или очистку, вроде, помогает).

3. Камера включается 4 секунды (зато фотки – см. выше).

Некоторые особо умные ребята, в надежде таки получить запись видео прошивали свои E398 кодом от моделей V Моторолы, а конкретно – кодом от модели V620.

Кричали - круто, видео, да еще и записная книжка стала таки настоящей записной, но.., спешу вас огорчить, самый активный участник и агитатор, попробовавший первым, разочаровался - телефон просто "умер" на глазах. Ладно-ладно, не все так плохо. Вобщем, с видео решили однозначно:

1. Либо вы получаете телефон с картой памяти и не такой полной записной.

2. Либо камерафон со съемкой видео !без звука!, без карты и с записной.

Объясняется это просто – кокретно в V620 не предусмотрена поддержка карт, так что включить поддержку карт невозможно,- только искать прошивку от более новой модели, V635, чем и занимаются люди. Вторая половина объяснения тоже проста – модель Е398 уже снята с производства, а видео так и не активировали ни в одной из прошивок. И найдут ли наши умельцы сами кусок кода, который можно вставить в 98 к примеру прошивку неизвестно.

Вобщем, гемморой каждый себе находит сам, а мы перейдем к описанию практической части перепрошивки и доступных материалов.

Перепрошивка в любой ее форме, является достаточным условием, чтобы отказать в гарантийном ремонте и снять гарантию вообще.

Но с прилагающимся полным бэкапом, а также при применении некоторых программ можно будет восстановить телефон до начального состояния, прежде, чем нести в СЦ, буде такое случится.

Итак, мы имеем исходник: новенький телефон Е398 с кодом (далее - прошивкой) 59R (сокращение) и флексом 1079 (аналогично).

Хотим сделать его с прошивкой 98, последней популярной и флексом 10Е1 – предпоследний новый (107F - !совсем старый!). Берегите свой флекс смолоду.

Нам понадобятся для этого:

программа (-ы) для флексирования и флеширования,

драйвера для телефона (позволяющие ОС определить устройство как Motorola USB Modem, где взять смотри выше!!!) и сами файлы флеша и флекса.

Конечно, для последующего (после прошивки) тюнинга нужны будут и пара доп. программ, но не будем отвлекаться.

Программ для перепрошивки существует парочка и еще одна - вырезка и первой. Это:

1. PST

2. RadioComm

3. P2KFlash - вычлененый из PST прошивальщик (от Vilko), который более чем удобен для флеширования.

4. Щас появляются многие программы (например FlashBackup), которые очень малы по объему, и поэтому не всегда стабильно делают перепрошивку, зато отлично справляются со своими непосредственными функциями.

Внимание! Я (!не я!) пользовался RadioComm’om! По статистике эта программа при прошивке программной части, flash’а, убивает 40% телефонов!

Если вы не хотите рисковать, а вы ведь этого не хотите,- используйте PST. Вероятность убить им телефон намного меньше, то есть почти никакой!

Flex же наоборот советуют заливать RadiComm’om, хотя можно и PST - !это действие! вполне безопасно.

Сам я (не я )ни первой ни последней не пользовался, но читал, что PST, бывает, не с первого раза «видит» телефон, так что флешировать удобнее самой мелкой программой - P2Kflash.

RadioComm - чудесная программа для флексирования.

Телефон «видит» сразу, есть индикатор состояния USB-подключения, флешировать тоже умеет, но, поскольку меня достали выкрики с мест «Она убивает телефон (имеется ввиду при флешировании)!!!» , то рекламировать ее быстроту я не стану. Скажу только – у меня все в порядке, все время (раз 20) шил лишь ею [перевод: «вашу мммать», вынимайте ж вы симку перед прошивкой уже!!! И флешку].

Для работы последней (0.8.7) версии нужен дополнительный пакет - Microsoft .NET Framework (весит 32 метра). Для версий ниже – не нужен.

Драйвера для телефона. Обратимся к программе P2Ktools - она понадобится нам и для тюнинга в дальнейшем, но, главное, !все!, вообще все нужные драйвера содержатся у нее в подпапке drv. Я использую P2KTools v0.7 и v0.8.1. К версии 0.7 прилагается мануал, версия 0.8.1 - самая новая.

Файлы прошивки - R372_G_0E.20.98R флеш с языковым пакетом 0033 и 10Е1 флекс.

Итак, все есть, программы установлены, телефон подключен и на все вопросы местоположения драйверов вы указывали файлы в папке P2KTools drv, файлы прошивки распакованы в удобное место. Приступим.

Первое и необходимое условие - батарейка телефона должна быть полностью заряжена!

Для пущей безопасности вынимаем Sim-карту, карту памяти.

Запускем P2kFlash, включаем телефон, подсоединяем USB-кабель, поехали. БАТАРЕЯ ВСТАВЛЕНА В ТЕЛО!!!

Флеширование! !Внимательно прочтите советы внизу статьи!

Если все удачно, батарея не разряжена и программа видит телефон, то он перейдет в режим перепрошивки и на черном фоне высветятся данные:

BOOT LOADER R372_G_

OE.20.59R

.....

.....

.....

.....

Выбираем (сначала будем флешировать, хотя, можно и наоборот) файл прошивки (именно прошивки, а не языка) и жмем «Прошить» или «Flash» в окне.

Новая строка «SW in Progress…» - процесс перепрошивки начался.

Сам процесс неборатим, следует надеяться только, что в ближайшие 5-10 минут не отключат электричество.

Когда он закончится - вы узнаете об этом по погасшему экрану телефона - можно попробовать включить аппарат.

Включается? - Мило. Повторяем манипуляци, но теперь с языковым файлом, который выбрали и который не шел вместе с прошивкой (ссылки на находится внизу поста).

Если же не все, например, телефон отсоединяется и коннекта при запущенной PST, подключенном телефоне и установленных драйверах нету, то выключаем телефон, не отсоединяя кабеля, зажимаем три кнопки (*, # и кнопку включения) одновременно и телефон принудительно уходит в состояния готовности к флешированию, flash-mode.

Поехали флексить! !Внимательно прочтите советы внизу статьи!

Вот тут воспользуемся прораммой RadioComm во избежание ошибок при флексировании.

Подключем телефон, запускаем программу. При подсоединении телефона в окошке USB Settings программы телефон определился включенным USB устройством - красный цвет cменился зеленым (для появления окошка отмечаем в меню Settings пункт USB).

Заходим в меню Common Features и выбираем пункт Flexing (Flex).

А поскольку процесс этот ничем внешне не отличается от флеширования - надо лишь выбрать файл флекса и нажать "поехали" - но занимает (при объеме файла флекса раза в 2 меньше, чем флеша) времени раза в 3-4 больше,- идите и попейте чайку или развлеките заскучавшую уже девушку.

Узнать об успешном окончании процесса вы сможете только в окне программы, мол, Flexing finished.

Все, можно вставлять обратно симку, карту памяти и включать телефон.

А-аа теперь гвоздь нашей программы!

Если вы убили телефон так, что он все время идет на перезагрузку при попытке включения и вы видите преимущественно один лишь белый экран, если вам не установить соединение, чтобы перефлексить тело, потому что телефон перезагружается каждые 4 секнды, если у вас нехватает какого-либо системного файла (например, сист. звука на включение) и его никак не залить из-за всего случившегося, Вам, именно Вам, дорогие наши читатели адресуется следующий абзац…

Ну или пара абзацев…

Ну, или страница, а может, небольшая книжка с желтой обложкой.

Вобщем, это ДЛЯ ВАС!

Как-то раз со мной случилось все описанное выше и я уже не знал куда деться после солидной нервотрепки со звонками, походами в ближайшие «магазины-СЦ» и повторения фразы «Ябалбесинедлятакихэтоттелефонделали,Господи,помогимнесовершичудоиникогдабольшет

акогонеповторится,яисправлюсь,станубольшевремениуделятьтебе,ходитьнамесы,перевод

итьбольныхстарушекчерездорогу,вконцеконцов,небудутакчастотрахатьсяснезнакомымиде

вушками,тольковернимнемоюсобачку,тоестьтелефон,тамагочи,короче,сделайчто-нибу-ууууудь!!»,

уже написал везде где только возможно воззвания и !прочел! (об этом не забывайте) почти все ресурсы на заданную тему.

И вдруг, голос с неба, принявший образ ангела ответил мне из icq:

«Что случилось с тобой?! А… Вот оно, что. (перевод: Вот оказывается, чем занимают свободное время молодые люди сегодня…)

Не пробовал ли ты сходить на ближайший перекресток, познакомиться с девушкой, поговорить какнормальные люди и хорошо провести время?

Не пробовал, да?! Тут я тебе ничем не смогу помочь.»

И так примерно раз 6-7 с периодами в час-два. Пока наконец не вызвали настоящего эксперта и не прогнали этого идиота.

Эксперт сказал всего лишь одну фразу (правда, думаю, больше идей у него и не было), которая оказалась спасительной: «А ты пробовал прошить монстр-паком?! Ведь у тебя же телефон загоняется во флеш-моуд…»

Фишка в чем – я пытался загнать недостающий файл, перефлексить, но для этого нужен был стабильный коннект в обычном режиме, а телефон как-раз все время из него выкидывало. А монстр-пак содержит в себе и файл флеша и файл флекса, а заливается как обычный флэш.

Нажимаем одновременно три кнопки: *, #, кнопка включения, и телефон автоматически «уходит!» во флеш-моуд, состояние для флеширования. А далее – флешируем любым монстр-паком из двух известных – 59флеш+509флекс или 95флеш+хзкакойкитайскийфлекс.

Далее - советы!

1. В СЦ ребята при проверке смотрят на версию флекса.

Если прийти в СЦ с другим флексом, то пошлют мелкими прыжками.

Если флекс какой при комплектации, а флеш новый, то можно прикинутья веником и сказать, что так и было. Ведь нигде не написано, какая должна быть прошива.

У вас стоит флекс новее? Посмотрите - группа цифр обозначения модели во флексе должна совпадать с серийным номером модели телефона.

Пример: SE7308AXXU1079 - вот в этом названии цифры 1079 ничего не значат для СЦ, это порядковый номер флекса. Обозначение самой модели тут - SE7308, оно и должно быть написано на коробке и под батарейкой.

Но это значение можно изменить в том же P2KTools (записав дефолтное перед первой перепрошивкой).

Правда, есть еще одна особенность: телефон некоторые время хранит записи о предыдущих действиях - в размере 1 прошивки. То есть, если вы прошили 95 флешем и 107F флексом, к примеру, а затем, перед тем, как нести в СЦ перепрошили назад на 59 и 1079, то ребята, заглянув в файл таки увидят примерно такую вот картину ....95.....107F.... и станет ясно, что с телефоном вы таки баловались. Пояснить где и что за файл пока смогу только сленгом: «судя по всему, это бинарник снятого PDS - в нем некоторое время остаются старые копии симов (файлов, хранящих !все! настройки телефона), которые менялись, например, копия сима с версией прошивки или флекса.»

В принципе, расшифровка не так важна, важно, что проблема эта решается перепрошивкой не один раз, а два раза подряд - то есть вам надо прошить, допустим, 59 и 1079, а затем, повторить эти действия еще раз. Все, доказать, что вы перепрошивали телефон нельзя.

2. Насчет убийственности RadioComm: некоторые участники обсуждения писали, что через RadioComm флеширование проходило лишь с вытащенной симкой (с ними я согласен – для безопасности сам так поступаю). Используя PST же – все равно как.

Также, восстановить «убитый» телефон можно прошив его тем же файлом через программу PST.

Вот что пишет участник MOLOT_1:

Порядок действий при восстановлении убитого телефона:

1) Устанавливаем PST и обязательно патч PST_uni_patch_by_m2teusz

2) Подсоединяем зарядное устройство, держим секунд 10-15

очень быстро после этого

3) Подключаем к компу ( Телефон может отключиться секунд через 20 - 40 так что делаем всё очень быстро )

4) Находим в установившейся папке Motorola PST/Flash & Test Commands

5) Патчим (прошиваем) телефон хотя бы до половины =)

После этого на телефоне загорается надпись с номером прошивки и т.д. - теперь можно нормально зарядить телефон и патчить (флешировать) до конца.

К слову, при прошивании некоторыми версиями прошивок телефон «дохнет» - используйте только популярные версии, которые и указаны в инструкции.

А еще некоторые являются новыми и вы автоматически теряете гарантию при прошивке ими – меняются части кода, которые потом не вернуть на более старые значения никакими перепрошивками. Такой прошивкой, например, является 58.

3. При флексировании лучше вынимать карту памяти, чтобы телефон всегда оставался в режиме модема. Поясню: По-умолчанию, если вставлена карта пямяти, телефон подключается в режиме карты памяти. Но, в процессе заливки нового флекса, PST два раза перезагружает телефон (после заливки и общей очистки). Таким образом, со вставленной картой нужно после каждой перезагрузки скачками выставлять тип подключения на "Модем". Вам не лень караулить и вовремя переключать тип соединения?

4. Если при флексировании RadioComm вы видите сообщение "Radio would not SUSPEND. Flexing will be aborted" это означает, что с телефоном по какой-либо причине невозможно установить свзяь и подготовить к прошивке. Чаще всегр из-за того, что порт уже занят и соединение установлено – например, программой p2KTools. Выньте кабель на несколько секунд. Если это же видно, что подобное из-за перезагрузок, возможно, телефон самопроизвольно перегружается по причине того, что перед прошивкой не был снят запрос пин-кода. Надо вставить симку в рабочий аппарат и отключить запрос пинкода при включении. Или же смотрите инструкцию.

Фраза в PST "Cannot suspend phone" – примерно то же.

Да, Radio – так программа называет телефон вообще.

5. Если что-то незаладилось (не представляю что и, если что-то так серьезно, откуда у вас растут руки и где была голова, прежде, чем удаляли какой-либо файл не забэкапив его) и, ну очень надо перепрошить, ни в жисть прям, то перепрошивать можно по любой цепочке. Хронологически правильно будет: 59 флеш (идет вместе с 509 флексом), 1079 флекс, 95, 97 или 98 флеш, 10Е1 флекс. Так как 1079 флекс ну совсем не предназначен для 97 и 98 прошивок, используйте 10Е1 флекс - с ним не «пропадает вибра». Также, можно использовать GIKE флекс – кому как нравится. Но 10Е1 по крайней мере «наш», а не американский.

6. Не гонитесь за качеством фоток – оно у моторолы не будет «на уровне», так что 10Е1 за глаза хватит – ни с GIKE, ни с флексом от Motorola Razr V3 вы не добьетесь видимых улучшений. Только проблем с обратной активацией функций (с флексом от V3) наживете.

7. Не надейтесь на других – скинами заведуете вы! Вот и выложите же наконец этот хренов MotoElite Black Skin с motomodders.net! Если вы поможете всем – у !всех! появится желание помочь вам (уже народ начала в подписях о нем спрашивать)!

Ниже привожу список всех языковых пакетов, выпускаемых для каждой версии прошивки. Напротив каждого указывается какие языки в него включены. Наличие iTap нигде не указывается. Список взят из поста участника Alex133.

0001 US English

0002 UK English

0003 US English, Canadian French, American Spanish, Brazilian Portuguese

0004 UK English, Standard French, Standard German, Standard Italian

0005 UK English, French, German, Dutch

000A UK English, Spanish, Portuguese, Greek

000B UK English, Norwegian, Danish, Swedish

000C UK English, Estonian, Swedish, Finnish

000D UK English, Lithuanian, Latvian, Russian

000E UK English, Polish, Czech, Slovak

000F UK English, Turkish, Bulgarian, Hungarian

0010 UK English, Serbian, Slovenian, Croatian

0011 UK English, Russian, Romanian, German

0012 UK English, Hebrew, Arabic, Russian

0014 UK English, Chinese Complex

0015 US English, Chinese Simple

0016 US English, Chinese Complex

0017 UK English, French

0018 UK English, Spanish

0019 UK English, Portuguese

001A UK English, Spanish, Portuguese

001B American English, Canadian French, American Spanish

0020 UK English, Turkish, French

0021 UK English, Malasian, Tieng Viet, Thai, Vietnamese, Bahasa

0024 UK English, Simplified Chinese

002C UK English, Danish, Swedish, Norwegian, Finnish, German, Russian

002D UK English, Estonian, Latvian, Lithuanian, Finnish, Polish, Russian

002E UK English, German, Russian, Ukrainian, French, Spanish, Portuguese

002F UK English, Hungarian, Polish, Czech, Slovak, Slovenian, Croatian

0030 UK English, Bulgarian, Croatian, Romanian, Serbian, Slovenian, German

0031 UK English, Greek, Romanian, Bulgarian, Italian, German, Russian

0032 UK English, French, Arabic, German, Russian, Spanish, Turkish

0033 UK English, French, Hebrew, Arabic, Russian, Spanish, Turkish

0034 UK English, French, Urdu, Farsi, Arabic, Russian, Spanish

0035 UK English, Swedish, Romanian, Polish, Hungarian, Greek

0036 UK English, Danish, Polish, Russian, Slovak

0037 UK English, German, Dutch, Polish, Hungarian, Czech, Croatian

0038 UK English, French, German, Italian, Spanish, Turkish, Greek

0039 UK English, French, German, Italian, Spanish, Dutch, Turkish, Portuguese

004B UK English, Hindi

004D UK English, Complex Chinese, Simplified Chinese

Тут спасибо большое создателям ресурса, участникам форума Sity, -=TEF=- и мне любимому.

Короче, всем спасибо большое, все свободны.

Убедителная просьба к участникам! Не играйте на досуге своими головами в футбол!

В конце концов, они есть не у всех, так что листайте топик и ищите ссылки. Кто объяснит мне как заливать файло в файлообменник мотофана?

ВНИМАНИЕ! Ни Автор, ни Мотофан.ru не несут ответственности за совершенные вами действия! Все ответственность за содеянное вы берете на себя! Вы также не должны писать жалобные посты с просьбой о помощи в воскрешении убитого телефона - вы сами ДОБРОВОЛЬНО решились на перепрошивку! Все сообщения на тему воскрешения убитого RadioComm'ом телефона будут удаляться!

Информация была написана участником Moment.

Прошивок, ленгпаков, флексов существует великое множество, скачивайте все с www.supertrubka.ru, проверено.

Монстры. Что это? По существу это прошивка + флекс + языковой пакет в одном флаконе. Ставится как обычная прошивка. Сейчас актуален переход на 373 платформу поэтому ниже привожу пример установки прошивки:

ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ МОНСТА НА 373 ПЛАТФОРМЕ (E790Max Edition, E790Lite Edition, CyberDemonы и т.д.) ВЫПОЛНИТЕ СЛЕДУЮЩИЕ ДЕЙСТВИЯ!!!

Сам однажды не выполнил и влез по уши в ......!!!!

Е398 ==> Е790

По многочисленным просьбам мануал переписан.

Вся последовательность действий проверена лично мной и на моем телефоне.

1) Что нам потребуется для работы.

Три файла прошивки:

step1.hs

step2.shx

step3.shx, или R373_G_0E.30.1ER_PDS001_LP002E_DRM0101_JPJAVA_G_0E_E790_00_00_16I_GIKKLGO000AA041_1FF.shx

Взять эти файлы можно ТУТ, или ТУТ

Софт:

FlashBackup v1.3 и выше - для снятия бэкапа (ЧИТАЙ ВЫШЕ).

PST версии 7.1.1 или выше и патч (кряк) к ней - для прошивания телефона.

2) Бэкап телефона.

Запускаем FlashBackup, устанавливаем размер памяти телефона 32MB. Смотрим чтобы в нижнем-левом углу было написано

Телефон подключен.

!!!Если по каким либо причинам у вас не работает FlashBackup, используйте ramldr.!!!

Нажимаем кнопку Создать. Появляется окно с информацией о том, что аппарат переводится во флэш режим, затем создается копия

памяти вашего телефона.

После удачного создания бэкапа выключаем программу и включаем телефон.

3) Прошивка телефона.

Проверяем нет ли на телефоне запроса PIN кода при включении, если есть то снимаем.

Запускаем Phone Programmer из состава PST (меню Пуск -> Программы -> Motorola PST -> Phone Programmer).

Открываем File -> Open... -> pFlex и выбирем файл step1.hs

Нажимаем кнопку Run и ждем (не долго) появления надписи PROGRAMMING COMPLETE, и жмем кнопку EXIT.

Далее запускаем MultiFlashFlex.exe, обычно он находится тут: C:\Program Files\Motorola\PST\.

Выбираем файл step2.shx, сверяем галочки с рисунком и жмем START.

Телефон начинает прошиваться, этот процесс займет минут 10.

После удачного залития step2.shx [COLOR=red]ОБЯЗАТЕЛЬНО НУЖНО ВКЛЮЧИТЬ ТЕЛЕФОН[/COLOR], далее выключаем его и переводим руками во

флэш режим, для этого необходимо удрживая кнопки '*' + '#' нажать кнопку 'Вкл.' на аппарате.

Далее проводим все те же манипуляци, которые делали с файлом step2.shx, но выбираем уже файл step3.shx,

или R373_G_0E.30.1ER_PDS001_LP002E_DRM0101_JPJAVA_G_0E_E790_00_00_16I_GIKKLGO000AA041_1FF.shx.

moto4lin_win32 - для доступа к файловой системе телефона.

Чтобы данный продукт работал с вашим телефоном, необходимо сделать следующие настройки:

Settings -> Preferences

ACM Device: указываем номер COM-порта своего тел.

AT Vendor ID: 22b8

AT Product ID: 4902

P2K Vendor ID: 22b8

P2K Product ID: 4901

Немного инфы:

Для того чтобы заставить работать с телом P2K Advanced Editor, нужно в файле Phones.inf найти сточку [V500]

или [V600] и заменить на [E1 iTunes] (или на то, как определяется тело при подключении)

Результтаты теста:

Jbenchmark2: 41

Image manipulation: 45

Text: 139

Sprites: 70

3D Transform: 6

User Interface: 40

PS. За убитые телефоны ответственности не несу, т.к. у меня все работает (и не только у меня)

PPS. Если есть вопросы, задавайте, постораюсь ответить, если есть чем дополнить (я знаяю есть ), пишите.

Хочу сказать отдельное спасибо Vilko за все  , dion-у за moto4lin_win32, Pastor-у за предоставленный ресурс, absorbb-у за тесное сотрудничество и помощь, Random-у за FlashBackup, а так-же всем работникам компании Motorola!!!

Для установки CyberDemon V1.6 сделайте следующие действия:

CyberDemon v1.6 - монстерпак, включающий в себя прошивку R373_G_0E_30.1ER, флекс с правлеными симами CyberD140905RTA, свой DRM-пакет графики и редактированый лэнгпак. Та как монстр основан на прошивке от Е790, следовательно прошивать им не подготовленный Е398 !!!нельзя!!! Что бы правильно сделать из своего Е398го Е790й нужно внимательно читать этот мануал - Прошивка от е790... Бэкап делать обязательно!!!

ЧТО ТАКОГО В ЭТОМ МОНСТРЕ:

1) Досконально правленые симы во флексе. Увеличена съёмка видео, ритм-подсветка работает таким же образом, что и в Е398, стили в видеокамере работают.... И многое другое (касательно СМС, вызовов, отчётов)..

2) Изменена стандартная анимация вкл./выкл. вместе с сопровождающими звуками.

3) В DRM-пакете заменена некоторая графика. В частности: иконки уровня сигнала и батареи, иконки в тел. книге, иконки аудио и видео файлов, иконки телефона и флэш-карты, а так же иконки видеокамеры, USB и "ITUNES" на наиболее похожие от Е815 (С975). Перерисована графика в плеере на тему Apple.

4) Семь скинов в монстре!!!! Все скины имеют большое фото на звонок (рекомендую использовать файлы GIF - 176x132), 12 иконок в меню, отображают дату и названия оператора в режиме ожидания (для совместимости с ITunes). Список всех скинов: "Мото" (скин от Е815, главные отличия в графике калькулятора, все иконки от Е815), "SilentMisery", "Counter-Strike", "Half-Life 2", "WindowsXP" (со своими иконками), "MaxOS-X" (полноэкранное меню и свои иконки), "KDE" (со своими иконками).

5) Лєнгпак 002Е от прошивки 1FR. В нём всё замечательно, поэтому я его руками не трогал. В лэнгпаке всего три языка - русский, английский и украинский.

6) В Java-приложениях:Counter-Strike, Medival Combat, Midnight Pool, Swat Force.

7) В видео: Crazy Frog DJ

Удалены все стандартные мелодии. Вместо них три рингтона на тему CyberD плюс ещё несколько мр3-файлов, а также несколько картинок на фон.

9) В монстре полностью отсутствуют профили для WAP. Нет каких-либо операторов в справочнике. Всё это каждый ставит для себя сам с помощью патчей.

ЗАМЕЧАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ:

1) После установки настройте стили звонка. По-умолчанию там настроен только стиль "На улице" (входящие вызовы и СМС).

2) В справочнике по-прежнему есть категория "Девушки"  .

3) Рекомендую ставить на звонок фотки в формате GIF и разрешении 176x132. Фото отображается почти моментально и при этом разрешение фоток прямопропорционально разрешению 640х480, что очень удобно при подготовке файлов на звонок.

4 Воздержитесь от установки на джойстик пунктов из главного меню в скине MaxOS-X. Работать не будут. Повторяю, только пункты из главного меню, всё остальное работает без проблем.

5 Все мелодии, видео и картинки поддаются удалению из телефона.

ГЛЮКИ МОНСТРА:

Да ну нафиг... Вроде бы всё поборото...

ГЛЮКИ ПРОШИВКИ:

1) Воздержитесь от мелодий на звонок в формате ААС (м4р), именно из-за них тел. начинает зависать при входящих...

2) Любимый всеми ITUNES (чтоб он сдох!!!) не работает после первого сентября. Поэтому дата в монстре стоит не верная. Советую её не менять, если хотите и дальше юзать этот "плеер", НО

Нашел как решить проблему с iTunes!

Все очень просто:

1. Переводим дату на АПРЕЛЬ месяц.

2. Берем Ленгпак ,открываем программой SHXCoDec ,сохраняем файл Russian.txt и правим его так: (как править ленгпак читаем здесь )

3. Все дни недели переводим на 1 день назад (т.е. вместо СРД пишем ВТР и тд...)

4. Вместо АПР МАЙ ИЮН ИЮЛ пишем СЕН ОКТ НОЯ ДЕК

А также для ежедневника:

буквы на В П В С Ч П С

и

Апрель Май Июнь Июль на соответствующие месяца

И все! и iTunes работает и дата правильная. Единственный минус - в ежедневнике день недели начинается не с понедельника а  опять  с воскресения - но это поправимо! правкой seem 004A_0001.seem

меняем значение ячейки на пересечении :

140 (слева) х 08 (сверху) на значение : 02

Конечно 1 января надо будет переделывать заново ленгпак, чтобы правильно отображался год.

Не забудьте зделать бекап ленгпака!!!

Работает на 100%. Ленгпак прилагается.

Удачи!

Ссылка на ленгпак [URL=http://motofan.ru/board/index.php?act=Attach&type=post&id=17274]Langpack[/URL]

[URL=http://motofan.ru/board/index.php?act=Attach&type=post&id=17275]004a 0001.seem[/URL]

3) Не возможно вернуться во встроенный плеер после его СКРЫТия.

4) Нельзя подружиться по синезубу с 372й платформой.

ССЫЛКИ:

CYBERDEMON V1.6 - [url=http://rapidshare.de/files/5080173/CyberDemon_v1.6.rar.html]http://rapidshare.de/files/5080173/CyberDemon_v1.6.rar.html[/url]

[url=ftp://cyberdaemon:cyberdaemon@62.105.2.26/]ftp://cyberdaemon:cyberdaemon@62.105.2.26/[/url]

[url=http://psybird.adme.ru/CyberD/CyberDemon_v1.6.rar]http://psybird.adme.ru/CyberD/CyberDemon_v1.6.rar[/url]

[url=http://mobileservice.com.ru/rusher/CyberDemon_v1.6.rar]http://mobileservice.com.ru/rusher/CyberDemon_v1.6.rar[/url]

ПАТЧИ:

Вэбсессии (залить в диск a:/) :

Россия - [attachmentid=17085]

Украина - [attachmentid=17084]

Модификаторы лэнгпака с названиями операторов (залить в диск a:/) :

Россия - [attachmentid=17087]

Украина - [attachmentid=17088]

DRM-пакеты с иконками операторов (прошить) :

Россия - [url=http://rapidshare.de/files/5080501/CyberDRM_ru_v1.6.rar.html]http://rapidshare.de/files/5080501/CyberDRM_ru_v1.6.rar.html[/url]

[url=http://mobileservice.com.ru/rusher/CyberDRM_ru_v1.6.rar]http://mobileservice.com.ru/rusher/CyberDRM_ru_v1.6.rar[/url]

Украина - [url=http://rapidshare.de/files/5080905/CyberDRM_ua_v1.6.rar.html]http://rapidshare.de/files/5080905/CyberDRM_ua_v1.6.rar.html[/url]

[url=http://mobileservice.com.ru/rusher/CyberDRM_ua_v1.6.rar]http://mobileservice.com.ru/rusher/CyberDRM_ua_v1.6.rar[/url]

Оригинальный DRM-пакет 1.6 :

CyberDRM_v1.6 - [url=http://rapidshare.de/files/5080384/CyberDRM_v1.6.rar.html]http://rapidshare.de/files/5080384/CyberDRM_v1.6.rar.html[/url]

[url=http://mobileservice.com.ru/rusher/CyberDRM_v1.6.rar]http://mobileservice.com.ru/rusher/CyberDRM_v1.6.rar[/url]

Оригинальный лэнгпак 1.6 :

CyberLP v1.6 - [url=http://rapidshare.de/files/5080370/CyberLP_v1.6.rar.html]http://rapidshare.de/files/5080370/CyberLP_v1.6.rar.html[/url]

Оригинальный флекс из монстра 1.6 :

CyberFlex v1.6 - [url=http://rapidshare.de/files/5080323/CyberFlex_v1.6.rar.html]http://rapidshare.de/files/5080323/CyberFlex_v1.6.rar.html[/url]

Ramldr не убивает, убивают люди....с кривыми руками

2.6 Если вы убили телефон так, что ничего не получается попробуйте следующее:

Здравствуйте, Мальчики и Девочки!

Много всякой работы проделано по убийству и восстановлению своих телефонов владельцами. Такой вот своеобразный круговорот событий получается в жизни наших трубок.

Я убил (Совсем убил) программно свой E398. Ну а Arkasha18 сделал свой V500 еще мертвей (как восстанавливать, смотрим здесь: Hard Reset). Теперь ОН ЖИВ. ЭТО ЕГО ВТОРОЕ РОЖДЕНИЕ. Спасибо Arkasha18, он меня и спас!

Итак, что было, что делал, что стало.

Что я наделал, читаем здесь: Убийство E398

Как восстанавливать:

1) Находим отвертку "звездочку" N7 - ей откручиваются шурупы тела.

2) Берем дата-кабель и делаем с ним то, что написано здесь: Motorola USB. Контакты считаются от зарядки. Для перепрошивки сопротивление между 1 и 2 контактами можно и не впаивать - тогда это решит проблему садящайся батареи, но батарею через этот кабель заряжать не получится.

3) Стучимся к Arkasha18 в аську (он там довольно часто, его номер: 197834711) и умоляем его Вам помочь.

4) Разбираем телефон.

5) Достаем из корпуса схему (никаких "подводных камней" в этом процессе нет). Достаем симку и T-Flash. Снимаем все лишние блоки со схемы (чтобы не повредить их во время работы), а именно: блок клавиатуры, дисплей и блок с динамиками, фонариком и камерой (отгибать пластиковые язычки, пределанные к плате). Все эти блоки прикреплены к схеме (наконец-то догадались инженеры motorola  ) c помощью определенных коннекторов, или коннекторов в паре с крепящими язычками. ОСТОРОЖНО, я, например, когда снимал экранчик, подковырнул его, и он шлепнулся на пол. С ним, конечно, ничего не стало, но МОГЛО БЫ  .

6) Откладываем снятые блоки в сторонку на сухую тряпочку, берем в руки схему телефона.

7) Теперь нам понадобится острый нож или острая (не гигантского рода) плоская отвертка. Подготавливаемся к самой ответственной операции ковыряния схемы телефона. ВНИМАНИЕ: ЕСЛИ ЧТО-ТО НА ДАННОМ ЭТАПЕ БУДЕТ ОТКОВЫРЯНО ЛИШНЕЕ, О ВОССТАНОВЛЕНИИ ТЕЛЕФОНА МОЖНО ЗАБЫТЬ.

8) Смотрим на схему со стороны аккамуляторного отсека. На схеме находятся несколько алюминиевых боксов (это блоки микросхем, прикрытые от посторонних "кривых ручек"

Нас интересует бокс с деталями U700 и U800 (обозначен в прикрепленной схеме внизу сообщения)

9) Ой! А бокс-то припаян с схеме. Конечно, а кому щас легко  ! Вот здесь то и понадобится припасенный нож или отвертка. ВНИМАНИЕ! ОЧЕНЬ АККУРАТНО ОТРЕЗАЕМ (ИЛИ ОТКОВЫРИВАЕМ) ПРИПАЯННЫЕ НОЖКИ БОКСА. НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ УГЛУБЛЯТЕ НОЖ (ИЛИ ОТВЕРТКУ) В БОКС БОЛЕЕ, ЧЕМ НА О.5 МИЛИММЕТРА, ИНАЧЕ СОСКАБЛИТЕ СО СХЕМЫ МИКРОСКОПИЧЕСКИЕ ДЕТАЛИ, КОТОРЫЕ НАХОДЯТСЯ В БОКСЕ И ТЕЛЕФОНУ НАСТУПИТ ПОЛНЫЙ ПИПЕЦ!!!!!!

Советую срезать ножки бокса не в месте пайки, а у самой верхней стенки бокса - так вероятность повреждения деталей минимизируется.

10) Сняли бокс, вспомнив чьих-то предков до 7-го колена  , а теперь лучше подышать свежим воздухом или покурить. С нервным напряжением, которое было получено в результате выполнения операций из п.9 продолжать дальнейшую работу не советую.

Вот этого делать не советую:  !!!

11) Итак, перевели дух и с новыми силами приступаем к дальнейшей работе. Щас будем делать Hard RESET с микросхемой flash.

12) Берем:

а) тонкую проволочку и кусочек пластилина - предпочтительней

или

б) Толстую металлическую скрепку

13) Укладываем схему телефона на стол, коротим контакты спайки инструментом "а" или "б" из п.12

14) Берем аккамулятор и подсоединяем его к схеме телефона секунд на 15-20, затем отсоединяем и снова присоединяем. После таких операций память телефона должна полностью обнулится.

15) Снимаем коротыш и аккамулятор. Подключаем наш переделанный USB-кабель к телефону. И запускаем PST.

16) Убеждаемся, что в появившемся в PST устройстве тип флешки Blank. И что у телефона boot loader v0x00000.

17) Если п.16 прошел неуспешно, отсоединяем USB и повторяем пп. 13-16.

18) Отключаем USB, закрываем PST.

19) Подключаем аккамулятор к схеме (можно его закрепить нитками или резинкой, чтоб он постоянно был прикреплен к схеме), вставляем переделанный USB - кабель в телефон и запускаем ramldr.

20) Дожидаемся надписи "Connected" внизу окошка программы и "Switching to flash mode" в логе.

21) Далее по инструкции к тому, что поимели после п.3.

ВНИМАНИЕ!!! После выполнения Send ramldr прога может не написать ACK JUMP после ожидания даже около 3 минут. Ничего страшного. Жмем "ERASE" и уходим курить.

Возврашаемся с перекура и вуаля: ACK ERASE

Если ACK ERASE не появилось, повторяем все с п.13, но более тщательно. Перед переходом на п.13 аккамулятор и кабель можно не отсоединять.

22) После выполнения всей инструкции Ramldr и вынимаем аккамулятор и отсоединяем USB.

23) Подсоединяем USB и через PST льем прошивку, котораю нам нужна.

ВНИМАНИЕ!!! Boot loader после выполнения всех этих операций на телефон зашьется старый, поэтому при нажатии заветных трех кнопочек на экране вы ничего не увидите

). даже после перепрошивки чем бы то ни было, но телефон все равно грузится в flash-режиме. Так что ничего страшного  .

Вот такая история. Буду очень рад, если этот мануальчик поможет кому-то вернуть к жизни свое тело.

ОГРОМЕННОЕ СПАСИБО ЗА НЕОЦЕНИМУЮ ПОМОЩЬ Arkasha18, Vilko (за его монстровую прогу). И всем остальным разбирающимся челам на форуме. СПАСИБО ЛЮДИ, ЕСЛИ Б Я НЕ ЧИТАЛ ВАШИ ПОСТЫ, ТО НИКОГДА БЫ НЕ ВЕРНУЛ СВОЕ ТЕЛО К ЖИЗНИ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

2.7 Теперь вы знаете основы работы с вашем телефоном. В дальнейшем буду выкладывать мануалы для других программ.

Спасибо за внимание, искренне надеюсь, что это кому-нибудь понадобилось.

Спасибо Arkashe18, Vilko, Envelop и другим.

P.S. Вы можете скачать файл Microsoft Word (должен быть присоеденен)

P.S. Надеюсь модераторы рассмотрят мою идею собрать здоровый мануал для телефона Motorola E398.