>>NewStyle v2.1<<

Приветствуем всех…

Я (bigserg555) и Osta хотим представить вашему вниманию второе наше творение для L7e (первое называлось >>>FlexNewStyle_Release©<<<, а предшествовало первому beta-версия от Алекса75 - честь и хвала ему за это начинание).

В нашем Монстрпаке установлено очень много патчей и добавлено много новых функций. Поэтому решили составить небольшую документацию по этой прошивке, чтобы пользователю было легче её освоить и разобраться в ней.

ПРОШИВАТЬ ЭТУ ПРОШИВКУ МОЖНО ТОЛЬКО НА ТЕЛЕФОН С ОБОЙДЁННОЙ RSA-ПОДПИСЬЮ!!!

Приступим к описанию.

/-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------/

Установлены следующие патчи:

1) Доступ к оперативке (RAM) из корелетов. Для чтения RAM используется файл ram.bin в корне диска, в зависимости от значения в симе 4а офсет 9C - диск: 0 - a, 2 - c.

2) Доступ к симам 004а и 004e из корелетов.

- позволяет корелетам получить доступ на чтение и запись сима 004A.

- позволяет корелетам получить доступ на чтение и запись сима 004E (если оффсет >= 0x2710 (10000), причем оффсет необходимо делить на 4).

Т.е. вычисляем по следующим формулам:

Оффсет сима 4а вычислять так: dec(оффсет сима 4а)

Оффсет сима 4е вычислять так: dec(оффсет сима 4е/4) + 10000

3) Полный доступ к системным файлам из java-приложений

- позволяет java-приложениям производить удаление, переименовывание, запись и обнуление файлов и папок, имеющих системный атрибут.

4) Временная разблокировка софт-клавиш при пропущенном вызове

- При пропущенном вызове софт-клавиши разблокируются автоматически. После просмотра вызова, если клавиатура до этого была заблокирована, то опять сама  автоматически заблокируется.

5) Название и время в списке будильников v1.10

- кроме названий в списке будильников отображается и время установки (сначала время, затем название).

- в меню будильников удален пункт "Создать".

- нажатие центральной кнопки джойстика вызывает редактирование будильника.

6) Нажатие зеленой кнопки включает/выключает будильник

7) Запись  любых значений в симы 004а и 004е

8) Изменён бутскрин(стартовая картинка)

9) Вызов корелетов через пункт меню "iTunes" v1.04(оптимизирован)

10) Изменение времени повторного срабатывания будильника v1.02

- регулирует период времени и количество срабатываний режима "Дремать" в будильниках.

- после окончания работы будильника, а также при нажатии "Выкл" или кнопки отбоя (красная кнопка) во время его работы, будильник остается включенным, чтобы его выключить - зайдите в список будильников и сделайте это вручную.

- период времени режима "Дремать" задается в симе 004А оффсет 9A (абс. бит 1232), в минутах.

- количество срабатываний задается в симе 004А оффсет 9B (абс. бит 1240), в штуках.

11) Изменение порядка символов при наборе текста+добавление новых(®,©,»,«)

12) Часы в статусной строке.

- применяется файл "CLOCK_TABLE" размером 16 байт, который считывается из папки скина, если его там нет, то часы не выводятся. В файле "CLOCK_TABLE" находятся координаты часов, значения цвета заливки и шрифта часов.

- в статусной строке экрана выводятся часы вместо иконки "Местоположение".

- для освобождения места в статусной строке для вывода часов необходимо отредактировать файл скина "название_скина.ski". Если место для вывода часов не освобождено, то часы будут накладываться на другие иконки или не будут выводиться совсем.

- файл "CLOCK_TABLE" может быть индивидуальным для каждого скина.

Редактирование файла скина "название_скина.ski":

- откройте файл скина "название_скина.ski" с помощью блокнота.

- поиском найдите строку "1 0 0 21 14"

- далее будут следовать координаты элементов статусной строки, полный вид оригинальной строки для заводского скина:

1 0 0 21 14

1 22 0 35 14

1 36 0 51 14

1 52 0 64 14

1 65 0 82 14

1 83 0 100 14

1 101 0 116 14

1 117 0 134 14

1 135 0 153 14

1 154 0 175 14

- замените всю строку на приведенную ниже:

1 0 0 21 14

1 21 0 34 14

1 35 0 50 14

1 37 0 49 14

1 50 0 67 14

1 67 0 84 14

1 84 0 99 14

1 140 0 174 14

1 99 0 117 14

1 117 0 138 14

При таком раскладе часы будут выводиться в конце статусной строки, за иконкой батареи.

При необходимости Вы можете сами отредактировать файлы скинов по своему усмотрению.

Структура файла "CLOCK_TABLE" (открыть с помощью любого hex-редактора):

оффсет:    данные:

00000000:  00910000 - координаты часов - левый/верхний угол

00000004:  00AE0010 - координаты часов - правый/нижний угол

00000008:  FFFF0000 - 4 байта цвета заливки часов в формате RGB, последний байт - прозрачность цвета.

0000000C:  0000000E - последний байт - шрифт часов (от 0x0 до 0xFF).

13) Включить отладку v1.14 - необходим для работы часов в статус строке!

- перенаправляет всю отладочную информацию (не только из java-приложений) в MidWay, при этом в лог выводятся адреса, с которых вызывается логгер.

Настройка:

1. Выбрать в меню телефона "Параметры -> Средства Java -> Загрузка Java-прилож."

2. Подключить кабель к компьютеру и телефону (на телефоне появится сообщение "Связь JAL активна").

3. Запустить программу "MIDway", выбрать COM-порт подключения телефона.

4. Перейти на вкладку "Debug Log", где будет отображаться вся отладочная информация с телефона.

14) Корелеты в списке Java.

- корелеты отображаются в списке java-приложений, откуда их можно загружать (но не запускать!).

- возможна установка нескольких корелетов в телефон и на карту памяти (с помощью программ на ПК и с карты памяти).

- возможно удаление корелетов.

Настройка:

1. После применения патча запустить обычным способом корелет, который установлен первым (только в телефоне!)

через пункт iTunes или метку.

2. Чтобы запустить другой корелет: выгрузить текущий, в списке "Игры и приложения" выбрать другой корелет,

нажать "Выбор", подождать некоторое время пока он загрузится, нажать "красную кнопку" для выхода из списка.

3. После загрузки другого корелета - его можно запустить способом, описанным в п.1.

15) Запуск Java из Ежедневника без вопросов.

- Позволяет мидлеты ставить в автозапуск в опредённое время(доставка погоды или новостей).

16) Новый формат даты.

- изменяет формат даты - "DD/MM/YY" на "DD.MM.YY", "MM/DD/YY" на "MM.DD.YY", "DD-MON-YY" на "DAY DD MON YY".

17) PDS-патч. Позволяет запускать прошивку при залоченном ПДС и убирает ещё некоторые проверки.

18) Удаление пиков при записи разговора.

- при записи разговора диктофоном "пики" больше не подаются.

19) Тон разряда батареи берётся из сима 004a оффсет 98.

- Вместо стандартного тона LBatLow можно прописать в Симе 004а офсет 98 любой другой системный тон, в том числе и любой из вибро-сигналов. Список тонов прилагается (необходимо только прибавить к каждому номеру единицу). Список представлен в десятичной системе счисления, для использования совместно с p2kseem необходимо перевести в hex (шестнадцатеричный формат).

000 LCalDrop

001 LBatChrg

002 LError

003 LDevCnct

004 LDevDrop

005 LCalTimr

006 LBatLow

007 LVxPrompt

008 LCalSet

009 LNegate

010 LConfirm

011 LDelItem

012 LDelText

013 LEndList

014 LScrlFst

015 LKeyHold

016 LPwrDown

017 LPwrUp

018 LScroll

019 LError

020 LPlayPause

021 LStop

022 LNextTrack

023 LPrevTrack

024 LGeneralBeep

025 LPttBusy

026 LPttConnToSpeak

027 LPttFlrAvail

028 LPttFlrUnavail

029 LPttAnounceBarge

030 LPttRingback

031 LPtvTxRequest

032 LPtvTxComplete

033 UI_Reserved

034 UI_Reserved

035 UI_Reserved

036 UI_Reserved

037 UI_Reserved

038 UI_Reserved

039 UI_Reserved

040 UI_Reserved

041 UI_Reserved

042 UI_Reserved

043 UI_Reserved

044 UI_Reserved

045 UI_Reserved

046 UI_Reserved

047 UI_Reserved

048 UI_Reserved

049 LSoftKey

050 LKeyMenu

051 LKeySnd

052 LKeyEnd

053 LKeySmt

054 LKeyGen

055 DTMF0

056 DTMF1

057 DTMF2

058 DTMF3

059 DTMF4

060 DTMF5

061 DTMF6

062 DTMF7

063 DTMF8

064 DTMF9

065 DTMFstar

066 DTMFpound

067 LKeyVol

068 LStereoHeadsetDetect

069 Key_Reserved

070 Key_Reserved

071 Key_Reserved

072 Key_Reserved

073 Key_Reserved

074 Key_Reserved

075 Key_Reserved

076 Key_Reserved

077 Key_Reserved

078 Key_Reserved

079 Key_Reserved

080 Key_Reserved

081 Key_Reserved

082 Key_Reserved

083 Key_Reserved

084 Key_Reserved

085 Key_Reserved

086 Key_Reserved

087 Key_Reserved

088 Key_Reserved

089 Key_Reserved

090 Key_Reserved

091 Key_Reserved

092 Key_Reserved

093 Key_Reserved

094 Key_Reserved

095 Key_Reserved

096 Key_Reserved

097 LKeyVol

098 LKeyVol

099 LBatLow

100 LGeneralBeep

101 EURO_CALL_WAITING

102 CALL_DROPPED

104 ERROR

105 EURO_CONGESTION

106 EURO_SUBSCRIBER_BUSY

107 EURO_RINGBACK

108 EURO_DIAL_TONE

109 RADIO_PATH_ACKNOWLEDGE

110 USA_RINGBACK

111 SMSInCall

112 EMERGENCY_RINGBACK

113 TCMD_1K

114 TCMD_2K

115 TCMD_3K

116 TCMD_4K

117 USA_DIAL_TONE

118 USA_CONGESTION

119 USA_SUBSCRIBER_BUSY

120 USA_CALL_WAITING_INITIAL

121 USA_CALL_WAITING_CONTINUE

122 YouWin

123 YouWinExtra

124 YouLose

125 GameTone1

126 GameTone2

127 GameTone3

128 GameTone4

129 Spin

130 PlacePiece

131 Miss

132 CardDeal

133 Eliminated

134 ArmPull

135 EURO_CALL_WAITING_CONT

136 CALL_DROPPED_CONT

137 ERROR_CONT

138 RADIO_PATH_ACKNOWLEDGE_CONT

139 Network_Reserved

140 Network_Reserved

141 Network_Reserved

142 Network_Reserved

143 CALL_FAILED_PAGE

144 CHARGER

145 IS95_TONE

146 ABBR_ALERT

147 INTERCEPT

148 ABBR_INTERCEPT

149 REORDER

150 ABBR_REORDER

151 CONFIRM

152 ANSWER

153 ANSWER_HOLD

154 ONE_MIN_BEEP

155 ROAM_DIALTONE

156 RECVR_OFF_HOOK

157 AUTO_ORIGINATION

158 ISDN_NORMAL

159 ISDN_INTERGROUP

160 ISDN_SP_PRI

161 ISDN_PAT_3

162 ISDN_PING_RING

163 ISDN_PAT_5

164 ISDN_PAT_6

165 ISDN_PAT_7

166 IS54B_HIGH_L

167 IS54B_MED_L

168 IS54B_LOW_L

169 IS54B_HIGH_SS

170 IS54B_MED_SS

171 IS54B_LOW_SS

172 IS54B_HIGH_SSL

173 IS54B_MED_SSL

174 IS54B_LOW_SSL

175 IS54B_HIGH_SS_2

176 IS54B_MED_SS_2

177 IS54B_LOW_SS_2

178 IS54B_HIGH_SLS

179 IS54B_MED_SLS

180 IS54B_LOW_SLS

181 IS54B_HIGH_S_X4

182 IS54B_MED_S_X4

183 IS54B_LOW_S_X4

184 IS54B_HIGH_PBX_L

185 IS54B_MED_PBX_L

186 IS54B_LOW_PBX_L

187 IS54B_HIGH_PBX_SS

188 IS54B_MED_PBX_SS

189 IS54B_LOW_PBX_SS

190 IS54B_HIGH_PBX_SSL

191 IS54B_MED_PBX_SSL

192 IS54B_LOW_PBX_SSL

193 IS54B_HIGH_PBX_SLS

194 IS54B_MED_PBX_SLS

195 IS54B_LOW_PBX_SLS

196 IS54B_HIGH_S_X4

197 IS54B_MED_S_X4

198 IS54B_LOW_S_X4

199 IS54B_HIGH_P_X4

200 IS54B_MED_P_X4

201 IS54B_LOW_P_X4

202 LAInCall

203 LARedial

204 LNetChng

205 CALL_GUARD

206 ROAM_CALL

207 ROAM_CALL_ONESHOT

208 ShortBeep

209 Vibrate

210 LPttAlert

211 LPttFirstToneInBargeCall

212 Alert_Reserved

213 Alert_Reserved

214 Alert_Reserved

215 Alert_Reserved

216 Alert_Reserved

217 Alert_Reserved

218 Alert_Reserved

219 Alert_Reserved

220 Alert_Reserved

221 Alert_Reserved

222 Alert_Reserved

223 Alert_Reserved

224 Alert_Reserved

225 Alert_Reserved

226 Alert_Reserved

227 Alert_Reserved

228 Alert_Reserved

229 Alert_Reserved

230 Alert_Reserved

231 Alert_Reserved

232 Alert_Reserved

233 Alert_Reserved

234 Alert_Reserved

235 Alert_Reserved

236 Alert_Reserved

237 Alert_Reserved

238 Silent

239 Vibrate

240 Vibrate

241 Vibrate

242 Vibrate

243 Vibrate

244 Continental

245 Classic

246 Attention

247 Siren

20) Изменение времени активности дисплея.

- изменяет время активности дисплея на 20 сек, 40 сек, 1 мин, 2 мин.

21) Цвет фона при загрузке Явы изменён на чёрный. Надпись "Подождите" внизу выводится синим цветом.

22) Полноэкранные списки выбора и подменю.

- все подменю в виде списка и все списки выбора выводятся в полноэкранном виде, а не в 4-х строчном (кроме меню "ВАРИАНТЫ").

23) Измение размера heap. Для Java-приложений heap увеличен до 2000kb.Для корелетов=1000kb.

24) ID--b_mobile_audio_rings.

- На карте памяти создайте папку "b/mobile/audio/rings".

- Теперь при выборе в стилях звонков, IDs-звонков абонентов, мелодиях будильников и ежедневника отображаются мелодии только с "с/mobile/audio" телефона и папки "b/mobile/audio/rings" на карте памяти, что позволяет ускорить отображение списка мелодий при большом их количестве на карте памяти.

25) Работа java-приложений с подключенным USB-кабелем

26) Подсветка клавиатуры v1.04

- позволяет включать/выключать подсветку клавиатуры с помощью меню телефона в Основной настройке. Патч заменяет действие пункта меню "Индикатор состояния". Сам "Индикатор состояния" отвязан от меню, то есть включая его через меню, Вы не его включаете, а "Подсветку клавиатуры".

27) Запуск главного меню везде комбинацией: menu(она же кнопка браузера)+зелёная кнопка вызова

28) Оптимизация меню в картинках, мелодиях и видеоклипах при метках

29) Минимизация окна блокировки клавиатуры.

- Всплывающее окно блокировки теперь не загораживает весь экран.

30) Каждому скину свой mma_ucp (mma_ucp берётся из папки скина, если его там нет, то стандартный из a/mobile/system). Т.е. теперь можно сочитать скины с меню 3x3 и 3x4.

31) Каждую минуту при пропущенном вызове будет звучать mp3 тон. Настройка:

- файл ui_event_config поместить в /а/mobile/system

- файл Alice_Call.mp3 поместить в /c/mobile/audio

Чтоб тел ещё подмигивал о пропущенном вызове надо добавить в funlight.pat параметр "Блютуф активен" с нужными вам параметрами.

32) Новый формат файлов.

- Изменяет формат записи имен новых файлов в "Фото" и "Видео" с "DD-MM-YY_HHMM" на "YY-MM-DD_HHMM" для нормальной сортировки файлов на компе

33) Новый формат телефонных номеров. Изменяет формат номера на новый, в зависимости от количетсва циферок,например:12-34,12-34-56,123-45-67,123-456-78-90,1-234-567-89-01,+7-123-456-78-90

34) Автопереключение в медиаплеере v1.05

- если в опциях медиаплеера установлено "Автоповтор -> Выкл", то происходит автоматическое переключение на следующий аудиотрек/видеоклип, что позволяет стандартному плееру непрерывно воспроизводить аудио/видео без необходимости создания плей-листов.

- если в опциях медиаплеера установлено "Автоповтор -> Вкл", то происходит стандартный автоповтор воспроизведения текущего аудиотрека/видеоклипа.

35) Не удалять звонки при смене sim-карты

36) Если включен бесшумный или вибро-режим, камера при съёмке тоже не издаёт звуков, даже если в парметрах стоит "Щелчок" или какой-нибудь другой звук.

37) Меню опкодов вызывается комбинацией: С+0

38) Оптимизация меню в мелодиях и диктофоне, видео и видеокамере, картинках и фото-камере.

- В видео-плеере фукнция "Во весь экран" убрана,т.к. это можно сделать нажатием на * или #. Вместо "Во весь экран" добавлена функция "Скрыть",т.е. теперь видео можно сворачивать также как и песни.

- Произведена общая оптимизация пунктов меню

39) Меню выключения телефона v1.05mod

- при выключении телефона красной кнопкой (длинное нажатие) выводится дополнительное меню:

"Выключить, Перезагрузить, Скины, Главное меню".

- работает в любом месте меню и приложениях телефона, а также в java-приложениях.

- позволяет обойти ввод PIN-кода сим-карты.

- позволяет полноценно работать телефону без сим-карты (нажмите красную кнопку и выберете пункт "Главное меню")

Для обхода PIN-кода сим-карты:

дождитесь появления строки ввода PIN-кода, зажмите красную кнопку, после появления "Меню выключения" выберите "Назад" или один раз кратко нажмите красную кнопку - телефон загрузится, но без обслуживания в сети оператора. Еще раз зажмите красную кнопку, выберите "Перезагрузить", после перезагрузки требования ввода пин-кода не будет, телефон найдет сеть. Единственное НО - данный метод срабатывает, только если SIM-карта хоть раз до этого была загружена нормально (с вводом пин-кода) и перед применением метода не менялась в телефоне на другую.

40) Плавное затухание подсветки.

- Включается/выключается из меню телефона в Параметры - Средства Java - Затухание  Подсветки.

- Если функция включена, то подсветка затухает до 1 с текущего значения Яркости экрана

41) Уменьшение времени срабатывания повторного набора номера с 1 минуты и 3 минут до 5 секунд

42) Удаление второй иконки в списке Java

- удаляет лишнюю иконку (2-я по счету - стандартная иконка в виде кружки) в списке java-приложений.

43) Переключение Tap_iTap клавишей wap-браузера (полноценно работает везде кроме смс. В смс переключает только с iTap на Tap).

- чтобы это работало вам надо на какую-нибудь из клавиш назначить через p2k menu editor23 функцию wap-браузера

44) Доступна съёмка видео с разрешением 352x288 в память телефона

45) Установлены следующие shortcut'ы (вызываются везде - в яве только в окне редактирования текста):

menu+С+3 - калькулятор

menu+С+6 - можно сразу печатать смс(окно ввода).

menu+С+9 - будильник

menu+С+2 - картинки

menu+С+5 - мелодии

menu+С+8 - видеоклипы

menu+С+1 - фото-камера

menu+С+4 - старт записи диктофона(теперь при записи разговора не обязательно удерживать боковую Voice кнопку. Достаточно нажать эту комбинацию - завершить запись можно нажатием клавиши громкости или красной кнопкой). Работает и при разговоре.

menu+С+7 - видео-камера

46) Skin_Voice

- При выборе скина  zZz, Pozitiff или Green новое оформление голосового управления

47) Стиль оповещения SMS/MMS независимо от IDs звонков

- при получении SMS/MMS от абонентов, для которых в справочнике установлены персональные ID звонка и при этом IDs звонков включен - стиль оповещения не изменяется и соответствует настройкам для сообщений.

48) Ускорено передвижение по меню в корелете (заметно не на всех скинах)

49) К названию прошивки дописаны авторы и наш сайт motofan.ru (Параметры->состояние телефона->Сведения о телефоне->Прошивка), Выглядит так:

R452D_G_08.01.0AR

Authors®:

bigserg555,Osta

http://motofan.ru

© 2008

50) Запись защищённых Симов в зоне пдс через p2k режим. Так, например, можно изменить адрес bluetooth не редактируя зоны пдс,а просто через p2k tools изменить сим 00AB

51) USB-зарядка v1.05

- позволяет включать/выключать зарядку от USB-кабеля с помощью меню телефона

- теперь при отключении USB-зарядки из меню иконка батареи не мигает.

52) Вибрация в Java v1.03

- с помощью сима 004А оффсет 9E (абс. бит 1264) можно управлять типом вибрации в java-приложениях:

0 - Нет вибрации; 1 - Точка; 2 - Тире; 3 - Точка-Точка; 4 - Точка-Тире; 5 - Пульс.

53) Вибро при успешном исходящем вызове

- при успешном исходящем вызове (поднятии трубки абонентом) подается сигнал "Вибро-точка".

- включается/выключается из меню телефона в "Параметры->Сеть оператора->Вибро при соед-и"

54) Видимые пароли при редактировании

- пароли теперь видны. Можно убедиться в Ява приложениях,при вводе пароля в IM (вместо **** будет пароль)

55) Установка активной веб-сессии зелёной кнопкой

56) Изменение масштаба при просмотре рисунков (теперь zoom 250%;zoom 200%;100%)

57) Пакет vst перенесён на диск а:\ для экономии места на диске с:\

58) Быстрый доступ к фото из видео-камеры. В запущенной видео-камере при нажатии на Голосовую клавишу Voice телефон перейдёт в режим фото-камеры

59) Вибро при Блютуз-подключении

- при попытке к вам подсоединиться через bluetooth подастся сигнал "Вибро-точка".

60) Временная разблокировка софт-клавиш при входящем сообщении

- При приходе сообщения софт-клавиши разблокируются автоматически. После прочтения сообщения, если клавиатура до этого была заблокирована, то опять сама  автоматически заблокируется.

61) Время напоминания о пропущенном звонке 60 сек

62) Время напоминания о пропущенном сообщении 60 сек

63) Старт дуалбута

- Позволяет дуалбуту стартовать при переводе во флеш-режим из программ-прошивальщиков (например, Flash&Backup)

64) Домик у оператора :-)

- при подсоединении к компу или наушникам добавляется значек домика к названию оператора.

- удален системный тон "тыдым" при этих подключениях

65) Доступ к папке kjava через OBEX-режим. Теперь она видна через bluetooth

66) Доступ к запуску функций из корелетов.

- разрешает запуск функций из корелетов с помощью метода "com.motorola.synerj.svc.device.FMRadio": - void setActiveStation (int application_id)

67) Изменён цвет фона в нетмониторе. Теперь он зелёный

68) Увеличен шрифт часов на рабочем столе

69) Иконка входящих вызовов в статусной строке

- при входящем вызове в статусной строке появляется мигающая иконка (вместо иконки "Стиль оповещения").

- при пропущенном вызове иконка в статусной строке остается до момента просмотра или удаления любого входящего/исходящего вызова.

70) Меняет раскладку пунктов при вводе текста. Теперь будет идти: Основной, Вторичный, Символьный, Числовой. А раньше было: Основной, Символьный, Числовой, Вторичный

71) Отмена проверки подписи корелетов и полномочия Java v1.14

- по-умолчанию java-приложения имеют все права.

- позволяет java-приложениям полноценно работать с файловой системой телефона и сетью передачи данных, сертификаты не требуются (полностью игнорируются).

- отменяет проверку подписи у корелетов, что позволяет работать неподписанным приложениям.

- для всех java-приложений (включая корелеты) необходимо отключить атрибут "Signed", никакой дополнительной настройки не требуется.

72) Передача явы по зелёной кнопке (передаются абсолютно все установленные  приложения в прошивке). Чтобы и ваши приложения передавались надо ставить через  "Установить новое" и без jad-файла

73) Прием файлов через Bluetooth.

1. Принимает файлы следующих типов: *.jar, *.htm, *.html, *.oms, *.mht, *.chm, *.php, *.swf, *.txt, *.pdf, *.doc, *.rtf, *.xls, *.cdr, *.vsd, *.exe, *.dll, *.ocx, *.ax, *.bat, *.com, *.ini,                                    *.inf, *.sys, *.cfg, *.sis, *.shx, *.smg, *.fpa, *.zip, *.rar, *.7z, *.cab, *.msi, *.pb, *.mmf, *.wav, *.avi, *.mpg, *.mpeg, *.ogg, *.wma, *.wmv.

2. После приема сохраняет их в папку video (по выбору - в телефон или на карту памяти).

В разделе "Мультимедиа->Видеоклипы" файлы не видны (файлы можно увидеть с помощью файл-менеджеров).

74) Разрешение в видеокамере 352x288 по-умолчанию

75) Ручное управление подсветкой дисплея. Теперь когда надо её можно отключить когда надо нажатием на *# Эта комбинация работает везде(в любом меню, при печатании смс... даже при заблокированной клавиатуре), кроме явы (там только в поле редактирования текста работает). Причём отключается не только подсветка дисплея, а ещё и активность дисплея.

76) Привязка сортировки файлов мультимедия к порядку сортировки java

по имени - по имени

по размеру - по дате

77) Тон клавиатуры при вводе текста в яве не выводится. В остальных режимах (ввод текста не в яве) будет в соответствии со стилем звонка. Это уберет тормоза при вводе текстов в ява-приложениях, таких как, Jimm, Opera и т.д. + не будет неприятного звука.

78) Убран звук при изменении громкости, вибрацию на стал убирать, т.к. она не мешается

79) Убрана проверка безопасности и адресов.

- Позволяет в реальном времени считывать различные области памяти телефона, например, с помощью утилиты "memacs".

80) Удаление ненужных папок с флешки.

- Удалите у себя с флешки все папки, кроме audio, picture, video, kjava и temp . И после перезагрузки телефона они больше не появятся

81) Удаление ненужных папок с телефона (теперь в minicommander не будет много лишних папок)

82) Мягкий знак перенесён с 8 на 9 для удобства. Работает и в Tap, и в iTap. На других моделях телефонов он именно там и находится (на 9). Удобно,т.к. при большом объеме текста до "Ь" долго добираться (5 нажатий клавиши 8), а используется часто.

83) Переключение устройства хранения в Яве голосовой клавишей

84) Мега-патч. Работа Ява-приложений в фоне. Информация:

- При запущенном Ява приложении сделайте длинное нажатие красной кнопки сброса и нажмите "Назад". И приложение начнёт работать в фоне.

- Для возобновления приложения есть 3 способа:

а) надо заблокировать и разблокировать клавиатуру, и ява будет возобновляться

б) нажать голосовую клавишу, затем красную клавишу сброса, и ява будет возобновляться

в) назначить метку на любое Ява приложение. И когда ваше приложение свёрнуто в фон, то вызовете по метке любое приложение. На всплывший вопрос ответьте "Нет" и ваше приложение развёрнётся из фона. В NewStyle 2.1 приложения можно возобновлять комбинацией: menu+1

- В нашей прошивке возобновлять Яву можно интеллектуальной клавишей

85) Вторая комбинация блокировки клавиатуры. Теперь её можно блокировать двойным нажатием кнопки menu (она же кнопка браузера)

/-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------/

Во флексе имеется много красивых скинов на любой вкус. Звук громкий и чёткий. Симы все настроены как надо. Отчёт о доставке смс включен, видео и диктофон анлим, надпись EDGE убрана с рабочего стола, также теперь можно добавлять контакты в справочник из встроенной ICQ.  Встроенная аська естественно тоже активирована и работает (перенесена она в смс-центр) + сделана в ней оригинальная красивая картинка-подложка и картинка на  включение встроенной аси. Количество последних исходящих/входящих звонков увеличено до 60. Заменены некоторые системные звуки(нажатие на красную или зелёную кнопку, подсоединение к USB…). Время обнаружения блютуф 7мин. Изменён стиль мировой карты в пункте "Мировые часы". Отправка mms до 500кб. Запуск мини-оперы из меню телефона в пункте "Интернет". Установлено автовыключение bluetooth через 8 минут.

Имеется VirtualCorelet последней на текущей момент версии 1.52. В VC удалены нерабочие и ненужные плагины и добавлены ClockLite и mToolBox

Присутсвует много Ява-приложений, картинки, короткие мелодии…

/-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------/

Ленгпак:

Сделал mix стандартного шрифта с Futura Round. Также изменён стиль цифр при наборе номера(придал цифровой стиль цифрам). Стринги в ленгпаке исправлены и подобраны как надо. Инженерное меню почти всё на русском. Также увеличено количество строк в Ява приложениях(это можно заметить в jimm'e)

/-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------/

ДРМ:

Собран Красочный и красивый дрм. Также произведены настройки по разгону дрм

/-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------/

Dualboot v4.0:

- Добавлен вывод времени и даты