12 May 2004

У всех рано или поздно возникает вопрос: А КАК? И тем, кто еще ни разу не попробовал делать ЭТО, процесс кажется загадочным и чудовищным. На самом деле все достаточно просто. Главное слушать опытных в этом вопросе людей, и тогда Вы наверняка получите ни с чем несравнимое удовлетворение после ЭТОГО.

У всех рано или поздно возникает вопрос: А КАК? И тем, кто еще ни разу не попробовал делать ЭТО, процесс кажется загадочным и чудовищным. На самом деле все достаточно просто. Главное слушать опытных в этом вопросе людей, и тогда Вы наверняка получите ни с чем несравнимое удовлетворение после ЭТОГО.

Итак. Что нужно для перепрошивки?
1) Понятно, что телефон, компьютер и data-кабель
2) Программа, с помощью которой вы будете делать ЭТО и файл прошивки. Всё это можно скачать на сайте (программа PST + Uni Patch и разнообразные прошивки). Устанавливаете PST на Ваш ПК, запускаете патчер. Он просит указать путь к файлам. Укажите C:/Program Files/Motorola/PST/Имя нужного файла. Всего понадобится пропатчить 5 файлов.

Непосредственно процесс.
1) Необходимо зарядить аккумулятор телефона ПОЛ-НОС-ТЬЮ
2) Далее МЕНЮ-ПАРАМЕТРЫ-ПОДКЛЮЧЕНИЕ-USB Settings-Соединение по умолчанию-Данные/факс. На вашем месте, я бы вообще убрала флешкарту из телефона на время прошивки.
3) Подключаем телефон к ПК и запускаем PST Phone Programmer. Нажимаем Read Data From Phone (кнопочка с изображением трубочки). Если читается, значит можно переходить к самому главному.
4) Запускаем Flash&Test Commands
5) Выбираем файл предварительно распакованной прошивки. Окна в программе заполняются данными автоматически.
6) В левом нижнем углу расположено окно FLASH. В нем Вы увидете надпись Motorola p2k, на которую успешно и кликаете.
7) Телефон переключится во Flash-Mode. На черном экране появится белая надпись: актуальная версия ПО, Battery OK for Pograming (если Вы зарядили аккумулятор) или Battery Low - Can not Program (если Вы решили, что и без зарядки всё покатит).
8) В окне программы кнопки Flash и Verify должны быть активными. Нажимаете Flash. Программа попросит подтвердить введенные данные. Нажимаете ОК. Началась перепрошивка, которая займет, в среднем минут 15.
9) По завершению процесса программа спросит Flash Another Phone? (Перепрошить другой телефон?). Вы выбираете NO (Нет). Так же, как Вы выбирали файл прошивки, с помощью кнопки Browse необходимо выбрать файл ленгпака р русским языком. Снова нажимаете Flash. Здесь процесс займет более короткий промежуток времени ~ 5 минут, а то и меньше.
10) Не отсоединяя телефон от ПК, включаем его. Повторяем шаги 5-9, после чего можно отсоединить телефон от компьютера, включить и радоваться жизни. 

Всё.