E398: развернутая инструкция по прошивке и тюнинг

Прошивка - это программное обеспечение (и не только), реализующее работу функционала, заявленного производителем в телефоне, то есть все, от возможности звонить и посылать сообщения, до возможности закачивать/запускать java-приложения и снимать потоковое видео. Естественно, для реализации всего этого телефон физически должен поддерживать возможности, например, без камеры видео не снять.

Прошивка делится на две части: код (flash), который и реализует базовые и доп. возможности телефона и файловую часть (flex), которая содержит файлы всех настроек (симы (seems)), значков, стандартных мелодий, картинок, шаблонов сообщений, а также файлы (ведь практически все здесь хранится в файлах) расположения меню, конфигурации подсветки, прочее. Отсюда "флеширование" и "флексирование", смена кодовой части прошивки и файловой.
Расширения у них: flex - *.hs, flash - *.hsx.

Смена кодовой части влечет изменения наподобие - оптимизация работы с памятью (более быстрая обработка задач, перемещение по меню, отсутствие задержек (тормозов) при просмотре видео), улучшение качества съемки, возможность записи потокового видео (ага, ждите) и не затрагивает файловую часть – флекс, вместе со всеми пользовательскими файлами и данными..
С прошивкой идет языковой файл: для каждой прошивки выпускается вся линейка файлов, отличающихся набором доступных языков, возможно, наличием словаря iTap – он тоже считается частью прошивки (что показывает и расширения файла *.hsx, такое же, как и у кодовой части), но ничего не меняет. Лишь расширяет список доступных языков!
Но при смене кодовой части незаметны изменения в интерфейсе, в расположении меню, лишь изредка появляются доп. пункты.

Смена же файловой части видна сразу - меняется набор мелодий, расположение пунктов меню (и присутствие их в меню вообще - например, фишка с отсутствием в "подключениях" пунктов "Синхронизация" и "USB-настройки" при разных флексах), возможно, смена значков и стиля интерфейса вообще (этот знаменитый E398 скиннинг меню).

Многие, пытаются перепрошить телефон потому, что все так делают или потому, что хотят доказать, что и они решительные и ..., ну, знают, что хотят и делают, типа. Я уже сказал о возможных плюсах перепрошивки, но, если честно, то:
Логичные аргументы в пользу перепрошивки до версии 98, которые я слышал это:
1. Ускорение обработки задач и перемещения по меню
2. Исчезновение тормозов при просмотре видео (ну, это лишь с новым флексом вкупе)
3. Более качественные фотографии (и надежда на то, что в будущем это тело будет снимать потоковое видео), проще включается диод вспышки (правда включить его одной клавишей как фонарик не получится)
Зато и минусы при этом есть:
1. Все так же наблюдаются неконтролируемые звуки [щелчки] при перемещении по меню, хотя и реже. Какая бы громкость клавиш у вас не стояла, слышно будет (тише или громче)!
2. В некоторых, тоже неконтролируемо, случаях пропадал Быстрый набор - присутствовал в меню, но был на самом деле, недоступен (попробуйте полный сброс или очистку, вроде, помогает).
3. Камера включается 4 секунды.

Некоторые особо умные ребята, в надежде получить запись видео, прошивали свои E398 кодом от моделей V Моторолы, а конкретно – кодом от модели V620.
Кричали - круто, видео, да еще и записная книжка стала таки настоящей записной, но.., спешу вас огорчить, самый активный участник и агитатор, попробовавший первым, разочаровался - телефон просто "умер" на глазах. Вот ссылка на топик: Видео в студию - или все шьёмся!!!!
Ладно-ладно, не все так плохо. В общем, с видео решили однозначно: 
1. Либо вы получаете телефон с картой памяти и не такой полной записной.
2. Либо камерафон со съемкой видео без звука, без карты и с записной.
Объясняется это просто – кокретно в V620 не предусмотрена поддержка карт, так что включить поддержку карт невозможно,- только искать прошивку от более новой модели, V635, чем и занимаются люди. Вторая половина объяснения тоже проста – модель Е398 уже снята с производства, а видео так и не активировали ни в одной из прошивок. И найдут ли наши умельцы сами кусок кода, который можно вставить в 98 к примеру прошивку неизвестно.

Вобщем, гемморой каждый себе находит сам, а мы перейдем к описанию практической части перепрошивки и доступных материалов.

Перепрошивка в любой ее форме, является достаточным условием, чтобы отказать в гарантийном ремонте и снять гарантию вообще. 
Но с прилагающимся полным бэкапом, а также при применении некоторых программ можно будет восстановить телефон до начального состояния, прежде, чем нести в СЦ, буде такое случится.

Итак, мы имеем исходник: новенький телефон Е398 с кодом (далее - прошивкой) 59 (сокращение) и флексом 1079 (аналогично).
Хотим сделать его с прошивкой 98, последней популярной и флексом 10Е1 – предпоследний новый (107F - совсем старый). Берегите свой флекс смолоду.
Нам понадобятся для этого: 
программа (-ы) для флексирования и флеширования, 
драйвера для телефона (позволяющие ОС определить устройство как Motorola USB Modem) и сами файлы флеша и флекса. 
Конечно, для последующего (после прошивки) тюнинга нужны будут и пара дополнительных программ, но не будем отвлекаться.
Программ для перепрошивки существует парочка и еще одна - вырезка из первой. Это:
1. PST
2. RadioComm
3. P2KFlash - вычлененый из PST прошивальщик (от Vilko), который более чем удобен для флеширования.
Внимание! Я пользовался RadioComm’om! По статистике эта программа при прошивке программной части, flash’а, убивает 40% телефонов! 
Если вы не хотите рисковать, а вы ведь этого не хотите,- используйте PST. Вероятность убить им телефон намного меньше, то есть почти никакой! 
Flex же наоборот советуют заливать RadiComm’om, хотя можно и PST - это действие вполне безопасно.
Сам я ни первой, ни последней не пользовался, но читал, что PST, бывает, не с первого раза «видит» телефон, так что флешировать удобнее самой мелкой программой - P2Kflash.
RadioComm - чудесная программа для флексирования. 
Телефон «видит» сразу, есть индикатор состояния USB-подключения, флешировать тоже умеет, но, поскольку меня достали выкрики с мест «Она убивает телефон (имеется в виду при флешировании)!!!», то рекламировать ее быстроту я не стану. Скажу только – у меня все в порядке, все время (раз 20) шил лишь ею [перевод: «вашу мммать», вынимайте ж вы симку перед прошивкой уже!!! И флешку]. 
Для работы последней (0.8.7) версии нужен дополнительный пакет - Microsoft .NET Framework (весит 32 метра). Для версий ниже – не нужен.
Драйвера для телефона. Обратимся к программе P2Ktools - она понадобится нам и для тюнинга в дальнейшем, но, главное, все, вообще все нужные драйвера содержатся у нее в подпапке drv.
Файлы прошивки - R372_G_0E.20.98R флеш с языковым пакетом 0033 и 10Е1 флекс.
Итак, все есть, программы установлены, телефон подключен и на все вопросы местоположения драйверов вы указывали файлы в папке P2KTools drv, файлы прошивки распакованы в удобное место. Приступим.
Первое и необходимое условие - батарейка телефона должна быть полностью заряжена!
Для пущей безопасности вынимаем Sim-карту, карту памяти, а также батарею и корпус.
Запускем P2kFlash, включаем телефон, подсоединяем USB-кабель, поехали.

Флеширование! !Внимательно прочтите советы внизу статьи! 
Если все удачно, батарея не разряжена и программа видит телефон, то он перейдет в режим перепрошивки и на черном фоне высветятся данные:
BOOT LOADER R372_G_ 
OE.20.59R 
..... 
..... 
..... 
.....
Выбираем (сначала будем флешировать, хотя, можно и наоборот) файл прошивки (именно прошивки, а не языка) и жмем «Прошить» или «Flash» в окне. 
Новая строка «SW in Progress…» - процесс перепрошивки начался.
Сам процесс необратим, следует надеяться только, что в ближайшие 5-10 минут не отключат электричество. 
Когда он закончится - вы узнаете об этом по погасшему экрану телефона - можно попробовать включить аппарат.
Включается? - Мило. Повторяем манипуляции, но теперь с языковым файлом, который выбрали и который не шел вместе с прошивкой (ссылки на него находятся внизу поста).
Если же не все, например, телефон отсоединяется и коннекта при запущенной PST, подключенном телефоне и установленных драйверах нету, то выключаем телефон, не отсоединяя кабеля, зажимаем три кнопки (*, # и кнопку включения) одновременно и телефон принудительно уходит в состояния готовности к флешированию (flash-mode).

Поехали флексить! !Внимательно прочтите советы внизу статьи! 
Вот тут воспользуемся программой RadioComm во избежание ошибок при флексировании. 
Подключаем телефон, запускаем программу. При подсоединении телефона в окошке USB Settings программы телефон определился включенным USB устройством - красный цвет сменился зеленым (для появления окошка отмечаем в меню Settings пункт USB).
Заходим в меню Common Features и выбираем пункт Flexing (Flex).
А поскольку процесс этот ничем внешне не отличается от флеширования - надо лишь выбрать файл флекса и нажать "поехали" - но занимает при объеме файла флекса раза в 2 меньше, чем флеша времени раза в 3-4 больше,- идите и попейте чайку или развлеките заскучавшую уже девушку.
Узнать об успешном окончании процесса вы сможете только в окне программы, мол, Flexing finished.
Все, можно вставлять обратно симку, карту памяти и включать телефон.

А-аа теперь гвоздь нашей программы! 
Если вы убили телефон так, что он все время идет на перезагрузку при попытке включения и вы видите преимущественно один лишь белый экран, если вам не установить соединение, чтобы перефлексить тело, потому что телефон перезагружается каждые 4 секунды, если у вас не хватает какого-либо системного файла (например, системного звука на включение) и его никак не залить из-за всего случившегося, Вам, именно Вам, дорогие наши читатели адресуется следующий абзац…
Ну или пара абзацев…
Ну, или страница, а может, небольшая книжка с желтой обложкой. 
В общем, это ДЛЯ ВАС!

Как-то раз со мной случилось все описанное выше и я уже не знал куда деться после солидной нервотрепки со звонками, походами в ближайшие «магазины-СЦ» и повторения фразы «Ябалбесинедлятакихэтоттелефонделали,Господи,помогимнесовершичудоиникогдабольшет
акогонеповторится,яисправлюсь,станубольшевремениуделятьтебе,ходитьнамессы,перевод
итьбольныхстарушекчерездорогу,вконцеконцов,небудутакчастотрахатьсяснезнакомымиде
вушками,тольковернимнемоюсобачку,тоестьтелефон,тамагочи,короче,сделайчто-нибу-ууууудь!!», 
уже написал везде где только возможно воззвания и прочел (об этом не забывайте) почти все ресурсы на заданную тему.

И вдруг, голос с неба, принявший образ ангела ответил мне из icq: 
«Что случилось с тобой?! А… Вот оно, что (перевод: Вот оказывается, чем занимают свободное время молодые люди сегодня…). Не пробовал ли ты сходить на ближайший перекресток, познакомиться с девушкой, поговорить как нормальные люди и хорошо провести время? Не пробовал, да?! Тут я тебе ничем не смогу помочь».
И так примерно раз 6-7 с периодами в час-два. Пока наконец не вызвали настоящего эксперта и не прогнали этого идиота. Эксперт сказал всего лишь одну фразу (правда, думаю, больше идей у него и не было), которая оказалась спасительной: «А ты пробовал прошить монстр-паком?! Ведь у тебя же телефон загоняется во флеш-моуд…»
Фишка в чем – я пытался загнать недостающий файл, перефлексить, но для этого нужен был стабильный коннект в обычном режиме, а телефон как-раз все время из него выкидывало. А монстр-пак содержит в себе и файл флеша и файл флекса, а заливается как обычный флэш.
Нажимаем одновременно три кнопки: *, #, кнопка включения, и телефон автоматически «уходит!» во флеш-моуд, состояние для флеширования. А далее – флешируем любым монстр-паком из двух известных – 59флеш+509флекс или 95флеш+хзкакойкитайскийфлекс.


Далее - советы!
1. В СЦ ребята при проверке смотрят на версию флекса.
Если прийти в СЦ с другим флексом, то пошлют мелкими прыжками. 
Если флекс какой при комплектации, а флеш новый, то можно прикинуться веником и сказать, что так и было. Ведь нигде не написано, какая должна быть прошива.
У вас стоит флекс новее? Посмотрите - группа цифр обозначения модели во флексе должна совпадать с серийным номером модели телефона.
Пример: SE7308AXXU1079 - вот в этом названии цифры 1079 ничего не значат для СЦ, это порядковый номер флекса. Обозначение самой модели тут - SE7308, оно и должно быть написано на коробке и под батарейкой.
Но это значение можно изменить в том же P2KTools (записав дефолтное перед первой перепрошивкой).
Правда, есть еще одна особенность: телефон некоторые время хранит записи о предыдущих действиях - в размере 1 прошивки. То есть, если вы прошили 95 флешем и 107F флексом, к примеру, а затем, перед тем, как нести в СЦ перепрошили назад на 59 и 1079, то ребята, заглянув в файл таки увидят примерно такую вот картину ....95.....107F.... и станет ясно, что с телефоном вы таки баловались. Пояснить где и что за файл пока смогу только сленгом: «судя по всему, это бинарник снятого PDS - в нем некоторое время остаются старые копии симов (файлов, хранящих все настройки телефона), которые менялись, например, копия сима с версией прошивки или флекса».
В принципе, расшифровка не так важна, важно, что проблема эта решается перепрошивкой не один раз, а два раза подряд - то есть вам надо прошить, допустим, 59 и 1079, а затем, повторить эти действия еще раз. Все, доказать, что вы перепрошивали телефон нельзя.
2. Насчет убийственности RadioComm: некоторые участники обсуждения писали, что через RadioComm флеширование проходило лишь с вытащенной симкой (с ними я согласен – для безопасности сам так поступаю). Используя PST же – все равно как.
Также, восстановить «убитый» телефон можно прошив его тем же файлом через программу PST.

Порядок действий при восстановлении убитого телефона:
1) Устанавливаем PST и обязательно патч PST_uni_patch_by_m2teusz
2) Подсоединяем зарядное устройство, держим секунд 10-15
очень быстро после этого
3) Подключаем к компу ( Телефон может отключиться секунд через 20 - 40 так что делаем всё очень быстро )
4) Находим в установившейся папке Motorola PST/Flash & Test Commands
5) Патчим (прошиваем) телефон хотя бы до половины =)
После этого на телефоне загорается надпись с номером прошивки и т.д. - теперь можно нормально зарядить телефон и патчить (флешировать) до конца.

К слову, при прошивании некоторыми версиями прошивок телефон «дохнет» - используйте только популярные версии, которые и указаны в инструкции.
А еще некоторые являются новыми и вы автоматически теряете гарантию при прошивке ими – меняются части кода, которые потом не вернуть на более старые значения никакими перепрошивками. Такой прошивкой, например, является 58. 
3. При флексировании лучше вынимать карту памяти, чтобы телефон всегда оставался в режиме модема. Поясню: По-умолчанию, если вставлена карта памяти, телефон подключается в режиме карты памяти. Но, в процессе заливки нового флекса, PST два раза перезагружает телефон (после заливки и общей очистки). Таким образом, со вставленной картой нужно после каждой перезагрузки скачками выставлять тип подключения на "Модем". Вам не лень караулить и вовремя переключать тип соединения?
4. Если при флексировании RadioComm вы видите сообщение "Radio would not SUSPEND. Flexing will be aborted" это означает, что с телефоном по какой-либо причине невозможно установить связь и подготовить к прошивке. Чаще всего из-за того, что порт уже занят и соединение установлено – например, программой p2KTools. Выньте кабель на несколько секунд. Если это же видно, что подобное из-за перезагрузок, возможно, телефон самопроизвольно перегружается по причине того, что перед прошивкой не был снят запрос пин-кода. Надо вставить симку в рабочий аппарат и отключить запрос пинкода при включении. Или же смотрите инструкцию.
Фраза в PST "Cannot suspend phone" – примерно то же.
Да, Radio – так программа называет телефон вообще.
5. Если что-то не заладилось (не представляю что и, если что-то так серьезно, откуда у вас растут руки и где была голова, прежде, чем удаляли какой-либо файл не забэкапив его) и, ну очень надо перепрошить, ни в жисть прям, то перепрошивать можно по любой цепочке. Хронологически правильно будет: 59 флеш (идет вместе с 509 флексом), 1079 флекс, 95, 97 или 98 флеш, 10Е1 флекс. Так как 1079 флекс ну совсем не предназначен для 97 и 98 прошивок, используйте 10Е1 флекс - с ним не «пропадает вибра». Также, можно использовать GIKE флекс – кому как нравится. Но 10Е1 по крайней мере «наш», а не американский.
6. Не гонитесь за качеством фоток – оно у моторолы не будет «на уровне», так что 10Е1 за глаза хватит – ни с GIKE, ни с флексом от Motorola Razr V3 вы не добьетесь видимых улучшений. Только проблем с обратной активацией функций (с флексом от V3) наживете.

Еще приводятся полезные ссылки:
Программы:
PST и RadioComm - смотрим на фтп-сервере у участника форума -=TEF=-. Спасибо ему большое. И необходимый для работы последней версии RadioComm пакет Microsoft .NET Framework.
P2Kflash – www.c650.org
Драйвера идут вместе с программой P2KTools от Bezols'a. И ему спасибо большое.
Файлы прошивок:
59 flash with langpack and flex 509 (R372_G_0E.20.59R) (идет с телефоном при покупке, но с flex 0179 - см. ниже),
1079 flex (SE7308AXXU1079) (идет с телефоном при покупке),
95 flash with langpack and flex ...,
only 95 flash (R372 G 0E.20.95R),
10Е1 flex for 95, 97, 98 (SE7308AXXU10E1)
98 flash (R372_G_0E.20.98R)
GIKE american flex … may be for 98 (GIKE398000AC0DB)
GSKE american flex … may be for 98 (GSKE 398T672ES0D0)
10F4 flex for 98 not allowed now (SE7308AXXU10F4)
GSKE хуже GIKE, который заокеанская копия родного 10Е1.
Языковые пакеты для разных серий прошивки – со словарем iTap и без него (смотрите на название файла, для каждой прошивки – свои пакеты, помните).

Ниже привожу список всех языковых пакетов, выпускаемых для каждой версии прошивки. Напротив каждого указывается какие языки в него включены. Наличие iTap нигде не указывается. Список взят из поста участника Alex133.
0001 US English
0002 UK English
0003 US English, Canadian French, American Spanish, Brazilian Portuguese
0004 UK English, Standard French, Standard German, Standard Italian
0005 UK English, French, German, Dutch
000A UK English, Spanish, Portuguese, Greek
000B UK English, Norwegian, Danish, Swedish
000C UK English, Estonian, Swedish, Finnish
000D UK English, Lithuanian, Latvian, Russian
000E UK English, Polish, Czech, Slovak
000F UK English, Turkish, Bulgarian, Hungarian
0010 UK English, Serbian, Slovenian, Croatian
0011 UK English, Russian, Romanian, German
0012 UK English, Hebrew, Arabic, Russian
0014 UK English, Chinese Complex
0015 US English, Chinese Simple
0016 US English, Chinese Complex
0017 UK English, French
0018 UK English, Spanish
0019 UK English, Portuguese
001A UK English, Spanish, Portuguese
001B American English, Canadian French, American Spanish
0020 UK English, Turkish, French
0021 UK English, Malasian, Tieng Viet, Thai, Vietnamese, Bahasa
0024 UK English, Simplified Chinese
002C UK English, Danish, Swedish, Norwegian, Finnish, German, Russian
002D UK English, Estonian, Latvian, Lithuanian, Finnish, Polish, Russian
002E UK English, German, Russian, Ukrainian, French, Spanish, Portuguese
002F UK English, Hungarian, Polish, Czech, Slovak, Slovenian, Croatian
0030 UK English, Bulgarian, Croatian, Romanian, Serbian, Slovenian, German
0031 UK English, Greek, Romanian, Bulgarian, Italian, German, Russian
0032 UK English, French, Arabic, German, Russian, Spanish, Turkish
0033 UK English, French, Hebrew, Arabic, Russian, Spanish, Turkish
0034 UK English, French, Urdu, Farsi, Arabic, Russian, Spanish
0035 UK English, Swedish, Romanian, Polish, Hungarian, Greek
0036 UK English, Danish, Polish, Russian, Slovak
0037 UK English, German, Dutch, Polish, Hungarian, Czech, Croatian
0038 UK English, French, German, Italian, Spanish, Turkish, Greek
0039 UK English, French, German, Italian, Spanish, Dutch, Turkish, Portuguese
004B UK English, Hindi
004D UK English, Complex Chinese, Simplified Chinese

ВНИМАНИЕ! Ни Автор, ни Мотофан.ru не несут ответственности за совершенные вами действия! Все ответственность за содеянное вы берете на себя! Вы также не должны писать жалобные посты с просьбой о помощи в воскрешении убитого телефона - вы сами ДОБРОВОЛЬНО решились на перепрошивку! Все сообщения на тему воскрешения убитого RadioComm'ом телефона будут удаляться!