Подробная инструкция по прошивке телефонов моторола P2K с помощью PST 7.1.1

Внимание!Перед началом прошивки неоходимо 
1.Зарядить акум хотя бы на 2 деления 
2.Сохранить справочник и все что вам дорого на компе 
3.Убедиться в корректности прошивы(точно ли для вашего телефона)

Инструкция показана на примере телефона 
моторола С-350,для всех остальных моделей 
процесс прошивки тот же.

Для начала скачиваем программу PST 7.1.1 ,подойдет и любая другая версия,но я много раз прошивал этой и в отличии от более старых версий PST прошивает телефон без ошибок. Так же необходимо скачать патч. Патч надо распаковывать несколько раз(пока не появиться надпись finish) ,чтобы пропатчить все приложения.Далее открываем PST и показываем где лежит прошива для вашего телефона... 

...После чего подключаем телефон к ПК который определиться программой как MotorolaP2K,наводим курсор на эту надпись и кликаем по ней .После этого программа на некоторое время(секунд 5) "задумаеться" и отправит ваш телефон в режим flash-mode,в котором он собственно и прошиваеться...

..Если вы прошиваете телефон в первый раз,то винда обнаружит новое оборудование -моторола флеш интерфейс.При установке покажите те же дрова что и при подключении юсб модема .После этого активируеться кнопка"flash" ,т.е. прошить, по которой естественно надо кликнуть для начала прошивки вашего телефона...

Далее "выскочит" окно в котором будут стандартные предупреждения о корректности прошивки, насчет кабеля и соединения с ПК и по поводу зарядки батареи. Кликаем "да" ...

После этого начнеться процесс прошивки,который обычно занимает не более 15 минут. Процесс будет отражаться в правом нижнем углу программы.Кстати в процессе прошивки могут "выскочить" ошибки,ничего страшного в этом нет и на всё кликаем "да" и "ок"...

После чего программа выдаст еще одно предложение,а именно:"Хотите прошить следующий телефон?")))Естественно НЕТ!!!)))

Для счастливых владельцев С-550,С-650 и т.д. (для которых прошивка,флекс и языковой пакет в одном файле-монстерпаке) на этом всё, включаем телефон и радуемся жизни,а для владельцев С-350,С-350L и т.д. (для которых прошива,флекс и язык отдельно) предстоит еще залить язык (льеться точно так же как и прошива)и флекс который заливаеться так... Кликаем во вкладке меню....

... и в открывшемся окне выбираем флекс для своего телефона. Затем в появившемся окне кликаем Run и после заливки флекса включаем телефон.Кстати моё мнение такое-прошивать С-550 и любые другие P2K телефоны моторола для которых прошивка,флекс и язык в одном файле намного удобнее с помощью программы SmartMoto.Удачи...