Мануал по восстановлению C350, C450, C550.

Понадобится вот это:

1)Паяльник с тонким жалом, не обязательно, конечно.

2)Тонкие провода, тоже не обязательно.

3)Полностью заряженный аккумулятор от родной Моторолы. Можно и от другого телефона, главное, чтобы напряжение было от 3,5 до 4,8 вольта.

Ещё надо это:

1)PST 7.1 или P2kFlash.

2)Комплект восстановления телефона. Для C350 C350-Repair, для C450 и C550 C450-Repair.

3)Прошивка для C350,C450,C550.

4)Для C350 понадобиться Windows NT 4.0 с Service Pack 5 или 6.

5)Radiocomm.

6)Victor GSM.

Немного ИНФЫ:

Чтобы компьютер увидел ваш телефон, нужно получить Blank Neptune. В этом мануале рассказывается, как это сделать.

I часть. Техническая.

Восстановление C350.

Для восстановления C350 есть два способа:

a)замкнуть резисторы.

б)замкнуть проводом между собой две точки.

Способ А.

1)Разбираем телефон.

2)Спаиваем вместе два резистора. Они показаны на рисунке (рис.1).

3)Берем аккумулятор.

4)Припаиваем провод к клемме + на аккумуляторе.

5)Припаиваем провод к клемме – на аккумуляторе.

6)Берем «плюсовой» провод (который припаян к плюсу на аккуме) и подсоединяем или припаиваем к клемме + на телефоне.

7) Берем «плюсовой» провод (который припаян к минусу на аккуме) и припаиваем к вибро-моторчику  на телефоне.

Рис.1

Способ Б.

1)Разбираем телефон.

2)Берем провод.

3)Припаиваем один его конец к точке MOD CPU (рис.2)

4)Припаиваем другой конец к точке BATT 2 BOT (рис.2)

5)Дальше делаете по пунктам 3,4,5,6,7 из Способ А.

Рис.2

Некоторые пояснения.

КРАСНАЯ          точка - test point MOD CPU

СИНЯЯ               точка - test point BATT 2 BOT

Восстановление C450.

Здесь всё также 2 способа. Только расположение точек и резисторов другое. Резисторы расположены по-другому , а точки также, как и на C550. Короче делаете так, как описано в Восстановление C350. Только резисторы расположены по-другому, и точки тоже.

Расположение точек на рис.2.

РАСПОЛОЖЕНИЕ РЕЗИСТОРОВ ЕСТЬ В C450-Repair. Файл How_To_Internal_Flash_C450_C550.

Восстановление C550.

Здесь только один способ. Это Способ Б из Восстановление С350. Точки есть на рис.2.

II часть. Программная.

Восстановление C350.

Вот вы сделали то, что было написано в I часть. Теперь:

1)Подключаем телефон к компьютеру.

2)Запускаем PST 7.1

3)В программе ваш телефон должен определиться, как Blank Neptune.

4)Выбираем прошивку из C350-Repair.

5)Кликаем по Motorola P2k 0 USB

6)Нажимаем кнопку “FLASH”.

7)После  окончания прошивки отключите телефон от компьютера и соберите его.

Дальше:

1)Снова подключаем телефон к компьютеру и Windows находит новое оборудование (естественно PST все время открыта).

2)Устанавливаем драйвера.

3)Запускаем телефон во флеш-моде (* # и кнопка ВКЛЮЧЕНИЯ одновременно)

4)Прошиваем обычной прошивкой (надеюсь все это умеют). Только запомните для С-350 прошивку понижать нельзя иначе придеться снова браться за паяльник т.е. можно прошивать или такой же версией или новее.

5)Отключаем телефон от компьютера и включаем его.

После обычной прошивки возможны следующие проблемы

а)Не работает клавиатура - заливаем клавиатурный FLEX через PST.

б)Инвертный дисплей(цвета не в тему) - заливаем дисплейный FLEX через PST.

в)Не ловит сеть - заливаем в Victor GSM  Eeprom ,cлитый с рабочего С-350, или же в Radiocomm  во вкладке NV/SEEM  заливаем калибровки сети(короче смотря что у вас есть в наличии).

Восстановление C450 и C550.

1)Подключаем телефон к компьютеру.

2)Запускаем PST 7.1

3)В программе ваш телефон должен определиться, как Blank Neptune.

4)Выбираем прошивку из C450-Repair.

5)Кликаем по Motorola P2k 0 USB

6)Нажимаем кнопку “FLASH”.

7)После  окончания прошивки отключите телефон от компьютера и соберите его.

Дальше:

1)Снова подключаем телефон к компьютеру и Windows находит новое оборудование (естественно PST все время открыта).

2)Устанавливаем драйвера.

3)Запускаем телефон во флеш-моде (* # и кнопка ВКЛЮЧЕНИЯ одновременно)

4)Прошиваем обычной прошивкой (надеюсь все это умеют).

5)Отключаем телефон от компьютера и включаем его.

После обычной прошивки возможны следующие проблемы

а)Не работает клавиатура - заливаем C450_phasingflex через PST.

б)Инвертный дисплей(цвета не в тему) – заливаем ES2_REVERSE_displayFlex через PST.

в)Не ловит сеть - заливаем в Victor GSM  Eeprom ,cлитый с рабочего С450 или C550, или же в Radiocomm  во вкладке NV/SEEM  заливаем калибровки сети(короче смотря что у вас есть в наличии).