РЕАЛЬНЫЙ ДИКТОФОН

Motorola C650

(ЗА ПОСЛЕДСТВИЯ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ДАННОЙ СТАТЬИ АВТОР НЕ НЕСЁТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ. ВСЁ НИЖЕСКАЗАНОЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ НА СОБСТВЕННИЙ РИСК И СТРАХ)

Необходимый софт:

P2KmenuEditor – (http://motorolka300.narod.ru/P2KMenuEditor.zip)

P2Ktools (http://p2ktools.motofan.ru/download.php?id=1)

- Настроить P2Ktools как описано в статье “Подключение телефона к ПК” (http://c650.org.ru/connect.htm).

- Скачать файл mma_ucp из каталога a\mobile\system: Выбрать в P2KTools в режиме P2K mode вкладку “Проводник”, Подключить телефон, если он не подключён, Нажать кнопку “Обновить”. Зайти в a\mobile\system, стать на файл mma_usp, нажаль кнопку “Скачать”. Указать папку для сохранения файла.

- Открыть файл mma_ucp в P2KmenuEditor.

- Создайте пункт «Диктофон» в «Офисных средствах» вашего меню :В вкладке “Структура меню” откроется меню вашего телефона. В меню открываете пункт “Офисные средства”, выдиляете в нём первый элемент, нажимаете кнопку “Вставить меню”, в списке “Наименование пункта меню” выбирете “Диктофон”, нажмите кнопку “Переименовать”. Сохраните меню нажав «Сохранить/Сохранить».

Рис 1

- Запишите с помощью P2Ktools изменённый файл mma_ucp в телефон. Зайдите в a\mobile\system, выделите файл mma_ucp, нажмите “Загрузить”, выбирите в диалоге изменённый файл mma_ucp.

- Активируйте “Диктофон” с помощью P2Ktools : Во вкладке P2Ktools “Разные фичи” в групе “Фичи 32-го сима” нажмите кнопку “Считать”, в той же групе откройте вкладку “Офисные средства”, поставте галку перед “Диктофон” и нажмите кнопку “Записать”.

- Назначте клавишу вашего телефона для Записи: ВНИМАНИЕ, БУДТЕ ОСТОРОЖНЫ ПРИ ИСПОЛНЕНИИ СЛЕДУЮЩИХ ИНСТРУКЦИЙ, ОШИБКА МОЖЕТ ПОВЛИЯТЬ НА СТАБИЛЬНОСТЬ РАБОТЫ ВАШЕГО ТЕЛЕФОНА! В програме P2Ktools открываете вкладку “SEEM-редактор”. В групе “Seem” находите поле “seem”, в поле вводите следующее значение без кавичек “005b”. Нажимаете кнопку «Читать seem», поле этого действия должна заполнится таблица seem (смотреть рис 2)

# Рис 2

## В таблице находите поле с адресом 010:0С (На рисунке выделено), Запоминаете значение, которое в нём ранее записано и изменяете его на «2B». Нажимаете кнопку «Записать seem».

## Исходя из этого фунцию диктофона можна поставить на любую клавишу, надо только поставить значение 2B в соответствующие ячейки сима 005b:0001, а именно :

000:00-0B - цифровая клавиатура 
000:0C - зеленая 
000:0D - звонить 
000:0E - правая кл. 
000:0F - левая кл. 
010:00 – дж вверх 
010:01 – меню 
010:02 – дж вниз 
010:0A – дж вправо 
010:0B – дж влево 
010:0C – дж нажать

соответственно, выше приведённый пример устанавливает 5-ю позицию ждостика как клавишу записи для диктофона. Я советую использовать 2-ве клавиши по вашему усмотрению: 

   -  5-я позиция (установка описана выше). 
      Плюс : всегда можете пополнить счёт с помощью набора кода карточки пополнения и также набрать номера с использованием символа“#” (сотреть дальше). 
      Минус : Не сможите играть в Java-игры, которые вплотную исползуют 5-ю позицию джостика.



   - кл “#” . 
     Плюс:  Сможите играть в Java-игры, за исключением тех, которые вплотную используют #
     Минус: Не сможете ввести номер с исползованием симвора # так и сам символ #.
     Для активации клавишы «#» как клавиши Записи для диктофона необходимо внести значение 2b в ячейку 000:0B.

- Перегружаете телефон. Теперь в Пункте меню «Офисние средства» должен появится пункт «Диктофон», в котором вы можете найти вашы записи.при кратковременном нажатии ждостика во внутрь (5-я позиция) или кл # (соответственно вашим установкам) происходит активация голосового набора, а при длительном удерживании – собственно, запись звукового сообщения. Плюс диктофона – возможность записи разговора по телефону. Минус – Невозможность прослуживания записи на внешнем динамике и компьютере (пока еще) из за неизвестности формата VR, в котором сохраняются записи диктофона.

- ©Lumen