# Переделка гарнитуры.

Вот решил я однажды послушать плеер и столкнулся с такой проблемой: вываливаются стандартные уши, да и дизайн с громкостью меня не очень устраивал, а всякого рода переходники мне не по душе т.к. нельзя использовать уши как гарнитуру. Для лечения этой болезни предлагаю несколько способов:

- Купить другую удобную гарнитуру (не нашел нормальную, видел всего одну, но в каку китайскую (_0_) … );

- Купить ФМ гарнитуру (большая как кирпич, УЁв слишком много надо да и не нужен мне ФМ);

- Нарезать резьбу на наушниках и в ушах (На резине резьбу не нарежешь, а из ушей пока выворачиваешь… пол дня пройдет, неудобно…);

- Заменить сами ушки от более хороших наушников (Вот об этом то я и расскажу)

## Начнем.

Для переделки нам понадобится:

- Наушники (в моем случае это были Panasonic RP-HV288 с сопротивлением 16 ОМ (стандартные на 32 Ома; чем меньше сопротивление тем громче звук) стоит 349 рублей);

- Паяльник не более !!!!! 25 ватт;

- Шило или толстая иголка;

- Напильник;

- Обязательно РУКИ НА МЕСТЕ!!!!! Не принимайте этот пункт как прикол это САМЫЙ ВАЖНЫЙ ПУНКТ!!!

Итак, за сломанные в процессе гарнитуру и наушники ответственности не несу!!!

Берем МОТОРовскую гарнитуру, снимаем резиночку и проводим ногтем между динамиком и корпусом чтобы отделить динамик. ВАЖНО не дергайте за него чтоб не оторвать контакты.

Далее аккуратно шилом поддеваем узелок и вытягиваем провод

Тоже самое проделываем и с наушниками

Теперь смотрим внимательно на припаянные провода. Тот который не окрашен (цвета меди не путать с красным) это общий, а другой (синий, зеленый, красный…) это так сказать отдельный для каждого уха. На обоих динамиках маркером ставим РЯДОМ с общим контактом точечку, чтоб потом полярность не перепутать.

# Подготовка паяльника

Самое главное это ПАЯЛЬНИК. Значит берем напильник и снимаем нагар и точим жало так чтоб на кончике диаметр жала был не более 3мм. Причем угол заточки ~70о

Прогреваем паяльник нормально минут 10-15 так чтоб сразу приложил жало и отпаял провод, а не приложил и динамик со стола стек. ПОЧЕМУ не более 25 ватт? Да потому что перегреете а потом либо работать не будет либо треск на большой громкости.

# Паяем.

Ну тут то и писать нечего, главное не забыть корпус переставить и полярность динамика соблюсти, а и еще узелок завязать.

# Итог.

УДАЧИ!!!