Как прошить МРх220

Необходимо иметь:

Motorola Mobile Upgrade Wizard можно взять на motorolka.ru
smartfon.inf ( Modem Driver ) – Пока доступно здесь HERE 
Firmware/ROM – файл прошивки можно взять на motorolka.ru или после регистрации на http://surrealnetworks.com/ 
Data Cable
PC.

- Вы должны полностью зарядить свой смарт

Начнем:

1.Выключите трубу и соедините ее с компьютером с помощью дата-кабеля. Вы увидите вот это:

найдите на диске и установите smartfon.inf

2.После установки драйвера модема вы увидите вот это:

Отсоедините кабель, достаньте батарею и СИМ

4.Запустите Motorola Mobile Upgrade Wizard ( Offline Updater )

Нажмите Next

5. Выберите модель МРх220

Нажмите Next

6. As you have already Powered Off your Phone and took out the Battery

6. Так как вы уже достали батарейку

Просто нажмите Next

7. Найдите браузером свой каталог ROM. В нем вам надо будет указать mlf file

Нажмите Open потом Next...

8. Ждите несколько минут

Пока не появится вот это:

Воткните дата кабель (без батареи и СИМа)

9. Ждите (апгрейд займет около 15 минут) пока Установщик не скажет, что все закончено и можно включать телефон

Это означает, что сначала надо нажать FINISH, потом отключить кабель, потом вставить СИМ и батарею, потом включить телефон

Первое, что вы увидите – телефон сделает автоматический Мастер Ресет и выключеться, потом включаете телефон....

Мануал от Пеннера.