This guide will help you to Update/change your MPx220's ROM/Firmware

Как прошить МРх220

Things you need:

Вам необходимо иметь:

Motorola Mobile Upgrade Wizard ( Offline Updater ) - Download at SurrealNetworks
smartfon.inf ( Modem Driver ) - Download HERE 
Firmware/ROM - Download at SurrealNetworks
Supplied Moto MPx220 Data Cable
Obviously, PC.

- It is advisable to have your Phone fully charged

- Вы должны полностью зарядить свой смарт

Lets Start:

Начнем:

1. Turn off your Phone and connect the Data Cable to your phone and PC and you should be able to see this..

Выключите трубу и соедините ее с компьютером с помощью дата-кабеля. Вы увидите вот это:

and locate and install the driver - smartfon.inf ( i know you know how to do this and if something pops up just click "Continue Anyway" )

найдите на диске и установите smartfon.inf

2. After installation of the Modem Driver you should be able to see this one..

После установки драйвера модема вы увидите вот это:

3. Now, disconnect your Cable to your Phone, take out the Battery Cover, Battery and your SIM.

Отсоедините кабель, достаньте батарею и СИМ

4. Launch Motorola Mobile Upgrade Wizard ( Offline Updater )

Запустите Motorola Mobile Upgrade Wizard ( Offline Updater )

Hit Next

Нажмите Next

5. Choose your model: MPx220

5. Выберите модель МРх220

Hit Next..

Нажмите Next

6. As you have already Powered Off your Phone and took out the Battery

6. Так как вы уже достали батарейку

Just click Next..

Просто нажмите Next

7. Browse for the ROM folder and you'll should be pointing out at the .mlf file inside the ROM folder.

7. Найдите браузером свой каталог ROM. В нем вам надо будет указать mlf file

and Hit Open and Next...

Нажмите Open потом Next...

8. Wait for a couple of minutes

8. Ждите несколько минут

Until this prompt appears..

Пока не появится вот это:

Plug the Data Cable to your phone without the Battery and SIM (.... yes without the battery :D ) and Hit OK.

Воткните дата кабель (без батареи и СИМа)

9. Wait ( The upgrade would take about 15 minutes maximum ) until the Wizard says you are Finished and ready to Turn the Phone On.

9. Ждите (апгрейд займет около 15 минут) пока Установщик не скажет, что все закончено и можно включать телефон

*Means you have to hit FINISH first, unplug the Cable, put on the SIM, Battery, and Battery Cover and Power On.

Это означает, что сначала надо нажать FINISH, потом отключить кабель, потом вставить СИМ и батарею, потом включить телефон

The first thing you'll see is that it will perform an automatic Master Reset, and reboots the device and so on...

Первое, что вы увидите – телефон сделает автоматический Мастер Ресет, перезагрузится итд...