ПОДКЛЮЧАЕМ L6/L7 К КОМПУ!!!

Для подключения новых моделей телефонов Motorola L6/L7 к компьютеру Вам понадобится программа RSD Lite 2.7 (6.86 Мб)

Скачиваете и устанавливаете программу RSD Lite 2.6 на компьютер.

Переключаете телефон в режим модема:

Первый вариант - просто вынимаете Flash-карту

Второй вариант - нажимаете кнопку Меню - Параметры - Подключение - USB синхронизация - Установить соединение - Изменить - Модем телефона (галочка должна стоять на Модем телефона).

Запускаете программу RSD Lite 2.6 и подключаете USB-кабель к компьютеру и к телефону.

Цитата:

Важно!

При продаже телефона ,USB-кабеля может в комплекте и не быть.

Можно купить любой кабель,имеющий на концах USB и мини-USB выходы

Появляется окошко Мастера нового оборудования с запросом где взять новые драйвера:

Ставите точку на пункте "Нет,не в этот раз"

Ставим точку на пункте "Установка из указанного места"

Нажимаете кнопку Далее и указываете где искать драйвера для телефона:

Нажимаете на кнопку "Обзор" и указываете путь до этой папки:

(Program Files-Common Files-Motorola Shared-MotPCSDrivers)

Нажимаете "Ок" в этом окне, затем "Далее" в предыдущем окне и устанавливайте драйвера.

У Вас будет несколько запросов - на все нужно ответить как написано выше.

Будут установлены следующие драйвера:

- USB modem Motorola

- USB Composite Device

- Accessories Interface

- Data Logging MCU Interface

- Test Command Interface

Теперь отсоединяете телефон от кабеля и выключаете его.

Включите телефон в Flash-режиме,нажав три кнопки:

"*" + "#" + "Кнопка включения телефона (красная)"

Подключите телефон к кабелю. Компьютер найдет новое устройство и попросит установить драйвер. Все делаете как выше написано и устанавливаете следующий драйвер:

Motorola Flash Interface

Теперь все драйвера установлены и Ваш телефон может работать с большинством программ, предназначенных для работы с телефонами Моторола.

И теперь если Вы скачаете сервисного монстра (например для L7), и укажете программе RSD Lite 2.6 путь к прошивке, Вы увидите примерно такое окошко:

Вот и все!

Основа для данного мануала была подготовленна нашим модератором Serge, за что ему ОГРОМНОЕ СПАСИБО!