ВАЖНО: телефоны V635 выпускались в старых и новых партиях. Ниже рассмотренный пример актуален только для старых партий (их отличительная особенность - карта памяти на 16мб в комплекте)

До сих пор на форуме проскакивают темы и сообщения о том, что люди с телефонами V620 - V535 - V547 - V635 не могут слить-залить БЭКАП программой FlashBackup.

Поэтому для этих людей создана следующая инструкция:

1.Делаете БЭКАП всей памяти телефона с помощью FlashBackup 2.62 Ставите вид загрузчика "другой" и выбираете любой 32мб загрузчик из комплекта программы.

2.Сохраняете БЭКАП в надёжном месте.

3.Скачиваете бут 07.D0 (прикреплён в конце)

4.Прошиваете его с помощью PST(скачать можно ЗДЕСЬ) или любым другим прошивальщиком. Смотрите пример в дополнениях.

Примечание: теперь телефон будет работать и с FlashBackup, и с Ramld.

5.Если вдруг что-то вам не понравилось или тел стал работать неправильно, заливаете свой ранее созданный БЭКАП обратно, и никто ни о чём не узнает. При этом восстановится ваш прежний бут, т.к. он входит в состав первоначального БЭКАПа.

Дополнения:

1.Заливка бута на примере MFF(из состава PST):

Запускаем MFF (C:\Program Files\Motorola\PST\MultiFlashFlex.exe). Ставим галочку “Enable Flash”, нажимаем “Browse” и выбираем достанный из скачанного архива файл бутлодера. Справа ставим галочку “Override existing phone software even if it is newer than the superfile software”, остальные пункты оставляем неотмеченными и нажимаем “Start”. Прошивка бутлодера займет считанные секунды. После этого можно

приступать к сливанию бэкапа.