Мануал по редактированию Bootsplash`а

Перевод от Terry

Для того, чтобы самим поменять загрузочный экран (bootsplash) Hellomoto нам понадобятся:
Проги:
ISE (Image Searching Engine)
SFI (Samsung Flash Imager)
SHXcodec 2.63 
Та кже 1-у трезвую голову и 2-е крепкие руки...)))

БЭКАПИТЬ ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!

1) SHX кодеком открыть флеш файл (прошивку), который хотите редактировать(желательно ту прошивку, которая у вас стоит на моторе сейчас)
2)Нажмите на Split source SHX file и выбирете ту прошу (тот флеш)... SHX кодек разобьёт её на составляющие, сворачиваем SHX...
3)Откройте прогу Samsung Flash Imager, нажмите файл, выбрать файл с Flash, { в Files of type (типы файлов) выбирите All files (все типы)}, и выбирите извлечённый из прошивки файл CG1(на конце имени)
4)Далее в окне программы, в разделе цвет смените 1bpp (монохром) на 16bpp (65536цветов)
5)В разделе ширина напишите 176, а в разделе высота 220 и нажмите кнопку применить размер, вы увидите непонятные разноцветнае кадры... (не волнуйтесь, всё по плану)
6)Нажмите Кадр+, ... столько раз, пока не увидите картинку...как на телефоне, (у неё будут не испорчнные цвеьа и она будет не по центру на экране просмотра, всё по плану)
7)Нажмите Байт+ столько раз, пока цвет не станет как на телефоне
8)Нажимайте Точка+/Точка- и Строка+/Строка- до тех пор, пока картинка не выровится на лэкране просмотра в верхнем левом углу(не опмещаается картинка...всё по плану, главно, чтоб было точно по левому верхнему углу!)
Под этими 8-мью кнопками находится HEX адрес вашей картинки (Смещение картинки в файле)
9)Выписываем его(адрес)
10)Запускаем прогу ISE откроется окно, где также выбираем в типах - все типы файлов, указываем на наш CG1
11)В открывшемся окне - пункт Просмотр, там выбираеи 16bpp(65536)цветов
12)Нажимаем на пункт Размер, задать размер и вводим 176 и 220 
13)Нажимаем пункт Навигация, задать смещение и вводим в левое окошко тот HEX адрес картинки.
14)Жмем пункт редактирование, заменить изображение из файла BMP... выбираем нашу картинку в формате bmp
15)Закрываем прогу, замена сохраняется автоматически.
16)Далее разворачиваем SHX кодек и... удаляем все пункты, кроме нашего файла CG1 и RAM Downloader, жмём Compile SHX

И прошиваемся с помощью Motorola Flash Flex или Motorola Flash & Flex command

Перевод от _RAM

Что вам нужно для этого
- Pshotoshop или Paint 
- SHXcodec (чтобы вытянуть и залить картинку)
- SamsungFlashImager (чтобы найти картинку в CG1)
- ISE 2.08 (чтобы изменить картику в CG1)
Ссылки на проги:

Редактор графики найдете сами 
Image Editor - Whaterver you need 
ISE (Image Searching Engine) - http://rapidshare.de/files/9235683/ISE208.rar.html
SFI (Samsung Flash Imager) - http://rapidshare.de/files/10435772...er6.10.zip.html
SHXcodec 2.63 - http://rapidshare.de/files/10435900...Dec_263.7z.html

Поехали!

Вначале сделайте ВАШУ картинку и сохраните ее в ФОРМАТЕ BMP (*.bmp) 176x220 @ 24bit.
Запустите SHXcodec, откройте фай прошивки, который вы хотите модифицировать и разбейте ее на кодовые группы.
Откройте Samsung Flash Imager.
Щелкните на первом меню в левом верхнем углу по первой опции в меню
(эта кнопка Open, во как ).
Выберите All files и выберите файл кодовой группы CG1.
Затем кликните на широкой кнопке под основными настройками. Далее для маленького предпросмотра у вас есть 4 пары кнопок. Щелкните на правильной из первой пары (чет не въехал в перевод) пока вы не доберетесь до картинки (они могут иметь некорректные цвета и быть неправильно позициируемыми в окне предпросмотра ).
Далее щелкните также по последней паре кнопок, чтобы получить цвета, попохожие на экране тела.
Затем с двумя парами кнопок, расположенных посередине, передвигайте картинку вверх/вниз и влево/вправо пока верхний левый угол картинки ТОЧНО не попадет в верхний левый угол окна предпросмотра.
Под четырьмя парами кнопок есть HEX-адрес картинки (жирный шрифт - первая надпись под кнопками)
Запишите адрес...
...Запустите ISE
Он спросит что вы хотите редактировать, выберите свою CG1. С левой стороны проги выберите 16bit. В верхней панели щелкните "cross with 4 arrows" и измените размер на 176*220. Нажмите на кнопку "ligtning" и введите свой HEX-адрес, котрой записали выше. И картинка должна появиться в окне предпросмотра. Жмите "Replace with Bitmap" (это пятая слева с надписью "BM" на ней).
Выберите вашу созданную выше картинку. Прога заменит ее и вы увидите это в окне предпросмотра. Закройте прогу (изменения сохраняться автоматом).

Теперь откройте SHXCODEC, щелкните "Add" и выберите ваш CG1. Щелкните"Add" снова и выбиеритет ваш RAMDLD файл из извлеченных. Щелкните "Compile SHX" и сохраните это под любым именем.
Если че залейте бэкап, ведь он увас есть?