Начнем. Для прошивки телефона нам понадобится следующее:

1. Компьютер с установленными P2K драйверами (ОС в моем примере Windows XP Professional English w/ SP2);

2. Mini-USB кабель (который идет в комплекте с телефоном);

3. Сам телефон с полностью заряженной батареей;

4. Программа RSD Lite (в моем примере это версия 2.5);

5. Файл прошивки (в зависимости от того, что вам нужно, это может быть монстерпак, рефлаш, лангпак и т.д.).

Перед прошивкой убедитесь, что:

- аккумулятор телефона полностью заряжен;

- на компьютере правильно установлены драйвера, и P2K программы видят телефон;

- в случае с RAZR V3i в настройках Menu > Settings > Connectivity > USB Settings > Default Connection выставлено Data/Fax Connection;

- вы выбрали файл прошивки именно для вашего телефона/платформы.

Напомню, что

у RAZR V3 платформа R374,

у RAZR V3i платформы R479 (обычная DAP версия) и R47A (iTunes версия) - платформы несовместимы, использовать прошивки (это касается только монстерпаков, рефлашей и флексов), предназначенные именно для вашей платформы.

Не советую экспериментировать с прошивками для других платформ, так как это может привести к плачевным последствиям.

----------

Для начала устанавливаем программу RSD Lite на ваш компьютер. Здесь все предельно просто, останавливаться на этом подробно не будем.

Запускаем программу RSD Lite. Подключаем телефон к компьютеру. Программа должна увидеть телефон, после чего на экране отобразится информация о Вашем телефоне (см. Рис.1).

Далее выбираем файл прошивки. В моем случае это монстерпак для RAZR V3i. (см. Рис.2).

Теперь жмем кнопку "Start" (см. Рис.3). Начинается процесс прошивки. Программа сама переведет телефон в нужный режим, очистит нужную область памяти и начнет прошивку. По окончание процесса, программа перегрузит телефон и напишет PASS, после чего можно закрыть программу и отключить телефон.

Вот собственно и все.

Примечание: если телефон не переводится во flash mode программным путем, это можно сделать вручную. Для этого жмем клавиши "*" и "#" и, удерживая их, нажимаем кнопку "POWER". Телефон входит во flash mode, теперь подключаем его к компьютеру и запускаем RSD Lite. Дальше по инструкции.

----------

Какие бывают прошивки?

Программное обеспечение телефона состоит из нескольких компонентов, RAM Downloader'а и так называемых кодовых групп (CG - codegroups). Вот некоторые из них:

CG1: Flash (ПО);

CG2: Flex (файловая система);

CG3: DSP;

CG4: Language Pack (языковой пакет);

CG15: DRM (графика);

CG18: Signature (подпись).

Исходя их этого, прошивки представляют собой компоновки определенных CG.

Монстерпак: содержит RAM Downloader и CG 1-4, 15, 18.

Рефлаш: содержит RAM D-r и CG 1, 3, 4, 15, 18.

MLP рефлаш (рефлаш без языкового пакета: RAM D-r и CG 1, 3, 15, 18.

MLP noDRM рефлаш (рефлаш без языкового пакета и DRM графики): RAM D-r и CG 1, 3, 18.

Флекслаш (флекс): RAM D-r и CG 2.

LP (языковой пакет): RAM D-r и CG 4.

Прошивки бывают в форматах .HS, .SHX и .SBF.