Полная перепрошивка MOTOROLA C450.

Используемый Софт:

- Windows XP

- PST_6.7_GENERAL с Крэком

- VictorGSM 3.5.2 cracked

Используемые прошивки:

- Комплект C450 Repair. В него входят:

E380HA_G_0A[1].03.40R_gsm_flash_dev_16M.shx – 24 951 839 Mb –имидж Флэша

C450_Display_Setting.hs – Флекс восстановления дисплея

C450_phasingflex .hs – Флекс восстановления кнопок

ES2_REVERSE_displayFlex.hs – флекс инверсии дисплея

- C450_Europe & Asia Manufacturing Flex Model_GM7C450000NA105.vhs

- SE8021AXXA407F.hs – Флекс восстановления  Сети Dual Band

Необходимое оборудование:

- Компьютер

- USB Дата кабель

- Мертвое Тело C450

Прежде чем начинать перепрошивку нужно установить все программы и драйвера:

- Устанавливаем PST:

Устанавливаем драйвер USB для С450

Подключаем кабель к компьютеру и к телефону

Windows должен обнаружить новое устройство «Motorola USB Modem» (дрова к модему лежат в папке PST)

Проверяем найденное устройство (клик правой кнопкой мыши) выбираем пункт свойства

и производим диагностику, модем должен дать оклик .

Примерно так (рис)

После тог как вы всё проверили можно установить PST  (не забудьте поставить в свойствах PST 6.7.exe совместимость)

Устанавливаем PST в конце процедуры установки программа предложит перезагрузится, соглашайтесь  !

Теперь запускаем Crack и последовательно указываем путь нахождения файлов у меня

это «С:\Program Files\Motorola\PST» там и находятся все файлы что требовалось так сказать пропатчить.

А теперь самое сложное

- запускаем "regedit.exe" (с:/windows/regedit.exe) и переходим в ветку HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\USB

б) меняем "Разрешения..." для ветки USB. "Все" - "Полный доступ":

в) удаляем все ветки, начинающиеся на "Vid_22b8&Pid_3801..." (если они есть).
г) Запускаем PST, Windows ХР  должен найти новые устройства.

...модем исчезает, зато появляется предупреждение:

д) PST не закрываем. Опять запускаем "regedit.exe" и переходим в ветку HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\USB\Vid_22b8&Pid_3801. Внутри нее должна быть еще одна ветка, не важно с каким названием, в моем случае это "5&789ddb4&1&2". Находим параметр "Service" со значением "usbccgp":

... и изменяем его на "usbhub":

е) внутри ветки, с которой мы только что работали, есть еще одна, с названием "Control", в ней есть параметр "ActiveService" - изменяем его значение на "usbhub":

ж) вынимаем кабель из телефона, ждем 5 сек, снова включаем.

Windows находит новые устройства, указываем ей путь к драйверам в корень PST, как делали раньше. 

Если вы делали все точно как описано выше, то получите такую картинку

Теперь готовим Тело к перепрошивке:

- Разбираем телефон

- Замыкаем две точки Тест-поинта (Я запаивал перемычку)

- Подключаем питание 3,8 В согластно схемы (Я подключал родной полностью заряженный!!! аккумулятор через выключатель:) Говорят можно подключить 3 батарейки но я не рискнул)

- Подсоединяем Дата кабель

Connectors

SIM

Vibrator

Контакты батареи

Минус питания

Плюс питания

Два контакта Тест-поинта

Теперь дело за малым, запускаем "Flash & Test commands" из пакета PST

если в статусе программы написано о отсутствии  WIBU-KEY. ЗНАЧИТ ВЫ НЕПРАВЕЛЬНО ИСПОЛЬЗОВАЛИ CRACK ! (Повторяю патч ложится в несколько этапов, вначале находим одну DLL, потом EXE, потом DLL и так до того пока программа не скажет Finish!)

Указываем место нахождение основной прошивки

E380HA_G_0A[1].03.40R_gsm_flash_dev_16M.shx

В списке девайсов должно появится устройство  "Motorola p2k..."

После того как "Motorola p2k..." появилось, кликнем на него мышкой, Windows найдёт новое оборудование. После установки оборудования становится активной кнопка Flash

И теперь самое страшное жмём на Flash. Телефон автоматически перейдёт в режим спячки (чёрный экран) это значить начался процесс пере прошивки. (ВНИМАНИЕ постарайтесь не напрягать процессор вашего компьютера во время пере прошивки закройте все ненужные приложения!)

По окончанию процедуры прога спросит не хотели бы вы перепрошить еще какой- нибудь телефон откажитесь. После прошивки может выскочить ошибка Контрольной суммы Это нормально!!!

После этого отсоединяем Дата кабель, снимаем перемычку с Тест поинта и собираем телефон.

Нажимаем кнопку включения телефона – табло тускло засветится серым фоном никакого изображения не ждите  это нормально!!!

Далее устанавливаем прогу VuictorGSM

- Запускаем файл setup_3.5.2_full

- Копируем файл реестра 1343523163 в папку установленного VIKTORа

- Запускаем подряд 3 пакетных файла из папки EMUL-  delnt, instnt, startnt.

Теперь запускаем VIKTOR.

- Подсоединяем телефон и прописываем флекс C450_Europe & Asia Manufacturing Flex Model_GM7C450000NA105.vhs

После этого запускаем ПСТешную прогу UT_NVM и вливаем флексы

C450_Display_Setting.hs ,

C450_phasingflex .hs,

ES2_REVERSE_displayFlex.hs,

SE8021AXXA407F.hs

Теперь мы получили полностью рабочий С450-й , разлоченый МОТОР!!! :=))

PS

При формировании документа использовались материалы Shrike (shrike.cjb.net)  «Закачка мелодий и картинок через USB кабель» и инструкция с форума на http://motofan.ru  “Как пере прошить C350” от Kozdik, теория по перепрошивки взята с форума http://www.Mobile-files.ru, комплект С450 repeir с сайта http://www.Motorolka.ru , остальные флексы есть на http://www.Remzone.ru

P.S Вся процедура по перепрошивке C350 Аналогична за исключением файлов прошивок и флексов.

Все необходимые файлы для с350 можно найти на вышеуказанных сайтах.

УДАЧИ!!!