Функция GPRS и EDGE (введение)

В версии программного обеспечения GSR4.1 была представлена функция пакетной передачи данных по радиоинтерфейсу – GPRS (General Packet Radio System)  (GPRS). Данные передавались используя схемы кодирования CS1 и 2 позволяющие достигать скорости до 12 Kbps на один временной интервал несущей частоты.  Далее GPRS функция была дополнена в версии ПО GSR5.1 с возможностью использования схем кодирования  3 и 4 (CS3/4) с достижением максимальной пропускной способности 21.4Kbps на один временной интервал.

| Характеристики схем кодирования GPRS |  |  |
| --- | --- | --- |
| Схема коди-рования канала | Пропускная способность (на времен-интервал) | Коэффициент сверточного кодирования |
| CS-1 | 9.05 Kbps | 1/2 |
| CS-2 | 13.4 Kbps | 2/3 |
| CS-3 | 15.6 Kbps | 3/4 |
| CS-4 | 21.4 Kbps | 1 |

GPRS использует алгоритм - гауссовой манипуляции с минимальным сдвигом /Gaussian Minimum Shift Keying (GMSK)/ для модулирования сигнала передачи данных. Метод этой модуляции позволяет манипулировать сдвигом только одного бита, что ограничивает скорость передачи данных до пределов, указанных в выше приведенной таблице.

Рисунок 1: MSK Модуляция

Для достижения более высоких скоростей используется метод фазовой манипуляции /Phase Shift Key (PSK)/, дающий больше возможностей для модуляции и позволяющий осуществлять кодирование большего объема данных для передачи. Новая система модуляции была представлена в Улучшенной Функции Пакетной Передачи Данных (Enhanced GPRS (EGPRS)), также известная как EDGE функция /Enhanced Data-rates for Global Evolution (EDGE)/.

В отличии от GMSK, 8-PSK распознает между 8 разными позициями. Таким образом 3 (три) бита можно закодировать одной позицией с использованием 8-PSK. Используя ту же позиционную скорость, 8-PSK дает увеличение в три раза пропускной способности по сравнению с GMSK.

Рисунок 2: 8-PSK Модуляция

8-PSK модуляция теоретически требует увеличенный частотный интервал с 200КГц до 300КГц.  Для того чтобы компенсировать требования по увеличению интервала и остаться в пределах 200КГц используется 3/8 сдвиг, что однако ослабляет сигнал и вызывает понижение выходной мощности.

Рисунок 3: 3/8 смещение битов 011

Для того чтобы компенсировать ослабление сигнала и реализовать все возможные схемы кодирования EDGE – приемопередатчик CTUII, который используется при передачи данных в режиме EDGE, должен передавать  на 20% выше мощности, чем обычный CTUI.  Это позволяет иметь зону покрытия EDGE эквивалентной зоне GPRS ячеек.

Использовании EDGE и новых методов модуляции для фомирования пакетов данных на радиоинтерфейсе позволяет поддерживать до максимально 51.8kbps на один временной интервал.  EDGE функция представлены 9 (девятью) новыми схемами кодирования, имеющие название MCS (Modulation Coding Scheme).  Первые 4 из этих схем позволяют базовой станции передавать в режиме модуляции GMSK, что дает возможность совместно работать на данном впеменном интервале  терминалам поддерживающим PSK модуляцию и без такой поддержки.

| Схема кодиро-вания | Скорость кодирования [05.03] | Заголовок скорость кодирования | Модуляция | RLC data unit size [04.60] | Семейство [04.60] | Скорость передачи kb/s |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MCS1 | 0.53 | 0.53 | GMSK | 22 | C | 8.8 |
| MCS2 | 0.66 | 0.53 |  | 28 | B | 11.2 |
| MCS3 | 0.80 | 0.53 |  | 37 | A | 14.8 13.6 (pad) |
| MCS4 | 1.0 | 0.53 |  | 44 | C | 17.6 |
| MCS5 | 0.37 | 1/3 | 8PSK | 56 | B | 22.4 |
| MCS6 | 0.49 | 1/3 |  | 74 | A | 29.6 27.2 (pad) |
| MCS7 | 0.76 | 0.36 |  | 2x56 | B | 44.8 |
| MCS8 | 0.92 | 0.36 |  | 2x68 | A | 54.4 |
| MCS9 | 1.0 | 0.36 |  | 2x74 | A | 59.2 |

Таблица 1 - EGPRS Схемы кодирования и пропускная способность

3. Приложение

Спецификации CTU2

| CTU2 выходная мощность (в Horizon II macro кабинете) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| CTU2 config ration | Combining configuration | Выходная мощность (+/–2 dB) |  |
|  |  | EGSM900 | DCS1800 |
| Single Density | No external combining | 63 W | 50 W |
| Double Density | No external combining | 20 W | 16 W |
| 2xDouble Density | 1 internal + 1 external stage hybrid combining | 9 W | 7 W |

| CTU2 выходная мощность (в Horizon macro кабинете) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| CTU2 config ration | Combining Configuration | Выходная мощность (+/–2 dB) |  |
|  |  | EGSM900 | DCS1800 |
| Single Density | No external combining | 40 W | 32 W |
| Single Density | 1 external stage hybrid combining | 20 W | 16 W |
| Double Density | No external combining | 10 W | 10 W |
| 2xDouble Density | 1 internal + 1 external stage hybrid combining | 5 W | 5 W |