Итак все что нужно чтобы поднять Моторола С-350-это

1.Полностью заряженный акум.

2.Тонкие провода.

3.Паяльник.

4.Комплект для восстановления С-350Repair

Процесс разборки описывать не буду(если дело дошло до восстановления через ТП то нет смысла описывать такие «сложности»)))

1.Берем родной акум от С-350,причем подойдет и от С-450,С-550 и припаиваем к плюсу и минусу по проводу.

2.Далее минус паяем к моторчику вибратора(см рисунок) плюс к контакту в телефоне(плюсу)

3.Замыкаем между собой резисторы показанные на рисунке 1  или тест поинт точки как показано на рисунке 2

4.Открываем PST 7.1.1

5.Показываем где лежит прошива(image) - C350_G_09.04.37R_gsm_flash_dev_8M

6.Ну и наконец подключаем телефон к компу.

7.Если вы все сделали правильно,то в проге ваш телефон «увидиться» как Blank Neptun

8.Далее жмем на кнопку «flash»,т.е. прошить и далее все как при обычной прошивке

9.После процесса заливки имиджа можно отключать телефон и выпаивать всю хрень что вы в нем напаяли))) и собрать телефон.

10.Далее снова подключаем его(телефон) к компу и о чудо))) винда находит новое оборудование (естественно ПСТ все время открыта) ставим дрова и после установки дров приступаем к обычному рефлешу(прошивке),только запомните для С-350 прошивку понижать нельзя иначе придеться снова браться за паяльник,т.е. можно прошивать или такой же версией или новее.

11.Да и не забудьте(хотя это вряд ли))) что при «отправке» телефона программно в режим флеш моде винда снова найдет новое оборудование(даже если вы его уже ставили)-флеш интерфейс(дрова опять же P2K)

12.После обычного рефлеша(прошивки) возможны следующие проблемы

а)Не работает или работают не все кнопки клавиатура(заливаемDisplayM5_ES3)

б)Инвертный дисплей(цвета не в тему)))-заливаем  P640

в)Не ловит сеть-заливаем в VictorGSM  Eeprom cлитый с рабочего С-350 или же в Radiocomm  во вкладке NV/SEEM  заливаем калибровки сети(короче смотря что у вас есть в наличии)

Вот в принципе и все)))Удачи))) Алекс 75

Рисунок 1

Рисунок 2