Итак все что нужно чтобы поднять Моторола С-350-это

1.Полностью заряженный акум.

2.Тонкие провода.

3.Паяльник.

4.Комплект для восстановления С-350Repair

Процесс разборки описывать не буду(если дело дошло до восстановления через ТП то нет смысла описывать такие «сложности»)))

1.Берем родной акум от С-350,причем подойдет и от С-450,С-550 и припаиваем к плюсу и минусу по проводу.

2.Далее минус паяем к моторчику вибратора(см рисунок) плюс к контакту в телефоне(плюсу)

3.Замыкаем между собой резисторы показанные на рисунке 1  или тест поинт точки как показано на рисунке 2.ТП точки соединять удобнее так как они находяться далеко друг от друга.

4.Открываем PST 7.1.1

5.Показываем где лежит прошива(image) - C350_G_09.04.37R_gsm_flash_dev_8M

6.Ну и наконец подключаем телефон к компу.

7.Если вы все сделали правильно,то в проге ваш телефон «увидиться» как Blank Neptun

8.Далее жмем на кнопку «flash»,т.е. прошить и далее все как при обычной прошивке

9.После процесса заливки имиджа можно отключать телефон и выпаивать всю хрень что вы в нем напаяли))) и собрать телефон.

10.Далее снова подключаем его(телефон) к компу и о чудо))) винда находит новое оборудование (естественно ПСТ все время открыта) ставим дрова и после установки дров приступаем к обычному рефлешу(прошивке),только запомните для С-350 прошивку понижать нельзя иначе придеться снова браться за паяльник,т.е. можно прошивать или такой же версией или новее.

11.Да и не забудьте(хотя это вряд ли))) что при «отправке» телефона программно в режим флеш моде винда снова найдет новое оборудование(даже если вы его уже ставили)-флеш интерфейс(дрова опять же P2K)

12.После обычного рефлеша(прошивки) возможны следующие проблемы

а)Не работает или работают не все кнопки клавиатура(заливаемDisplayM5_ES3)

б)Инвертный дисплей(цвета не в тему)))-заливаем  P640

в)Не ловит сеть(нет сети)- открываем Radiocomm и в меню Settings выбираем USB(индикатор коннекта должен стать зеленым) далее заходим в меню Common Features NV/SEEM,далее ставим в ProductGSM-P2K и в Coomand TypeP2K,после чего жмем  Read (читать),на все ошибки жмем ОК,далее жмем Save(сохранить),а залить в свой телефон жмем Open(открыть) и Write(записать).

г)Быстро садиться акум заливаем EEPROM-EEPROM сливаеться прогой MSS(VictorGSM) так открываем программу выбираем ком порт на котором «сидит» телефон и жмем  Read Phone(должны считаться данные телефона-версия ПО,флекс,языковой пакет и т.д.) если программа считывает данные некорректно,то делаем так.Открываем Radiocomm и после соединения с телефоном нажимаем SUSPEND,после чего не закрывая программы открываем Виктора и ставим USB ,после этого пробуем считать данные(все должно получиться) ,далее выбираем в меню Виктора Eeprom Tools  и жмем Read eeprom content from phone и сохраняем полученный файл на компе.Ну а заливаем EEPROM так же ,только выбираем в конце Write eeprom content to phone и выбираем файл сохраненный ранее.

Вот в принципе и все)))Удачи))) Алекс 75

Рисунок 1

Рисунок 2